2.1					Naslovna stran

2 – NAČRT KRAJINSKE 									       ARHITEKTURE

investitor:							Mestna občina Ljubljana										Mestni trg 1

1000 LJUBLJANA

objekt:								GRADNJA VRTCA ŠENTVID

ENOTA MRAVLJINČEK

vrsta projektne dokumentacije:				PZI – projekt za izvedbo

za gradnjo:							nova gradnja

projektant:							Irena Rozman Fattori, krajinska arhitektka								Cesta 24.junija 35

1231  Ljubljana

odgovorna oseba:

Irena Rozman Fattori, 											univ.dipl.inž.kraj.arh.

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne 								osebe projektanta)

odgovorni projektant:						Irena Rozman Fattori, 											univ.dipl.inž.kraj.arh., 	ZAPS 0937 KA

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, 									podpis)

številka načrta, izvoda:					18/11                               1,2,3,4,5,6

kraj in datum izdelave projekta:				V Ljubljani, julij  2011

odgovorni vodja projekta:					Boris Briški,

univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0472 A									(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, 									podpis)

2.2					Kazalo vsebine načrta št. 18/11

2.1					Naslovna stran

2.2					Kazalo vsebine načrta

2.3					Izjava odgovornega projektanta načrta v PGD

2.4					Tehnično poročilo

2.5					Risbe

2.4					Tehnično poročilo

2.4.1	Osnove

Osnova za izdelavo izvedbenega projekta je načrt KA za pridobitev gradbenega dovoljenja ( Načrt KA št. 16/11, februar 2011, projektant Irena Rozman Fattori, Cesta 24.  junija 35, Ljubljana),  v katerem je predstavljen celoten koncept zasnove in ureditve območja igrišč ob obsotječem in novem vrtcu. V projektu za izvedbo ni prišlo do bistvenih sprememb.

2.4.2	Obstoječe stanje in rušitve (risba 2.5.1)

Na območju ureditve zunanjih igralnih površin so predvideni naslednji rušitveni posegi:

- odstranitev mejne panelne ograje višine 160 cm, dolžina panela 250cm, v skupni dolžini 72 m. Ograjo se deponira in kasneje ponovno namesti kot mejno ograjo vzdolž Tratnikove ulice in Martinove poti.

- odstranitev varovalne ograje z vrati na zaščitenem igrišču za najmlajše otroke. Gre za območje, ki se bo po izgradnji priključilo novemu objektu vrtca. Varovalna ograja je nameščena na notranjo strani igrišča in je pritrjena na parapetni zidec. Ograjo se na tem mestu nadomesti z novo, panelno ograjo. Dolžina vse odstranjene ograje znaša 62 m, dolžina nove ograje pa bo 37m.

- posek 3 vrb, v liniji panelne ograje na zahodni strani parcele in 4 robinij na severnem delu, na robu novega parkirišča.

- odstranitev nizkih zidcev s koritom z zasaditvijo na območju obstoječega igrišča ob objektu vrtca E, ki v nadaljevanju obroblja tudi asfaltirano površino, v skupni dolžini 42 m.

- odstranitev obstoječih kulir plošč na igrišču za najmlajše otroke v obsegu 74 m2. Na omenjenme mestu je predvidena izgradnja igralnega prostora z igrali, prekritega z lubjem.

- na območju igrišča ob objektu A bo treba obstoječe kulir plošče dvigniti in ponovno položiti, zaradi ureditve odvodnjavanja. Treba je utrditi in z naklonom v sosednje zemljišče izravnati nosilna tla. Plošče so se posedle, ob dežju tam stoji voda. Predvideni poseg obsega približno 72 m2, plošče se polaga v pesek.

- za rušitev je predviden tudi mejni zidec z zasaditvijo na severni strani sedanjega objekta. Del zidca se poruši na mestu izgradnje novega objekta,  del pa na vhodnem delu, kjer se na robu parkirišča uredi nov vhod v vrtec. Zidec z zasaditivjo ob sedanjem igrišču za najmlajše se ohrani.Skupna dolžina odstranjenega zidu je 62 m.

Na območju izgradnje vrtca se nahajajo obstoječa, odrasla drevesa, ki se jih z gradnjo ne sme poškodovati ali jim poslabšati rastiščne pogoje do te mere, da bodo propadla. Pri zaščiti odraslih dreves je treba upoštevati naslednje:

1. za zaščito debla  in koreninskega sistema pred mehanskimi in kemičnimi poškodbami je treba okrog dreves postaviti zaščitno ograjo višine 100 cm. Ograja se postavi v minimalni oddaljenosti 200 cm od zunanjega dela debla oziroma v širini oboda krošnje.

2. zaščiteno območje je prepovedano zalivati z ostanki gradbenega materiala ( beton ali druge mešanice) ali površino kako drugače trajno zatesniti. Prav tako je prepovedano nasipanje gradbenega materiala ali gradbenih ostankov.

3. Krošnjo se zaščiti s privezovanjem tistih vej, ki ovirajo delo ali delovni prostor gradbene mehanizacije. Veje je prepovedano rezati ali lomiti.

4. Vse posege v krošnjo lahko opravi le strokovno usposobljena oseba. ( vrtnar).

5. Posebno pazljivo je treba izdelati obrobo iz porfirnih kock okrog obeh dreves, ki bosta po novem stala v asfaltirani površini.

Povsod, kjer je treba zaradi ureditve novih igralnih površin odstraniti obstoječa tla, se vrhnji sloj zemlje v debelini 20 do 25 cm odrine na posebno deponijo in uporabi kot zaključni sloj novih travnatih površin in gredic ob novem objektu.

2.4.3  Zasnova zunanje ureditve po območjih

Zunanja ureditev se deli na območje vstopnega dela in parkirišča izven mejne ograje vrtca ter na območje igrišč in zelenih površin znotraj mejne ograje vrtca. Izvedba vstopnega dela in parkirišča je obdelana v načrtu Zunanje in prometne ureditve št. 06/11 – ZU.

V notranjem območju so vse igralne površine urejene obodno, tako da je centralni del zelenih površin travnat in nezasajen, nedotaknjen ostane tudi obstoječi hribček. V načrtu krajinske arhitekture je prikazana celotna zasaditev, ureditev in oprema igralnih površin ter talovanje znotraj ograje. Izvedba tlakovane poti je  identična na zunanji in notranji strani.

Območje parkirišča (risba 2.5.3)

Novo parkirišče pred vrtcem na severni strani zaključujejo trije jeseni, ki so posajeni v liniji obstoječe zasaditve, značilne za ulico ob zelenici. Samo parkirišče pa je osenčeno z drevjem nižje rasti (kroglasta robinijia), saj je rastišče za saditev drevja precej omejeno. Znotraj asfaltiranega dela parkirišča se drevje sadi v sadilno površino premera 100 cm, obrobljeno z granitnimi kockami. Drevje je posajeno tudi po vzhodnem in zahodnem robu parkirišča. Vse površine znotraj  asfaltiranih površin so zatravljene, razen okrogline v katere se sadi drevje, ki se jih po saditvi prekrije s plastjo lubja. Po končanih delih se obnovi tudi celotno travno površino med parkiriščem in obstoječimi pločniki. Obseg obnovitve bo odvisen od stanja uničenja obstoječe trate zaradi gradbenih del.V skrajnem primeru bo treba površino prefrezati i zrahljati, na novo fino splanirati in zasejati s travo.V načrtu KA je obdelana samo zasaditev, ostalo je obdelano v načrtu Zunanje in prometne ureditve. V popisu KA je zajeta tudi dobava in izvedba granitnih kock okrog drevja na parkirišču.

Zahodna stran novega objekta (risba 2.5.4,  2.5.5 in 2.5.6)

Pas v širini 40 cm vzdolž novega objekta na severni zahodni južni in vzhodni strani do vhoda je najprej izdelan kot  zaščitni pas iz mačjih glav (prodniki v cemetni malti). Ob njem pa so do poti zasajene različne pokrovne rastline in sicer pahisandra, zimzelen, kjer je prostora več, pa vednozeleni češmin. Na južni in vzhodni strani se, zaradi spremembe osončenosti, kot pokrovno saditev uporabi prstnik z belimi oziroma oranžno obarvanimi cvetovi.

Zunanja linija dostopne poti na zahodni strani objekta je na območju vhodov v objekt označena s saditvijo vednozelenih češminov in pokrovnih vrtnic bele barve, v gredah širini 85 cm, ki so proti travni površini obrobljene s kovinskim robnikom. Pot poudarja še linija nizkih drevorednih dreves, javorjev z zeleno-pisanimi listi.

S pokrovnimi vrtnicami je označen tudi vhod v vrtec na severni strani novega objekta. Na južni strani pa vhod v objekt označujeta dve gredi, zasajeni z raketico.

Pozicije rastlin in gostote saditve so razvidne iz risb.V

V načrtu KA je obdelana samo zasaditev, ostalo je obdelano v načrtu Zunanje in prometne ureditve.

Jugozahodni del – igrišče 1 (risba 2.5.6)

V jugozahodnem delu zemljišča je, v podaljšku objekta, postavljeno igrišče za otroke od 3 – 6 let, v velikosti 388 m2, prekrito s plastjo lubja.Na njem je postavljeni 6 različnih vrst igral, ki omogočajo guganje, plezanje in spuščanje po toboganu. Na zahodnem robu, sta ob grmovnicah, ki zakrivata pogled skozi vrata v ograji, postavljeni dve klopi. Igrišče je osenčeno z na novo posajenimi drevesi, od katerih je 5 posajenih neposredno na območje igrišča, 4 pa na njegov obod. Proti obema ulicama je igrišče omejeno z mejno, panelno ograjo višine 160 cm ( enako obstoječi panelni ograji), na notranji strani pa je zasajena še živa meja iz prostorastočih grmovnic (medvejka in vajgelija). Na zahodni strani so v panelni ograji predvidena dvokrilna vrta širine 650 cm.

Igrišče je predvideno tudi vzdolž poti na vzhodni strani, ki vodi vzdolž novega objekta. Pas namenjen postavitvi igral je širok 452 cm, prekriva ga plast lubja, sega pa vse do mejne ograje igrišča za otroke do 3 let. Igrala postavljena v ta del so namenjena vajam ravnotežja ( drogovi, lestve, mostiček, klančine), osredni del pa je namenjen peskovniku.

Na zgornjem delu ga senčijo obstoječa drevesa (javorja), na območju peskovnika pa sta zasajeni dve japonski češnji.

V načrtu KA je obdelana zasaditev, izvedba poti in oprema igrišča. Tehnični podatki za izvedbo (višine in mere)  so navedeni v načrtu Zunanje in prometne ureditve.

Osrednji del – igrišče 2 (risba 2.5.7)

Osrednji del predstavljajo igrišča neposredno ob novem in starem objektu vrtca. Na zahodni strani je neposredno ob izhodih iz vrtca predvidena utrditev površine s samorazlivno gumo, ki se konča v pas trate ob kateri teče pot iz porfirja, ob njej pa je še igralni pas širine 452 cm v lubju. V stičišču obeh objektov je urejeno igrišče za otroke od 1 – 3 let, ki je v celoti zavarovano s panelno ograjo višine 160cm, v kateri so predvideni trije izhodi. Del zavarovanega igrišča obsega obstoječe igralne površine, ki se ohranijo in dopolnijo z novimi igrali.Ohrani se tudi zidec z zasaditvijo in to vse do stika s površino v gumi. Del obstoječih plošč iz kulirja se tukaj odstrani, prostor se uredi kot igralna površine z lubjem in novimi igrali (gugalnice, plezalo in mizica). Zaradi nivojskih razlik se tukaj s klančino iz gume poveže obstoječi igralni nivo z igralnimi površinami iz gume pred novim objektom. Ob robi klančine se uredi kanaleto, za odvod padavinske vode. Prostor med novim in starim objektom se na izhodu tlakuje s kulir ploščami.

Obstoječe igrišče izven ograje pa se delno obnovi, delno pa uredi na novo, kot igrišče z novimi igrali v lubju. V obnovo sodi tudi ponovno polaganje kulir plošč in ureditev odvonjavanja, saj so se obstoječe posedle, zato so tam ob dežju luže. Območje ob obstoječem peskovniku se delno osenči s saditvijo japonske češnje.

Pot iz asfalta, ki teče vzdolž igrišča se zaključi na asfaltirani, polkrožni površini, ki se ureja na novo.Vzdolž poti so postavljene tri klopi, igralna hišica in pitnik. Pitnik se priključi na obstoječe vodovodno omrežje.

Na obstoječi zelenici pod drevesi se postavi dvojno nihajno gugalnico.

V načrtu KA je obdelana zasaditev, izvedba poti in oprema igrišča. Tehnični podatki za izvedbo (višine in mere)  so navedeni v načrtu Zunanje in prometne ureditve.

Severni del – igrišče 3 (risba 2.5.8)

Na severnem delu se obnovi obstoječo igralno površino tako, da se namesti nova igrala ( mizica, peskovnik, mostiček), površino pa prekrije s peskom, ohrani se tudi obstoječe drevo. Na nasprotni strani, se ob obstoječo zelenico postavi peskovnik, ki se ga obrobi s kulir ploščami iz obstoječe zaloge odstranjenih plošč in osenči s saditvijo treh japonskih češenj.

V načrtu KA je obdelana zasaditev, izvedba poti in oprema igrišča. Tehnični podatki za izvedbo (višine in mere)  so navedeni v načrtu Zunanje in prometne ureditve.

Jugovzhodni del – igrišče 4 (risba 2.5.9)

Gre za obstoječe igrišče v peščeni površini, ki se ga dopolni z novimi igrali. Peščeno nasutje se dopolni samo na mestu postavitve novih igral. Ohrani se obstoječa drevesa, ki so posajena na območju igrišča. Vzpostavi se tudi nova peš povezava z asfaltno potjo, ki ta del igrišča povezuje z igriščem na jugozahodnem delu zemljišča. Igrišču se doda novo igralno območje pod drevesi na vzhodni, obstoječi trati in sicer leseno igralno hišico in premični mostiček s stopnicami.

2.4.4 	Utrjene površine

Tlaki

Nove poti na območju vrtca so utrjene z asfaltom, ki je obrobljen z betonskim robnikom. Pot je široka 140 cm  v manjšem delu, vzdolž ograje na severnem delu pa 167 cm. S ploščami iz kulirja 40 x 40 x 5cm se tlakuje  obstoječe površine, ki so potrebne obnove in povezovalno površino na stiku med novim in starim objektom.. Prav tako se ploščami iz kulirja obrobi nov peskovnik v obtoječi travni površini. V obeh primerih se uporabi obstoječe plošče, v povezovalnem dvorišču pa nove.

Odvodnjavanje vseh tlakovanih poti se izvede z enakomernim naklonom 1,5%  do 2% v raščen teren ali peščeno( z lubjem pokrito)  nasutje igrišča.

V podaljških učilnic na vzhodni strani novega objekta, so v neposredni povezavi z notranjimi prostori izdelane terase, prekrite s plastjo lite gume. Osnova za tlak je nosilna betonska plošča debeline 12 cm na katero se pritrdi gumijasto površino skladno z navodili proizvajalca. Naklon površine znaša 1.5 % do 2% (oziroma po navodilih proizvajalca) in je usmerjen v kanaleto oziroma trato. Kvaliteta litega tlaka iz gume mora ustrezati standardu SIST EN 1177, hkrati pa iz površine ne smejo izhlapevati morebitne strupene snovi, ki bi izhajale iz osnovne gume ali načina njene predelave v liti tlak.

Del obstoječe trate se nadomesti z asfaltirano površino.

Površine pod otroškimi igrali

Kot varnostno nasutje pod otroškimi igrali se izbere  pesek in drobljeno ubje. Oba morata ustrezati  standardu SIST EN 1176. Polaga se jih v minimalni debelini 300 mm in velikosti zrn 2-8 mm za pesek in 20 – 80 mm za lubje.

Okrog igral pri katerih je višina padca manjša kot en meter zadostuje travna površina (igralo št. 44, premični mostiček).

Povzetek utrjenih površin znotraj ograje

skupaj								 2007 m2

igralne površine v peščenem nasutju		  		  104 m2

igralne površine v lubju						 1001m2

igralne površine pokrite z lito gumo				  377 m2

nova asfaltna površina          	  				  175 m2

tlak iz novih kuli plošč (stični del med novim in starim objektom) 	    20 m2

pot iz asfalta							  300 m2

betonske plošče pod tremi igralnimi hišicami			    30 m2

2.4.5  Sestava utrjenih površin

S1 –  igrišče pesek ( debelina skupaj 40 cm)

varnostno nasutje iz prodnikov ( 2/8 mm)		30 cm

ločilni sloj – geotkanina kot npr. Typar Pro

drenažno nasutje (8/16 mm)				10 cm

izravnana raščena tla

S2 –  igrišče lubje ( debelina skupaj 40 cm)

varnostno nasutje iz lubja ( 20/80 mm)			30 cm

ločilni sloj – geotkanina kot npr. Typar Pro

drenažno nasutje (8/16 mm)				10 cm

izravnana raščena tla

S3 - tlakovane poti ( debelina skupaj 24 cm)

Bitumenski beton BB 0/8s 				4 cm

uvaljana tamponska podlaga (0/32 mm)			20 cm

izravnana, raščena tla

S4 – asfaltirana povozna površina ( debelina skupaj 40 cm)

Bitumenski beton BB 8					3 cm

Birumenski drobir BD 16				6 cm

uvaljana tamponska podlaga (0/32mm)			30 cm

S5 – zaščitni tlak iz lite gume ( debelina skupaj 52 cm)

mehka zašitna površine iz gume			8.2 cm

tankoslojni izravnalni estrih				1.8 cm

AB plošča						12 cm

ločilni sloj (natron papair)

uvaljana tamponska podlaga (0/32mm)			30 cm

S6  - plošča pod hišicami (debelina skupaj 42 cm)

AB plošča 						12 cm

ločilni sloj – geotkanina kot npr. Typar Pro

uvaljana tamponska podlaga (0/32 mm)			 30 cm

izravnana, raščena tla

S7  - kulir plošče – nove  (debelina skupaj 18 cm)

kulir plošče 40 x 40 x 5 cm				5 cm

cementna malta					3 cm

AB plošča 						10 cm

ločilni sloj – geotkanina kot npr. Typar Pro

uvaljana tamponska podlaga (0/32 mm)			 30 cm

izravnana, raščena tla

S8  - kulir plošče – stare (debelina skupaj 10 cm)

kulir plošče 40 x 40 x 5 cm				5 cm

posteljica iz mivke					5 cm

obstoječa podlaga

2.4.6  Zasaditev

Zasaditev sestvljajo trata, drevje, grmovnice in trajnice.

Vse netlakovane površine izven igrišč so zatravljene, večinoma gre za obstoječo travno površino, ki se jo po potrebi, če pride, zaradi organizacije gradbšča in gradbenih del do njene poškodbe, ponovno uredi. Glavnino drevesne zasaditve predstavljajo obstoječa drevesa, ki jih ohranjamo v največji možni meri. Nova drevesa so zasajena na zahodnem robu, za dodatno senčenje igralnih prostorov. Na zunanjem delu so drevesa posajena vzdolž nove , tlakovane poti ki vodi do vrtca in na parkirišču. V vsakem primeru je treba saditi soliterna drevesa z oblikovano krošnjo, ki se jih ob saditvi zaščiti s po dvema koloma, tudi zato, da jih nebi otroci polomili v prvih dveh letih po saditvi. Saditev dreves se izvede izključno v obdobju njihovega mirovanja, to je od  od sredine oktobra do sredine aprila.

Z grmovnicami je zasajena panelna ograja na jugozahodnem delu zemljišča z namenom, da zapira igrišče, ki je v tem delu postavljeno ob rob lokalnih cest. Grmovnice so posajene posamezno na razdalji 140 – 150 cm, ki omogoča razrast v grm naravne oblike. Vmes je trava, ki se jo kosi do sklenjenosti zasaditve.

Ob celotnem obodu novega objekta pa so zasajene pokrovne grmovnice in trajnice, v sklenjeno gredo ki se jo posaditiv prekrije s 5 do 7 cm debelo plastjo lubja.

Saditev grmovnic se izvede v enakem obdobju kot drevje, če so gojene s koreninsko grudo pa tudi skozi celotno obdobje rasti, vendar jih je treba v času vročine in suše redno zalivati.

Vse izbrane rastlinske vrste znotraj ograje so nestrupene in nenevarne za otroke.

Natančen izbor rastlinskih vrst in njihove količine so podane v zasaditvenem načrtu.Zamenjava predvidenih rastlinskih vrst brez potrditve projektanta ni dovoljena.

2.4.7 Oprema

Opremo igrišča sestavljajo igrala, klopi, vodnjak, stojala za kolesa in varovalna ograja z vrati.

Predlagana igrala za  otroke so:

mizice in klopi, delovne mizice za najmlajše otroke, manjši petkotni peskovnik za najmlajše otroke, večji peskovnik za vse starostne skupine otrok, premični mostiček s stopnicami, vzmetne gugalnice, nihajne gugalnice, prevesne gugalnice, igralne hišice, sistemska igrala za dvonivojsko igro s toboganom in različnimi plezalnimi sistemi in igrala za učenje ravnotežja. Razporeditev igral po območjih je razvidna iz načrta. Pri izboru dejanskih igral bo treba obvezno upoštevati minimalno  varnostno območje za posamezno igralo, ki ga določi proizvajalec igral. Gostota postavitve igral se ne sme povečati.

Klopi

Za dodatno sedenje izven igralnih površin je predvidene postavitev treh lesenih klopi brez naslona, dolžine 200 cm in dveh lesenih klopi z naslonom dolžine 200 cm.

Vodnjak

Ob igralni hišici in vzdolž poti v osrednjem delu igrišča je nameščen pitnik za vodo prilagojene za otroke, narejen naj bo iz jeklene pocinkane cevi s pipo na pritisk okrašeno s pisanimi elementi.Model izvedbe vodnjaka se določi pred izvedbo.

Stojala za kolesa

Ob vhodih v vrtec na zahodni strani in ob glavnem vhodu v vrtec na severni strani se postavi stojala za najmanj 4 oziroma 7 koles. Stojala naj bodo nizka, izdelana kot kovinski nosilec z rebri, dolžine 2290 mm, širine 545 mm, višine 290 mm. Kovinski del naj bo vroče cinkan in prašno barvan v sivi barvi RAL 9007.Na zaključnih delih je kovinski nosilec pritrjen na betonski, polkrožni element.

Varovalna ograja z vrati

Nova ograja okrog jugozahodnega dela igrišča je enaka obstoječi varovalni ograji in sicer je  kovinska, plastificirana, sestavljena iz nosilnih stebričkov in kovinskih panelov. Stebrički so zabetonirani naravnost v tla. Paneli in stebrički so vroče cinkani in plastificirani, zelene barve RAL 6005. Višina panelov je 160 cm. Uporabi se obstoječe, demontirane elemente. Ograjo se postavi v enaki liniji in odmiku od pločnika, kot je to narejeno pri obstoječi ograji.

Ograja znotraj igišča, za omejitev igralnih prostorv za najmlajše je izdelana v enaki izvedbi. Uporabi se nove elemente.

Enako je izdelana tudi ograja na vhodu v vrtec na severni strani. Uporabi se nove elemente.

Za prehode skozi ograje so predvidena vrata in sicer:

- dvokrilna vrata širine 650 cm na zahodni strani parcelne ograje.

- 3 vrata z prehod iz varovanih igrišč za najmlajše na preostali del igrišča svetle širine 100 cm

- vrata za osebni prehod pri glavnem vhodu na severni strani, svetle širine 100 cm

- električna drsna vrata, samostoječa , pri glavnem vhodu na severni strani, svetle širine 600 cm.

Vrata se izdela v materialu, stilu in barvi panelne ograje.Izvedba električnih drsnih vrat z vrati za osebni prehod je obdelana v načrtu Zunanje in prometne ureditve.

2.4.8  Zagotavljanje bistvenih pogojev

Mehanska odpornost in stabilnost objekta

Vsa izbrana igrala morajo biti atestirana in montirana skladno z navodili proizvajalca.

Varnost pri uporabi

Pri razmestitvi igral po igrišču je treba upoštevati predvideno varnostno območje, ki ga zahteva posamezno igralo.

Materiali za ureditev utrjenih površin in ograje (naravni kamen, pesek, lubje, mivka ,kovina), morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim slovenskim standardom.

Urad RS za kemikalije na podlagi študije ZZV Celje in pozitivnega mnenja medresorske komisije za kemijsko varnost izdaja smernice za mivko za otroške peskovnike in igrišča. Priporočamo, da proizvajalci in kupci mivk upoštevajo ta navodila, ki se nanašajo na vsebnost struprnih kovin v mivki in velikost delcev.

Rastline, ki se sadijo na območju dvorišča ne smejo biti strupene ali kako drugače škodljive za otroke (trni, bodice, strupeni plodovi).

2.4.9   Projektantski popis materialov in del

2.4.10   Skice predlaganih igral

Komercialna  imena in slike  služijo lažjemu opisu estetskih, varnostnih, kakovostnih  in igralnih zahtev projektiranih igral in  materialom, iz katerih naj bodo proizvodi narejeni.

2.5					Risbe

2.5.1		Geodetska izmera obstoječega stanja				M 1: 500

2.5.2		Pregledna situacija ureditve		 				M 1: 500

2.5.3		Zasaditev severni del – območje parkirišča				M 1: 200

2.5.4		Zasaditev ob zahodni strani novega objekta 1			M 1: 100

2.5.5		Zasaditev ob zahodni strani novega objekta  2			M 1: 100

2.5.6		Zasaditev in ureditev igrišča na JZ delu območja vrtca		M 1 : 100

2.5.7		Zasaditev in ureditev igrišča v osrednjem delu območja vrtca														M 1: 100

2.5.8		 Zasaditev in ureditev igrišča na S delu območja vrtca		M 1: 100

2.5.9		Zasaditev in ureditev igrišča na JV delu območja vrtca		M 1: 100

2.5.10		Izvedbeni detajli								M 1: 10