# POLYTECHNIC

Gradbeništvo in arhitektura, d.o.o.

1000  LJUBLJANA, Kopališka 8,  tel : 01/426-92-14

Št. elaborata :   01 / 2011

Objekt :

Gradnja vrtca Šentvid, Enota Mravljinček

###### Investitor :

Vrtec Šentvid,  Ulica pregnancev 6, Ljubljana

Projektiranje :

Arhe, d.o.o.,  Židovska steza 4, Ljubljana

št. projekta : 85/2010 – PGD

OCENA  ZVOČNE  IZOLACIJE

Vsebina :

A.  Uvod

B.  Vpliv zunanjega hrupa in ukrepi

C.  Ocena zvočne izolacije ločilnih konstrukcij

Peter Žargi, u.d.i.a.

Ljubljana, februar  2011

A.  Uvod

V konkretnem primeru gre za dve tipična primera zvočne zaščite objekta.

a. zvočna zaščita pred vplivi zunanjega hrupa vsled obremenitev s prometom dveh lokalnih cest ter pred vplivi hrupnosti pri parkiranju vozil ob objektu

b. zvočna zaščita pred vplivi hrupa v samem objektu : vplivi širjenja zvoka po zraku

op.:

- vpliv udarnega zvoka v konkretnem primeru ni prisoten, ker objekt nima

medetažnih konstrukcij.

- glede t.i. gradbene akustike (vplivi pod tč. A/b.) gre v konkretnem primeru le za

vertikalne ločilne konstrukcije, torej stene.

Zvočna zaščita je projektirana po naslednjih zahtevah :

- Pravilnik  o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS št. 14/99)

- Uredba o hrupu v naravnem in življenskem okolju (Ur.l. RS št. 45/95)

- Uredba o hrupu zaradi cestnega in železn. prometa (Ur.l. RS št. 5/95)

- Standard DIN 4109/1989 - Zvočna zaščita v visokogradnji, primeri izvedbe    in računski postopki.

- Standard DIN 18005 – Metodologija za izračun vpliva zunanjega hrupa – rač. metode

B. Vplivi zunanjega hrupa in ukrepi

a. Vpliv hrupa prometa dveh lokalnih cest in zunanjih parkirišč

Za lokacijo predmetnega objekta niso bile izvršene meritve zunanje hrupnosti, niti ne obstaja neka prometna študija iz katere bi bilo možno s predpisano metodologijo izraču-nati vrednost ekvivalentne imisijske ravni hrupnosti na bodočih fasadnih stenah.

Obe lokalni cesti, Martinova pot in Tratnikova ulica predstavljata dokaj nizek vpliv hrupnosti (lokalni promet). Nekoliko ga povečujejo premiki vozil na parkirišče in iz parkirišča – vsega cca 25 parkirnih mest, ki so praktično ob objektu (g = cca 10 m).

Če upoštevamo, da je teh parkirnih mest 30, bi po metodologiji izračuna po DIN 18005 hrupnost tega izvora lahko na bodoči fasadni ravnini predstavljala vrednost Leq = max. 61 dB(A).  Parkirišča s svojo lokacijo predstavljajo vpliv hrupnosti le na tisti del objekta, kjer se nahajajo za hrup neobčutljivi prostori, vendar gre tudi za določene delovne pros-tore (uprava). Igralnice, ki za vplive hrupnosti predstavljajo bolj občutljiv prostor so locirane proti dvorišču (vrtu) - od Tratnikove  ulice (jugovzhod) je fasada igralnic oddal-jena min. 60 m. V južnem delu objekta, ki je od Tratnikove ul. oddaljen cca 35 m, se nahaja t.i. športna igralnica, ki je za vplive hrupnosti bistevno manj občutljiva.

Vplivi hrupnosti z obeh cestišč se bodo glede na poznavanje lokalnega prometnega režima na obeh bodočih fasadnih ravninah odražale v vrednostih :

Leq = max. 67 dB(A) na zahodni fasadi - pri tej vrednosti je upoštevana tudi vrednst Leq z naslova parkirišča in Leq = max. 60 dB(A) na vhodni strani (fasadi).

b. Določitev zvočne izolacije oken

Pomembna je določitev zvočne izolacije na vhodni in zahodni fasadi. Na preostalih dveh fasadah je glede na funkcijo prostorov zvočna izolacija oken lahko bistevno manjša.

- zahodna fasada (vpliv hrupa na delovne prostore)

Iz podatka Leq = max. 67 dB(A) in določil DIN 4109 / tab. 8 izhaja naslednje :

Upošteva se območje nivoja hrupa IV ..... 66-70 dB(A) in rubrika 5 (delovni prostori), kar pogojuje vrednost R’w.sk = min. 35 dB (skupna vrednost za fasadno steno).

- vzhodna fasada (vpliv hrupa na igralnice)

Iz podatka Leq = max. 60 dB(A) in določil DIN 4109 /tab. 8 izhaja naslednje :

Upošteva se območje nivoja hrupa II ..... 55-60 dB(A) in rubrika 4 (spalnice), kar pogojuje vrednost R’w.sk = min. 30 dB (skupna vrednost za fasadno steno).

Ocena zvočne izolacije stene brez okna po metodologiji DIN 4109 je : Rw = min. 52 dB, kar velja za primer zahodne stene. Pri vzhodni steni pretežni del predstavljajo okna, zato jih upoštevamo kot edino bariero (skupno steno).

Glede na navedena izhodišča pri zahodni steni upoštevamo največje okno delovnega prostora, ki v tem primeru predstavljajo 38 % skupne fas. površine. Po zahtevah v tab. 10, DIN 4109, mora pri steni z zvočno izolacijo Rw = min. 40 dB, imeti okno te velikosti zvočno izolacijo Rw = min. 30 dB.

Pri vzhodni steni (pretežno okna) gre za praktično 100 % okno, ki mora glede na ugotovitev : R’w.sk = min. 30 dB imeti enako zvočno izolacijo, torej Rw = 30 dB.

Ker je to relativno majhna vrednost in jo dosega praktično vsak boljši proizvod se pripo-roča, da imajo okna na vzhodni in zah. fasadni steni zvočno izolacijo v vrednosti Rw = min. 32 dB.

Kar zadeva južno in severno fasadno steno, bi okna lahko imela za vsaj 2 dB nižjo vrednost, vendar naj se zaradi majhne serije oken tudi ta pri teh fasadah upošteva enaka zvočna izolacija, torej : Rw = min. 32 dB.

Pri tem je potrebno poudariti, da mora biti po določilih 7. čl pravilnika o zvočni zaščiti stavb, zvočna izolacija oken, izmerjena v laboratoriju, za 2 dB večja (končno : 34 dB) – gre torej za povečano vrednost, ki zagotavlja, da bo pri vgradnji okno zanesljivo omogo-čalo projektno določeno vrednost Rw = 32 dB.

V sklopu obodnih konstrukcij obstajajo tudi strešne konstrukcije, katerih površinska masa znaša min. 360 kg/m2. Finalizacijo teh konstrukcij predstavlja kontaktna slojnost, ki je tipična za ravne strehe. Navedena konstrukcija po metodologiji ocenjevanja DIN 4109 zagotavlja zvočno izolacijo v vrednosti Rw = min. 52 dB, kar zadostuje že ugotovljeni predpisani zahtevi, ki je enaka kot za fasadne (vertikalne) konstrukcije – min. 40 dB.

C.  Ocena zvočne izolacije ločilnih konstrukcij

V konkretnem primeru gre le za stenske konstrukcije in sicer :

a. ločilna stena med igralnicami

b. ločilna stena med igralnico in prostorom za druge namene

c. ločilna stena med delovnima prostoroma (pisarnama)

Zahteve po Pravilniku o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št. 14/99) :

a.  ........... R’w =  46 dB,

b. ...........  R’w =  52 dB  (v konkretnem primeru igralnice ne mejijo na prostor za druge

namene (hodnik ali sanitarije ne štejejo v ta sklop)

c. ...........  R’w =  42 dB

Ad a. :

Ločilne stene med igralnicami so armirano betonske deb. 20 cm. Po metodologiji ocenjevanja zvočne izolacije (po DIN 4109) je površinska masa te stene vsaj 460 kg/m2 in kot taka zagotavlja zvočno izolacijo Rw = min. 52 dB. (zahteva : min. 46 dB)

V stenah so predvidene odprtine za kasnješo (morebitno povezavo posameznih igralnic. Polnilni material te stene predstavlja modularni opečni votlak, ki je ometan (tako kot bodo sicer ometane tudi betonske pobršine). Površinska masa teh polnil skupaj z ometom (2x 2.5 cm) znaša min. 290 kg/m2 in s tem zvočno izolacijo Rw = min. 48 dB. (zahteva.: min. 46 dB).

Obstaja tudi druga možnost zapolnitve predvidenih odprtin, ki bo obdelana v projektni fazi PZI in sicer - polnila stena se izdela po principu lahkega montažnega polnila po sistemu Knauf ali tehnično enakovrednem, ki bo z deb. 20 cm zagotovila najmanj zvočno izolacijo v vrednosti Rw = 56 dB. V tem primeru se na a.b. stene namesto ometa vgradijo točkovno lepljene gips-kartonske plošče.

Ad b.  Ločilne stene - igralnica / prostor za druge namene, ne obstajajo

Ad c. :

Ločilna stena med pisarnami uprave je izvedena z opečnimi modul. votlaki deb. 19 cm in obojestranskim ometom d = 2.5 cm. Skupna površinska masa te stene je enaka kot pod tč. Ad a. (torej 290 kg/m2) in po oceni DIN 4109 znaša – Rw = min. 48 dB (zahteva : 42 dB)

Peter Žargi, u.d.i.a.