- MESTNA OBČINA LJUBLJANA

- ŽUPANJA

- Mestni trg 1, Ljubljana

Šifra: 3505-7/05-1

Datum: 19. 9. 2005

- MESTNA OBČINA LJUBLJANA

- MESTNI SVET

ZADEVA:	Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

NASLOV:	Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 - del in BT 3/2 - del

GRADIVO PRIPRAVILA:	Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem

POROČEVALCI:	Igor Jurančič, univ. dipl. inž. arh., načelnik Oddelka za urbanizem

Alenka Pavlin, univ. dipl. inž. arh., vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo

Jure Lenard, univ. dipl. inž. arh., višji svetovalec

- PRISTOJNO DELOVNO

- TELO: 	Odbor za urejanje prostora in urbanizem

PREDLOG SKLEPA:	Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 - del in BT 3/2 - del

ŽUPANJA

Danica SIMŠIČ

- PRILOGE:

- osnutek odloka z obrazložitvijo

- grafični prikaz

Na podlagi  23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Dolgoročnega  plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99-popr., 28/99, 26/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 - odločba US, 64/04, 69/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……. seji dne ……… sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 - del in BT 3/2 - del

## I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območja urejanja BI 3/2 – severni del, BI 2/2 – del, BT 3/2 – del in vsebuje:

- ureditveno območje zazidalnega načrta,

- umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,

- zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,

- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- načrt parcelacije,

- etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje zazidalnega načrta.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z zazidalnim načrtom)

Z zazidalnim načrtom se znotraj celotnega ureditvenega območja načrtujejo novogradnje, zunanje, komunalne in prometne ureditve.

3. člen

(sestavni deli zazidalnega načrta)

- Besedilo odloka

II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:

1.	Načrt namenske rabe prostora:

1.1	Lega prostorske ureditve v širšem območju -

Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana MOL (PKN)

Izsek iz srednjeročnega družbenega plana, M 1:5000

Načrt členitve površin s prikazom javnega dobra, M 1:2000

2.	Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije:

2.1	Načrt ureditvenega območja na geodetskem načrtu	M 1:1000

2.2	Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel na geodetskem načrtu	M 1:1000

2.3	Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel na katastrskem načrtu	M 1:1000

3.	Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s   sosednjimi območji

3.1	Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – nivo terena¸	M 1:500

3.2	Zazidalna situacija - nivo kleti	M 1:500

3.3 	Značilni prerezi in pogledi	M 1:500

3.4  	Prometno tehnična situacija, višinska regulacija in intervencijske poti	M 1:500

3.5  	Zbirni načrt komunalno-energetskih napeljav	M 1:500

4. člen

(priloge zazidalnega načrta)

Priloge zazidalnega načrta so:

- povzetek za javnost,

- izvleček iz strateškega prostorskega akta,

- obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,

- strokovne podlage

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

- seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov,

- spis postopka priprave in sprejemanja zazidalnega načrta,

- program opremljanja zemljišč

- idejne rešitve stavb.

5. člen

Zazidalni načrt je na podlagi strokovnih podlag izdelala družba LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana v avgustu 2005, pod številko projekta 5732.

## II. UREDITVENO OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

6. člen

(Ureditveno območje zazidalnega načrta)

Ureditveno območje zazidalnega načrta (v nadaljevanju ureditveno območje) zajema dele območij urejanja BI 2/2, BI 3/2 in BT 3/2 ter se v celoti nahaja v katastrski občini Brinje I.

Opis meje ureditvenega območja se prične v severozahodnem delu ureditvenega območja v točki št. 1, ki se nahaja v območju urejanja BI 2/2 na parceli št. 460/2, od koder poteka proti vzhodu, v podaljšku linije LN za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto BT 3/1, in pri tem prečka Vojkovo cesto, parcela št. 470/18. Od točke št. 2 naprej meja ureditvenega območja poteka znotraj območja urejanja BT 3/2 proti vzhodu do točke št. 8 po regulacijski liniji predvidenega podaljška Baragove ulice in pri tem poteka preko parcel št. 1080/7, 1080/6, 1080/11, 1080/16, 1080/19, 1080/22, 1080/23 in 1080/24. Meja ureditvenega območja od točke št. 8 do točke št. 12 ter od točke št. 54 do točke št. 56 poteka po predvideni prometni ureditvi priključka na Baragovo ulico in pri tem poteka preko parcel št. 1080/24 1080/25, 1080/26 in 1080/27. Med točkami od št. 56 do točke št. 63 poteka meja ureditvenega območja ponovno po regulacijski liniji predvidenega podaljška Baragove ulice po parceli št. 1080/26 in 1080/25. V točki št. 63 meja ureditvenega območja spremeni smer in poteka proti  jugu po meji območja urejanja BI 3/2 in pri tem poteka preko parcel št. 1080/25, 494/14, 494/1, 494/2, 494/3, 494/12, 495/4, 495/1, 496/1, 496/4, 497/1, 498/1, 499/1, 500/1, 501/1, 502/1 do točke št. 16. Od točke št. 16 naprej meja poteka proti zahodu do točke št. 24 po regulacijski liniji predvidene cestne povezave do Štajerske vpadnice in pri tem poteka preko parcel št. 502/1, 503/1, 504/1, 509/2 in 511/2. V točki št. 24 meja ureditvenega območja prečka Vojkovo cesto, parcele št. 511/6, 511/5, 512/7, 512/6, 512/13, 512/12 in od točke št. 25 naprej poteka po območju urejanja BI 2/2 proti severu do izhodiščne točke št. 1 po regulacijski liniji Vojkove ceste, preko parcel št. 512/12, 512/11, 512/5, 512/8, po vzhodni meji parcel št. 833/1,  466/7, 466/8 in v nadaljevanju preko parcel št. 466/9, 466/5, 466/2, 465/3 in 460/2.

Meja ureditvenega območja je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije. Površina ureditvenega območja znaša 5ha74ar81m².

Meja ureditvenega območja je razvidna iz karte 2.2 Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel na geodetskem načrtu in karte 2.3 Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel na katastrskem načrtu.

Ureditve opredeljene v zazidalnem načrtu so trajne. Predstavljajo dokončno zaključeno zgrajeno naselje s stavbami, zunanjo ureditvijo in pripadajočo infrastrukturo ter prvo etapo širše prometne in komunalne ureditve Baragove ceste in Južne dostopne ceste.

Ob Vojkovi cesti , na vzhodni strani ceste, poteka rezervat za možno  širitev ceste, ki je začasno urejena kot zelenica z drevjem.

## III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

7. člen

### (opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

Ureditveno območje se navezuje na sosednja območja po Vojkovi ulici in načrtovanih obodnih cestah (podaljšek Baragove ceste in južna dovozna cesta v podaljšku Severne pešpoti) ter  peš komunikacijah in kolesarskih poteh.

Predvidena je novogradnja in rekonstrukcija obodnih cest. Vojkova ulica se rekonstruira tako, da se uredijo hodniki za pešce in kolesarje na obeh straneh ceste. Na vzhodni strani Vojkove ulice se predvidi rezervat za morebitno razširitev ceste v štiripasovnico.

Na severnem delu ureditvenega območja je predvidena gradnja podaljška Baragove ceste, na južnem delu pa gradnja južne dovozne ceste v podaljšku severne pešpoti. Obe novi cesti se podaljšujeta do nove Štajerske vpadnice, kar bo povezalo območje v smeri vzhod-zahod, in imata urejene hodnike za pešce in kolesarje.

Obravnavana gradnja se bo priključila na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Zaradi novogradenj so predvidena dodatna dela na posameznih komunalnih vodih, gradnja novih in prestavitev posameznih vodov.

Obravnavani posegi ne bodo spreminjali pogojev varnosti pred požarom in higienske ter zdravstvene zaščite okolice.

8. člen

### (opis rešitev načrtovanih objektov)

Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti

Ureditveno območje je razdeljeno na 3 prostorske enote (P), ki tvorijo zaključene celote in se urejajo enotno. Prostorske enote P1, P2 in P3 tvorijo vsebinsko ali gradbeno zaključeno celoto, kjer je možen medsebojni preplet predvidenih dejavnosti. Tri prostorske enote z oznakami C1, C2 in C3 so cestni površini, kjer so predvidene novogradnje in rekonstrukcije. Vzhodni del prostorske enote C1 (Vojkova ulica) je namenjen morebitni širitvi ceste v štiripasovnico.

- V prostorski enoti P1 je predvidena gradnja novih objektov z oznakami A in B s skupaj 35.705m² bruto etažnimi površinami, namenjenih bivanju študentov. Pritličje objektov ob Vojkovi ulici je namenjeno spremljajočemu javnemu programu in dopolnilnemu programu k osnovni namembnosti (gostinske dejavnosti, razvedrilne, kulturne in športne dejavnosti). Predvidena je gradnja parkirnih mest, dovozne ceste, manipulacijskih, odprtih in zelenih površin ter pomožnih energetskih objektov.

- V prostorski enoti P2 je predvidena gradnja novih objektov z oznakami C in B, s skupaj 43216m² bruto etažnimi površinami. Dovoljena je gradnja objektov s stanovanji za študentske družine, študente ki nadaljujejo študij in študijsko osebje (–v nadaljevanju študentska stanovanja), objektov s študentskimi stanovanji in trgovskih objektov. Predvidena je gradnja parkirnih mest, dovozne ceste, manipulacijskih, odprtih in zelenih površin ter pomožnih energetskih objektov.

- V prostorski enoti P3 je predvidena ureditev zelenih in peš površin ter nadhoda na sosednje območje urejanja BI 2/2.

Podzemna raba je predvidena v prostorskih enotah P1 in P3. Kletne etaže so namenjene parkiranju, servisno-tehničnim prostorom objektov in skupnim prostorom za študente.

Za predvidene zmogljivosti, kot so podane pri posameznih prostorskih enotah, so v okviru, s tem odlokom predpisanih, tlorisnih in višinskih gabaritov dopustna odstopanja: navzdol največ 5% in navzgor največ 5 %.

V celotnem ureditvenem območju so dovoljeni posegi v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,  gradnja objektov in naprav prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture, ter urejanjem zelenih in utrjenih površin.

Prostorska enota P1 ima predvidenih  okvirno 35705m² bruto etažnih površin (BEP) za naslednje  programe: stanovanjske površine za posebne namene - študentski domovi (do 92%), gostinske dejavnosti (do 5%), razvedrilne, kulturne in športne dejavnosti (do 3% ) in okvirno 11052m² BEP za garaže.

Prostorska enota P2 ima predvidenih  okvirno 43216m² bruto etažnih površin (BEP) za naslednje  programe: stanovanjske površine za posebne namene – študentska stanovanja (do 95%) in trgovske dejavnosti (do 5%) in okvirno 9319m² BEP za garaže.

Parkiranje

Za novo pridobljene površine v prostorskih enotah P1 in P3 je predvidena gradnja parkirnih mest v kletnih etažah in na terenu.

Za prostorsko enoto P1 je potrebno za novogradnjo zagotoviti najmanj 810 parkirnih mest v kletnih etažah (in na terenu) znotraj ureditvenega območja.

Za prostorsko enoto P2 je potrebno za novogradnjo zagotoviti najmanj 824 parkirnih mest (na terenu) in kletnih etažah znotraj ureditvenega območja. Od tega je potrebnih 750 parkirnih mest za študentska stanovanja in 74 parkirnih mest za potrebe trgovskega programa.

Uvozi v garaže so predvideni iz obodnih cest C2 in C3. Pozicije uvozov so prikazane na kartah 3.1 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – nivo terena in 3.5 Prometno tehnična situacija, višinska regulacija in intervencijske poti.

9. člen

(krajinsko-arhitekturna ureditev)

Ureditev odprtih površin obravnava tlakovane površine, zelene površine na raščenem terenu, zelene površine nad objekti, ozelenjene strehe in parterne ureditve nad garažami.

Pri urejanju odprtega prostora je treba zagotoviti, da bodo vsaj 35-40 % območja pokrivale zelene površine, od tega jih mora 50 % imeti značilnosti raščenega terena. Raščen teren omogoča sajenje visokoraslega drevja, zato se v ta namen zagotovi min. 3 m globine zemlje.

Pri urejanju odprtega prostora v območju med objekti lahko utrjene površine obsegajo 17-20 %.

Na vseh delih raščenega terena v območju urejanja je treba poskrbeti tudi za ozelenitev z visokoraslo drevnino.

Na zelenih površinah nad garažami se zagotavlja min. 1 m globine zemlje za rast srednje velikih dreves, ki so prilagojena posebnim rastiščnim razmeram.

Zaželeno je, da se strehe vseh nižjih objektov v območju urejanja, ki bodo tudi funkcionalno izkoriščene, ozelenijo.

Na obodu soseske, ob Vojkovi cesti, ob Baragovi ulici in ob podaljšku Severne peš poti, so predvideni drevoredi. Ob Vojkovi cesti se uredi enostranski večredni drevored, ob notranji prečni promenadi v naselju pa obojestranski drevored.

Odprt prostor mora biti urejen kot večnamenska površina in omogočati sedenje na prostem, športne in rekreacijske dejavnosti za različne starostne skupine uporabnikov. Razporeditev programov mora slediti pravilom nemotenega izvajanja dejavnosti in varnosti pri rabi. Športna igrišča se uredijo na namenskih ploščadih. Odprt prostor mora biti urejen in opremljen tudi za igro otrok.

Območje urejanja je treba opremiti z urbano opremo. Treba je zagotoviti tudi več prostorov za varno spravljanje koles.

10. člen

### (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Prostorska enota P1

Prostorsko enoto sestavljata dva sklopa objektov z oznako A in B.

Tlorisna kompozicija volumna z oznako A je zasnovana kot enoten objekt (enotna stavbna masa), ki je po horizontalnem in vertikalnem gabaritu členjen na enote. Lamelni objekt vzdolž Vojkove ulice tvorijo enote  A.1, A.5, A.6 in A.8. Pritličje sklopa objektov ob Vojkovi ulici je po horizontalnem gabaritu širše in se v okviru izteka Gosarjeve ulice izmakne poti notranjosti ureditvenega območja, tako da upošteva členitev obstoječe parcelacije.

Tlorisna kompozicija volumna z oznako B je ravno tako po horizontalnem in vertikalnem gabaritu členjena na enote. Enote B.1 in B.2 ter B.4, B.5, B.6 in B.7 tvorijo dva lamelna objekta, ki sta preko vmesnega, nižjega (B.4) objekta speta v celoto.

Objekti so orientirani v smereh sever – jug, vzhod – zahod, severovzhod – jugozahod in jugovzhod-severozahod. Povzemajo geometrijo Vojkove ulice in obstoječe parcelacije.

Vodoravni gabariti:

- objekt A.1:  40m x 16m

- objekt A.2:  8m x 14m

- objekt A.3:  24m x 14m

- objekt A.4:  24m x 14m

- objekt A.5:  8m x 16m

- objekt A.6:  31m x 16m

- objekt A.7:  55m x 25m

- objekt A.8:  78,5m x 9,2m

- objekt B.1:  32m x 16m

- objekt B.2:  24m x 16m

- objekt B.3:  36,5m x 14m

- objekt B.4:  24m x 16m

- objekt B.5:  24m x 16m

- objekt B.6:  32m x 16m

- objekt B.7:  24m x 16m

- kletna etaža: 161 m x 117 m

Prostorska enota P2:

Prostorsko enoto sestavljata dva sklopa objektov z oznako C in D.

Tlorisna kompozicija volumna z oznako C je zasnovana kot enoten objekt, ki je po horizontalnem in vertikalnem gabaritu členjen na enote (C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 in C.6). Objekt C.1, na vhodu v območje predstavlja višinski poudarek, ki se preko širšega pritličnega objekta (C.6) navezuje na krajši lamelni objekt (C.2), slednji pa se nato preko pasaže povezuje na daljšega, sestavljenega iz enot C.3, C.4 in C.5. Stolpnica in krajši lamelni objekt sta orientirana vzhod – zahod, daljši lamelni objekt pa sever – jug. Objekti povzemajo geometrijo Vojkove ulice.

Tlorisna kompozicija volumna z oznako D je po horizontalnem in vertikalnem gabaritu členjena na enote D.1 in D.2 ter D.4, D.5 in D.6, ki tvorijo dva lamelna objekta. Slednja sta preko vmesnega, nižjega (D.3) objekta speta v celoto.

Objekti so orientirani v smereh sever – jug, vzhod – zahod in jugovzhod-severozahod. Povzemajo geometrijo Vojkove ulice in obstoječe parcelacije.

Vodoravni gabariti:

- objekt C.1:  40m x 16m

- objekt C.2:  55,5m x 16m

- objekt C.3:  24m x 14m

- objekt C.4:  32m x 14m

- objekt C.5:  24m x 14m

- objekt C.6:  40m x 42,8m

- objekt D.1:  32m x 16m

- objekt D.2:  24m x 16m

- objekt D.3:  40m x 14m

- objekt D.4:  24m x 16m

- objekt D.5:  32m x 16m

- objekt D.6:  32m x 16m

- kletna etaža: 162 m x 103 m

Dispozicija objektov je določena v kartografskem delu zazidalnega načrta na karti 3.1 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – nivo terena.

Pri objektih, ki so nepravilnih oblik je upoštevana najdaljša stranica objekta oz. njegov maksimalni razpon

Etažnost in višine objektov

1. Prostorska enota P1:

- objekt A.1:  2K+P+7

- objekt A.2:  2K+P+4

- objekt A.3:  2K+P+7

- objekt A.4:  2K+P+7

- objekt A.5:  2K+P+4

- objekt A.6:  2K+P+7

- objekt A.7:  2K+P

- objekt A.8:  2K+P

- objekt B.1:  2K+P+7

- objekt B.2:  2K+P+7

- objekt B.3:  2K+P+4

- objekt B.4:  2K+P+6

- objekt B.5:  2K+P+6

- objekt B.6:  2K+P+4

- objekt B.7:  2K+P+2

2. Prostorska enota P2:

- objekt C.1:  2K+P+17

- objekt C.2:  2K+P+6+M

- objekt C.3:  2K+P+5+M

- objekt C.4:  2K+P+5+M

- objekt C.5:  2K+P+4+M

- objekt C.6:  2K+P

- objekt D.1:  2K+P+7+M

- objekt D.2:  2K+P+7+M

- objekt D.3:  2K+P+4+M

- objekt D.4:  2K+P+6+M

- objekt D.5:  2K+P+3+M

- objekt D.6:  2K+P+5+M

Bruto etažne višine posameznih etaž so lahko največ:

-	pritličje:	5,0 m

- 	nadstropna etaža:	3,0 m

- kletne etaža:	3,5 m

- bruto etažna višina športne dvorane se prilagodi zahtevam predvidenih športnih panog

V prostorskih enotah P1 in P2 je predvidena gradnja dveh kletnih etaž. Število kletnih etaž upošteva zahteve po številu parkirnih mest potrebnih znotraj območja urejanja.

Izkoristek

Predvideni faktor izrabe je:

FSI (ureditveno območje) =1,68

(Faktor izrabe je količnik med bruto etažno površino objekta in površino zemljišča. V bruto etažno površino se šteje površina objekta nad terenom brez kleti.)

Tolerance

V prostorskih enotah P1 in P2 se horizontalni in vertikalni gabariti lahko spreminjajo, vendar tako, da se ne poveča predvidena izraba.

Pri zunanjih merah objekta je dopustno odstopanje ±2 m. Odstopanje navznoter je dopustno tudi večje,če je utemeljeno z arhitekturno zasnovo stavb in zunanje ureditve.

Dovoljena je sprememba gabaritov in števila kletnih etaž pod pogojem, da je vsaj 1m odmaknjena od regulacijskih linij, da ne vpliva na podtalnico, da ne posega v trase komunalnih vodov in da omogoča predvidene ureditve zelenih površin.

Idejna višinska regulacija

Zunanja ureditev se prilagodi terenu in višinskim potekom obodnih cest. Kota finalnega tlaka v pritličju objektov je razvidna iz karte: »3.5 Prometno tehnična situacija,višinska regulacija in intervencijske poti«.

Višinska regulacija terena je idejna. Odstopanje pri določeni višinski koti objektov je ±0,50m. Pri višinski regulaciji zunanje ureditve in objektov je treba upoštevati neovirano dostopnost za vse uporabnike.

## Oblikovanje objektov

Fasade morajo biti izvedene s kvalitetnimi trajnimi materiali. Novi objekti in zunanja ureditev v prostorskih enotah morajo biti enotno, vendar raznoliko oblikovani.V projektih arhitekture je potrebno predvideti enotne rešitve senčil, zasteklitev lož in balkonov ter prostorov za namestitev zunanjih klimatskih naprav (v primeru, če v projektu ne bo predviden skupen sistem hlajenja). Za zagotovitev skladnih barv se za celotno območje izdela barvna študija. Za zagotovitev enotnosti urbane opreme in  zunanje ureditve se izdela katalog urbane opreme in materialov zunanje ureditve, ki so ga dolžni upoštevati projektanti posameznih sklopov.

Strehe novih objektov in nadzidav v prostorskih enotah P1 in P2 so lahko ravne, eno ali večkapne z naklonom do 6°. Dovoljena je zaščita vhodov z nadstreški. Strehe nadstreškov so lahko ravne ali enokapne z naklonom do 6°.

### Elementi določitve umeščanja načrtovanih ureditev v prostor

Pomen oznak v grafičnem delu zazidalnega načrta:

- RL - regulacijska linija razmejuje javne površine od drugih površin,

- P - prostorska enota je površina, ki se ureja z enotnimi merili in pogoji, vsebuje eno ali več gradbenih parcel, razdeljena je lahko na enega ali več lastnikov,

- C - cesta, cestni odsek je površina namenjena prometu.

- T - terasna etaža je zadnja etaža, ki je pozidana do s posebnimi določili določenega deleža in vsebuje tudi terase na strehi predzadnje etaže,

11. člen

### (usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Rušitve

V ureditvenem območju ni obstoječih objektov, ki bi jih bilo potrebno odstraniti.

12. člen

## (pogoji za gradnje enostavnih objektov)

Dovoljena je postavitev naslednjih enostavnih objektov v vse prostorske enote:

Enostavni objekti, ki jih je dovoljeno graditi:

-	kolesarnice z nadstreškom,

-	klopi in koši za smeti

-	telefonske govorilnice,

-	objekte za oglaševanje, vendar samo reklamne stebre,

-	skulpture in druge prostorske inštalacije,

-	vodnjake oziroma okrasne bazene in pipe za pitno vodo,

-	ograje atrijev pritličnih stanovanj v večstanovanjskih objektih,

-	igriščne ograje,

-	protihrupne ograje,

- postavitev sezonskega gostinskega vrta

V okviru PGD je potrebno izdelati enotni katalog urbane opreme in enostavnih objektov, ki bodo nameščeni na celotnem območju.

## IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA NANJO

13. člen

### (pogoji za prometno urejanje)

Vojkova cesta se rekonstruira, tako da ima enotno širino vozišča 10 m. Ohranja se vzhodni rob vozišča, spremembe vozišča se izvedejo na zahodni strani. Na obeh straneh se vzpostavi zelenice, kolesarske steze in hodnike. Normalni profil obsega:

| Vozišče | 2 x 3,50 m + 3,00 m = | 10,00 m |
| --- | --- | --- |
| Zelenica | 2,50 m + 3,00 m = | 5,50 m |
| kolesarska steza | 2 x 1,50 m = | 3,00 m |
| Hodnik | 2 x 2,00 m = | 4,00 m |
|  |  | --------- |
| Skupaj |  | 22,50 m |

Na Vojkovi cesti se uredijo križišča:

Križišče Vojkova – Baragova je štirikrako, semaforizirano, na vseh krakih so dodani pasovi za levo zavijanje.

Križišče Vojkova – Gosarjeva je trikrako, samaforizirano, levi pasovi so le na Vojkovi cesti.

Križišče Vojkova – južna dovozna cesta se iz trikrakega spremeni v štirikrako. Na krakih se izvedejo pasovi za levo zavijanje. Križišče se semaforizira.

Južna dovozna cesta se na zahodu s štirikrakim križiščem naveže na Vojkovo cesto, na vzhodu se slepo zaključi na robu območja BI 3/2. Možno je njeno podaljšanje do bodoče Štajerske vpadnice, kjer se lahko izvede desno – desno priključevanje. Normalni profil obsega:

| Vozišče | 2 x 3,00 m + 3,00 m = | 9,00 m |
| --- | --- | --- |
| Zelenica | 2 x 2,00 m m = | 4,00 m |
| kolesarska steza | 2 x 1,50 m = | 3,00 m |
| Hodnik | 2 x 2,00 m = | 4,00 m |
|  |  | --------- |
| Skupaj |  | 20,00 m |

Na južni dovozni cesti se izvedeta dve priključni križišči. Zahodno križišče je štirikrako, na jugu navezuje sosednje območje Telekoma, na severu pa je dovoz do nivojskih parkirišč in dostavna pot v kletne etaže. Vzhodno križišče je trikrako in omogoča dovoz do kletnih parkirnih površin.

Območje urejanja se na severu s T priključkom naveže na podaljšek Baragove ulice, ki ga določa Lokacijski načrt za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto Ur. List RS, št. 72/98).

Podaljšek Baragove ulice vodi od križišča z Vojkovo cesto proti vzhodu na bodočo Štajersko vpadnico. Rešitev, ki je določena z lokacijskim načrtom se spremeni tako, da se doda novo T križišče, ki omogoča navezavo območja urejanja na Baragovo ulico. V območju križišča se na Baragovi doda pas za levo zavijanje. Normalni profil obsega:

| vozišče | 2 x 3,50 m + 3,00 = | 10,00 m |
| --- | --- | --- |
| Zelenica | 2 x 2,00 m = | 4,00 m |
| kolesarska steza | 2 x 2,00 m = | 4,00 m |
| Hodnik | 2 x 2,00 m = | 4,00 m |
|  |  | --------- |
| Skupaj |  | 22,00 m |

Notranjost območja urejanja je namenjena peš prometu. Peš poti hkrati služijo tudi intervencijskim vozilom.

Dostava in komunalna vozila uporabljajo južno dovozno cesto ter del internih poti.

Potrebe po parkirnih površinah se zagotovijo:

na nivoju terena v območju objektov A in B se izvede 48 PM

v parkirni kleti v območju objektov A in B se izvede 912 PM

na nivoju terena v območju objektov C in D se izvede 54 PM

v parkirni kleti v območju objektov C in D se izvede 710 PM

14. člen

### (pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture v ureditvenem območju so:

-	za načrtovano gradnjo komunalne in energetske infrastrukture na obravnavanem je potrebno pri upravljalcih komunalno energetske infrastrukture  predhodno izdelati idejne zasnove (programske rešitve);

-	vsi objekti znotraj območja urejanja morajo biti priključeni na obstoječe in načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, vročevodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov. Izvedeno mora biti omrežje javne razsvetljave;

-	praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oz. površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;

-	v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;

-	trase komunalnih in energetskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur,

-	gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati usklajeno,

-	dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;

-	dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;

-	obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpis.

Na severni strani območja se komunalna, energetska in druga gospodarska javna infrastruktura navezuje na predvideno infrastrukturo po lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto - BT 3/1 (Uradni list RS, št. 72/98), ki bo zgrajena do SV roba obravnavanega območja.

Na zahodni in južni strani območja se komunalna, energetska in druga gospodarska javna infrastruktura navezuje na obstoječo infrastrukturo po Vojkovi cesti.

Vse komunalne vode in sicer kanalizacijo, vodovod, plinovod, vročevod, električno kabelsko kanalizacijo, telefonsko kabelsko kanalizacijo in javno razsvetljavo v podaljšku Baragove ulice je treba izvesti s kapaciteto in v trasi, kot je predvidena z lokacijskim načrtom in PGD-PZI projekti, da jih bo možno nadaljevati hkrati z napredovanjem izgradnje Štajerske ceste in priključitve Baragove ulice nanjo. Hkrati se izvede tudi vse priključne povezave prek Baragove ulice do obravnavanega območja, da ne bi prišlo do kasnejšega naknadnega poseganja v Baragovo ulico.

15.člen

### (kanalizacijsko omrežje)

Vse ureditve se izvedejo po programski rešitvi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov in padavinske vode iz manipulativnih površin predvidenih objektov, parkirišč in cest, je treba v obravnavanem območju zgraditi javno kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu.

Sekundarna kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih vod iz novo predvidenih objektov bo v prvi fazi priključena na obstoječi kanal v mešanem sistemu za odvod komunalne in padavinske vode premera DN 300-400 mm, ki poteka po Vojkovi ulici. Obstoječa kanalizacija po Vojkovi ne more sprejeti dodatnih večjih količin vode, zato bo ustreznost priključitve sekundarne kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod dokazati s hidravličnim izračunom. V primeru neustreznosti, bo potrebno komunalne odpadne vode speljati v obstoječi kanal DN 800 po Dečkovi ulici.

Padavinske odpadne vode iz manipulativnih površin predvidenih objektov, parkirišč in cest, ki se nahajajo v ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO IIA, je treba speljati v obstoječi kanal DN 800 po Dečkovi ulici. Po potrebi se zgradi črpališče. Padavinske vode iz manipulativnih površin predvidenih objektov, parkirišč in cest, ki se nahajajo v ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim režimom z oznako VVO IIB, se očiščene preko lovilca olj lahko ponika v območju VVO IIB.

Ob izgradnji podaljška Baragove ulice je treba zgraditi podaljšek zbiralnika z oznako A8 dim 900 mm, ki bo začasno služil le odvajanju padavinske odpadne vode iz novozgrajenega podaljška Baragove ulice. Kanal je treba zgraditi tako, da se vanj ne bodo stekale odpadne vode iz kanala mešanega sistema, ki poteka po Vojkovi cesti.

Čiste padavinske vode s streh se lahko ponika, priporočena pa je tudi uporaba te vode za zalivanje zelenic v naselju.

Upoštevati je treba določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. l. RS št. 120/04) ter pridobiti oceno vpliva načrtovanih objektov na vodonosnik.

16.člen

### (vodovodno omrežje)

Vse ureditve se izvedejo po programski rešitvi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Obravnavano območje leži delno v ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO IIA in delno v ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim režimom z oznako VVO IIB. Upoštevati je treba določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. l. RS št. 120/04) ter pridobiti oceno vpliva načrtovanih objektov na vodonosnik.

Vodovodno omrežje na obravnavanem območju se priključi na obstoječi litoželezni vodovod dimenzije 200 mm po Vojkovi cesti, načrtovani vodovod DN 150 v podaljšku Baragove ulice in obstoječi vodovod PE dimenzije 110 ob južnem delu območja, ki ga bo potrebno obnoviti.na območju predvidene ceste.

Vse vodovode se opremi s hidranti praviloma nadzemne izvedbe. V kolikor se bodo hidranti nahajali na povoznih ali manipulacijskih površinah, se jih izvede kot podzemne. Pri tem se upošteva ustrezna zakonska določila in predpise.

Načrtovani objekti se priključijo na obstoječe in novo vodovodno omrežje. Vodomerne jaške oz. niše se izvede v objektih ali na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta. Ostale pogoje priključevanja določi upravljavec vodovodnega omrežja.

17.člen

### (plinovodno omrežje)

Vse ureditve se izvedejo po idejni zasnovi Energetika Ljubljana, d.o.o.

Objekte na obravnavanem območju bo možno priključiti na plinovodno omrežje za potrebe kuhe in eventualne tehnologije. Ogrevanje objektov bo zagotovljeno iz vročevodnega omrežja

Za priključitev načrtovanih objektov v obravnavanem območju se delno uporabi obstoječe plinovodno omrežje dimenzije 200 mm, ki poteka ob zahodnem robu Vojkove ceste, poleg tega pa je treba zgraditi načrtovani plinovod DN 200 kot povezavo v podaljšku Baragove ulice. Le ta se bo v križišču z Vojkovo cesto navezoval na obstoječi plinovod dimenzije 200 mm na Vojkovi cesti.

18.člen

(daljinsko ogrevanje - vročevodno omrežje)

Vse ureditve se izvedejo po idejni zasnovi Energetika Ljubljana, d.o.o.

Objekti na obravnavanem območju se za potrebe ogrevanja, priprave sanitarne tople vode in hlajenja priključi na sistem daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje.

Za oskrbo novopredvidenih objektov na obravnavanem območju je treba zgraditi vročevod v podaljšku Baragove ulice. Vročevod v podaljšku Baragove ulice se bo navezoval na obstoječi vročevod DN 500, ki poteka ob severnem delu Baragove ulice ca 150 m zahodno od Vojkove ceste.

Po Pravilniku o načinu ogrevanja v Mestni občini Ljubljana je treba preveriti možnost hlajenja objektov prek daljinskega vročevodnega ali hladovodnega sistema, pri čemer je treba v primeru izkazanega potenciala ugotoviti natančne potrebe ter z upravljavcem vročevodnega omrežja izdelati koncept priključevanja objektov na tovrstna omrežja.

19.člen

(Elektroenergetsko omrežje)

Vse ureditve se izvedejo po idejni zasnovi Elektro Ljubljana, d.d.

Za oskrbo načrtovanih objektov z električno energijo je treba zgraditi ustrezno število TP in kabelsko kanalizacijo za položitev srednjenapetostnih in nizkonapetostnih elektroenergetskih podzemnih kablov.

Za priključitev novopredvidenih objektov v obravnavanem območju na elektroenergetsko omrežje, je treba zgraditi načrtovano elektro kabelsko kanalizacijo v podaljšku Baragove ulice. Navezava elektro kabelske kanalizacije v podaljšku Baragove ulice na obstoječe omrežje se izvede v križišču z Vojkovo cesto. Del objektov je možno navezati tudi na obstoječo kabelsko kanalizacijo, ki poteka ob zahodnem robu Vojkove ceste.

Pri postavitvi transformatorske postaje (v nadaljevanju TP) je treba upoštevati zakonska določila. TP se locira ob prostore za odpadke, dovoze, parkirišča itd. TP se ne sme nahajati v neposredni bližini prostorov, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje. Pri postavitvi TP in vodenju srednjenapetostnih kabelskih tras je treba upoštevati določila veljavnih podzakonskih predpisov, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju.

Vse nove trase elektroenergetskih povezav se izvedejo kot kabelske kanalizacije z obbetoniranimi cevmi in vlečnimi jaški ustreznih dimenzij.

20.člen

(Telekomunikacijsko omrežje)

Vse ureditve se izvedejo po idejnem projektu Novera d.o.o.

Načrtovane objekte v obravnavanem območju se priključi na načrtovano telefonsko kabelsko kanalizacijo v podaljšku Baragove ulice, delno pa tudi na kabelsko kanalizacijo po Vojkovi cesti.

Telekomunikacijsko omrežje na obravnavanem območju se izvede v podzemni izvedbi zemeljsko s kabelsko kanalizacijo.

Za večje kapacitete telefonskih priključkov je treba  znotraj obravnavanega območja predvideti prostor za telefonsko centralo v izmeri ca 50 m2.

Ostale telekomunikacijske vode (kabelska televizija, internet) bodo zagotovljene prek omrežja telefonske kabelske kanalizacije.

Na stolpnico oz, najvišji objekt v območju se lahko namesti tudi antene za mobilno telefonijo in druge brezžične zveze.

21.člen

(Javna razsvetljava)

Vse ureditve se izvedejo po idejnem projektu  Javna razsvetljava, d.d.

Vse javne povozne, parkirne, pohodne in manipulativne površine je treba opremiti z javno razsvetljavo. Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.

Za izvedbo javne razsvetljave in se uporabijo tipski in odobreni elementi, kar omogoča enostavno vzdrževanje. Sistem javne razsvetljave bo priključen na javno omrežje javne razsvetljave.

## V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

22. člen

(varstvo okolja)

### Varstvo tal in vode

Ureditveno območje leži znotraj II. vodovastvenega območja zajetij pitne vode in sicer natančneje pretežno v območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako »VVO II A« in delno v območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako »VVO II B«. Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (UL RS, št. 120/04).

### Varstvo pred hrupom

Skladno z  Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02-ZJZ, 41/04-ZVO-1) se ureditveno območje uvrsti v II. stopnjo varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno pasivno protihrupno zaščito objektov ob obodnih cestah.

### Odstranjevanje odpadkov

Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje in obratovanja objektov, v skladu s Pravilnikom o o ravnanju z odpadki.

V času priprav na gradnjo in izvajanju gradnje, je za različne posege v ureditvenem območju pričakovati različne odpadke, zato je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za določen poseg potrebno izdelatu načrt ravnanja z gradbenimi odpadki.

Zbirna in odjemna mesta za odpadke za nove objekte so predvidena v prostorskih enotah P1 in P2. Urejena bodo na tlakovani površini, zaščitena z nadstreškom in locirano tako, da je omogočen neoviran dostop komunalnega vozila za odvoz odpadkov.

23. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Znotraj ureditvenega območja ni objektov kulturne dediščine.

## VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

24. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

### Intervencijske poti in površine

Vse intervencijske poti morajo biti dimenzionirane na 10t osnega pritiska in zagotavljati dostopnost do vsaj dveh fasad posameznega objekta.

### Varstvo pred požarom (hidrantno omrežje)

- Zahteve po požarni vodi se opredeli v požarni študiji, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Hidranti na javnem vodovodnem omrežju morajo biti na medsebojni oddaljenosti največ 80m in oddaljeni minimalno 5m od objektov. V kolikor med objekti ni ustreznih površin, kjer bi se izvedlo javno vodovodno omrežje (kleti, privatne površine) je potrebno zgraditi interno hidrantno omrežje.

## Intervencijske poti in pozicije hidrantov so razvidne iz grafične karte: » 3.6 Načrt intervencijskih poti«.

## VII. NAČRT PARCELACIJE

25. člen

(načrt parcelacije)

Parcelacija zemljišča je določena na kartah: »2.2 Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel na geodetskem načrtu« in »2.3 Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel na katastrskem načrtu«.

## Ureditveno območje sestavljajo parcele:

P1	P= 21122m²

P2	P= 18116m²

P3	P= 3489m²

Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega odloka.

26. člen

## (javno dobro)

## Kot javno dobro se obravnavajo zemljišča, ki jih razmejuje regulacijska linija.

## VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

27. člen

## (etapnost izvedbe prostorske ureditve)

Posegi znotraj ureditvenega območja se lahko izvajajo etapno po posameznih prostorskih enotah in posameznih funkcionalno zaokroženih stavbnih sklopih.

Za vse ločene etape gradnje je treba zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo ureditev s pripadajočimi parkirišči.

Dokončna reditev zemljišč in izgradnja celotnega območja je predvidena najkasneje v 7 letih.

28. člen

## (drugi pogoji in zahteve za izvajanje zazidalnega načrta)

Investitor mora sodelovati pri izvedbi tiste javne infrastrukture, ki je potrebna za realizacijo objektov v ureditvenem območju v skladu s programom opremljanja zemljišča.

Investitorji morajo v času gradnje zagotoviti nemoteno delovanje sosednjih objektov in so sočasno z izgradnjo objektov dolžni zagotoviti gradnjo oz. prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje sosednjih objektov v času med in po gradnji.

29. člen

Po izvedbi z  zazidalnim načrtom predvidene prostorske ureditve, so dopustna investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.

## IX. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa  določila, ki se nanašajo na ureditveno območje tega zazidalnega načrta v :

## Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B3 Savsko naselje (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 63/99),

## Odloku o lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto - BT 3/1, v južnem delu Baragove ceste, ki sega v ureditveno območje tega zazidalnega načrta (Uradni list RS, št. 72/98) in

## Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad – vzhod, v severnem delu Vojkove ulice, ki sega v ureditveno območje tega zazidalnega načrta (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92).

31. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:

- Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelek za urbanizem,

- Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad,

- Četrtni skupnosti Bežigrad.

32. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 3505-7/05-1

Ljubljana, dne

Županja

Mestne občine Ljubljana

Danica SIMŠIČ

### OBRAZLOŽITEV

osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2-del in BT 3/2 del

1.	Pravni temelj za sprejem akta

Pravni temelj za sprejem akta so:

- 23. in 175. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), ki določata, da se prostorski akt sprejme z odlokom in da se začeti postopki občinskih prostorskih aktov po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer se ne upoštevajo določbe o prostorski konferenci;

- določila Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 - odločba US, 64/04, 69/04);

- določila 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01), ki določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejema prostorske akte po dvofaznem postopku.

2.	Ocena stanja in razlogi za pripravo novega prostorskega akta

Območje leži v severovzhodnem delu Ljubljane, v neposredni bližini Ekonomske in Pedagoške fakultete ter Fakultete za družbene vede. Na severni in vzhodni strani meji na kmetijske površine, na zahodni ga omejuje Vojkova cesta, na južni strani pa objekt družbe Mobitel.

Meja ureditvenega območja zazidalnega načrta poteka tako, da zajema naslednja območja urejanja: BI 3/2 – del, BI 2/2 – del in BT 3/2 – del.

Površine ureditvenega območja so v dolgoročnem planu namenjene inštitutom, šolstvu in sorodnim dejavnostim, uporabljajo pa se v kmetijske namene.

3.	Razlogi in cilji, zakaj je akt potreben

Z izdelavo in sprejemom zazidalnega načrta za ureditveno območje se omogoči njegova izgradnja objektov, prometna in komunalna ureditev.

V Ljubljani primanjkuje več kot 6000 postelj v študentskih domovih in okoli 1000 stanovanj, namenjenih študentskim družinam. Območje leži v peš razdalji od 4 fakultet družboslovnih smeri. V primeru izgradnje večjega števila študentskih domov in stanovanjskih stavb bi zaokrožili območje tako, da bi večji del študentov lahko bival in študiral v strnjenem območju, obvladljivem peš, skladno s konceptom razmestitve visokošolskih centrov v Ljubljani iz Prostorske zasnove, sprejete leta 2002. Tako bi zmanjšali potrebo po prevozih, parkiriščih in drugih površinah ter podvojenost  dejavnosti, ki  jih študentje potrebujejo med študijem, bivanjem, zabavo in rekreacijo. Predviden je tudi dopolnilni program oz spremljajoče namembnosti od trgovin in gostinstva do športnih objektov in igrišč. Na območju je predvideno veliko število podzemnih parkirnih mest, tako da je parter v celoti namenjen pešcu in je pretežno ozelenjen.

Za uresničitev teh ciljev je potreben prostorski izvedbeni akt, v tem primeru zazidalni načrt, za katerega je MOL sprejela program priprave prostorskih izvedbenih aktov in pričela s pripravo še pred uveljavitvijo ZUREP.

4.	Poglavitne rešitve

4.1.	Zazidalna zasnova

S sprejemom zazidalnega načrta bodo omogočeni naslednji posegi:

- gradnja študentskih domov, študentskih stanovanj, spremljajočega javnega in trgovskega programa;

- izboljšanje prometne ureditve, kolesarskih in pešpoti.

Urbanistična zasnova temelji na vsebinski nadgradnji severnega univerzitetnega središča in predstavlja uresničevanje prostorske zasnove v smeri kompletiranja in krepitve ter oblikovanja severnega univerzitetnega jedra, ki vključuje tako objekte fakultet kot vseh ostalih študijskih, bivalnih in drugih spremljajočih dejavnosti.

Investitor Gina d.o.o. namerava na območju zgraditi študentske domove s kapaciteto 1600 postelj, 500 manjših stanovanj za študentske družine, študente, ki nadaljujejo študij, in študijsko osebje, ter dodaten spremljajoči program v velikosti 5000 m².

Povezanost študentskega naselja v širši mestni kontekst je zagotovljena po Vojkovi ulici, preko podaljškov Baragove ceste in Severne pešpoti, ki povežeta območje v mestno cestno omrežje. Osrednji lijakasti trg načrtovanega območja  pomeni hkrati generator javnega življenja »Kampusa« in iztek Gosarjeve ulice, ki povezuje obstoječe univerzitetne programe z ureditvenim območjem. Programska diferenciacija upošteva Vojkovo ulico kot mestno cesto in nosilko javnega prevoza, zato se javni program umešča v parterju ob njen vzhodni rob. Z vidika ostalega programa se ureditveno območje deli na dva dela: severni zavzema program študentskih domov, južni pa je namenjen študentskim stanovanjem.

Zazidavo v območju definirajo štiri stavbne mase. Zasnova objektov na zahodni strani zasleduje  višanje gabaritov v smeri proti Vojkovi ulici in umirjanje le-teh proti zelenemu zaledju na vzhodni strani. Najvišja  etažnost objektov zahodne strani je P+7, razen vogalnega objekta C.1 v prostorski enoti P2, ki je P+17 in pomeni višinski poudarek v obravnavanem in širšemu univerzitetnem območju. Preplet grajenega in zelenih površin sledi konceptu zasnove objektov v zelenju.

4.2.	Promet

Pri prometnih ureditvah je načrtovana celovita ureditev južne dovozne ceste v podaljšku Severne pešpoti, ureditev podaljška Baragove ceste in rekonstrukcija Vojkove ulice.

Dovoz v notranjost območja urejanja bo iz dveh smeri. S severne strani bo urejen desno – desni priključek na predvideni podaljšek Baragove ulice. Preko tega priključka bo urejen dovoz do nivojskih parkirišč, parkirnih kletnih etaž študentskih domov in spremljajočega javnega programa.

Na jugu načrtujemo na novi dovozni cesti dve priključni križišči. Zahodno križišče je štirikrako, na jugu navezuje sosednje območje Mobitela, na severu pa je dovoz do nivojskih parkirišč in dostavna pot v kletno etažo za potrebe trgovine. Vzhodno križišče je trikrako in omogoča dovoz do kletnih parkirnih površin, namenjenih študentskim stanovanjem.

Odprte površine v ureditvenem območju so namenjene peš prometu in zelenim površinam z igrišči.

Za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest je potrebno upoštevati naslednje normative:

- stanovanja 1,5 PM/enoto (študentska stanovanja in študentski domovi),

- trgovina 1 PM/30m² bruto etažne površine.

4.3.	Komunalna ureditev

Na severni strani območja se komunalna, energetska in druga gospodarska javna infrastruktura navezuje na predvideno infrastrukturo po lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto - BT 3/1 (Uradni list RS, št. 72/98), ki bo zgrajena do SV roba obravnavanega območja.

Na zahodni in južni strani območja se komunalna, energetska in druga gospodarska javna infrastruktura navezuje na obstoječo infrastrukturo po Vojkovi cesti.

Vse komunalne vode, in sicer kanalizacijo, vodovod, plinovod, vročevod, električno kabelsko kanalizacijo, telefonsko kabelsko kanalizacijo in javno razsvetljavo, v podaljšku Baragove ulice, je treba izvesti s kapaciteto in v trasi, kot je predvidena z lokacijskim načrtom in PGD-PZI projekti, da jih bo možno nadaljevati hkrati z napredovanjem izgradnje Štajerske ceste in priključitve Baragove ulice nanjo. Hkrati se izvede tudi vse priključne povezave prek Baragove ulice do obravnavanega območja, da ne bi prišlo do kasnejšega naknadnega poseganja v Baragovo ulico.

Območje za bivanje študentov meji na predvideno glavno peš in kolesarsko zvezo, ki bo povezovala središče mesta (Park Navje) s športno rekreacijskimi površinami v Stožicah in območju ob Savi. Severno od območja poteka tudi prečna krožna pešpot - Pot, kar temu območju zagotavlja  še posebno kakovost bivanja.

Glede na predvideno izrabo zemljišč je potrebno zagotoviti naslednje parkirne kapacitete:

| objekt | kapaciteta | normativ | potrebna PM |
| --- | --- | --- | --- |
| A in B | 575 bivalnih enot | 1,5 PM/enoto | 863 |
| C in D | 500 bivalnih enot | 1,5 PM/enoto | 750 |
| C in D | trgovsko, poslovno, 2236 m2 | 1 PM/30 m2 | 74 |
|  | Skupaj potrebnih |  | 1687 |

Parkirne kapacitete so zagotovljene:

| objekt |  | število PM |
| --- | --- | --- |
| A in B | na terenu | 49 |
| A in B | v kleti | 912 |
| C in D | na terenu | 54 |
| C in D | v kleti | 738 |
|  | Skupaj | 1753 |

4.4.	Okolje

Ureditveno območje leži znotraj II. vodovarstvenega območja zajetij pitne vode, in sicer natančneje pretežno v območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako »VVO II A« in delno v območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako »VVO II B«. Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04).

Skladno z  Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02-ZJZ, 41/04-ZVO-1) se ureditveno območje uvrsti v II. stopnjo varstva pred hrupom.

Ureditveno območje je skladno s sklepom (Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03)) uvrščeno v II. stopnjo onesnaženosti.

  - Številčni podatki

### Velikost širšega ureditvenega območja	cca.	54807m²

### Velikost ožjega ureditvenega območja

-	prost. enota P1:	cca.	21122 m2

-	prost. enota P2:	cca.	18116 m2

-	prost. enota P3:	cca.	3489 m2

skupaj	cca	42727 m2

### Predvidene bruto etažne površine nad terenom

-	prost. enota P1:	cca.	35705 m2

-	prost. enota P2:	cca.	43216 m2

skupaj	cca	78921 m2

### FI - faktor izrabe	1,68

Prostorska enota P1 ima predvidenih  okvirno 35705m² bruto etažnih površin (BEP) za naslednje  programe: stanovanjske površine za posebne namene - študentski domovi (do 92%), gostinske dejavnosti (do 5%), razvedrilne, kulturne in športne dejavnosti (do 3% ) in okvirno 11052m² BEP za garaže.

Prostorska enota P2 ima predvidenih  okvirno 43216 m² bruto etažnih površin (BEP) za naslednje  programe: stanovanjske površine za posebne namene – študentska stanovanja (do 95%), trgovske dejavnosti (do 5%) in okvirno 9319m² BEP za garaže.

5. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta

Sprejem akta ne bo imel finančnih posledic za MOL.

Pripravil:	Načelnik Oddelka za urbanizem:

Jure Lenard, univ.dipl. inž. arh.	Igor Jurančič, univ.dipl. inž. arh