| 0. | VODILNA MAPA |
| --- | --- |
| 0.1 | NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE |

| INVESTITOR |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 LjubLjana |
| --- | --- | --- |
| OBJEKT |  | PRESTAVITEV MRTVAŠKEGA MOSTA NA LOKACIJO MED KRAKOVSKIM NASIPOM IN GRUDNOVIM NABREŽJEM |
| VRSTA PROJ.DOKUMENTACIJE |  | PGD PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE |
| ZA GRADNJO |  | NOVA GRADNJA |

| PROJEKTANT |  | URBI d.o.o., Oblikovanje prostora Trnovski pristan 2, Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| ODG.OSEBA PROJEKTANTA |  | Saša Dalla Valle, univ.dipl.inž.arh. |
| ŽIG, PODPIS |  |  |

| ODG. VODJA PROJEKTA |  | Saša Dalla Valle, univ.dipl.inž.arh. A-0647 |
| --- | --- | --- |
| ŽIG, PODPIS |  |  |

| ŠT. VODILNE MAPE |  | 9002 |
| --- | --- | --- |
| ŠT. PROJEKTA |  | 9002 |
| KRAJ, DATUM |  | Ljubljana, februar 2010 |
| IZVOD |  | 1 2 3 4 5 6 |

| 0.2 | KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE št. 9002 |
| --- | --- |

| 0. |  | VODILNA MAPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  | Naslovna stran vodilne mape |  |  |
| 0.2 |  | Kazalo vsebine vodilne mape |  |  |
| 0.3 |  | Kazalo vsebine projekta |  |  |
| 0.4 |  | Splošni podatki o objektu in soglasjih |  |  |
| 0.5 |  | Podatki o izdelovalcih projekta |  |  |
| 0.6 |  | Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |
| 0.7 |  | Povzetek revizijskega poročila |  |  |
| 0.8 |  | Lokacijski podatki |  |  |
|  |  | Lokacijska informacija |  |  |
|  |  | Projektni pogoji |  |  |
| 0.11 |  | Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev |  |  |

| 0.3 | KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. 9002 |
| --- | --- |

| 0. |  | Vodilna mapa |  | # št. 9002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Načrt arhitekture |  | št. 9002 |
| 2. |  | Načrt krajinske ureditve |  | št. 9002 |
| 3/1 |  | Načrt gradbenih konstrukcij |  | št. P-27829 |
| 3/2 |  | Načrt zunanjih ureditev |  | št. C-738/03-2009 |
| 4. |  | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – javna razsvetljava |  | št. 08-30-2139/2209 |
| EL/1 |  | Geodetski načrt |  | št. 2009/0516 |
| EL/2 |  | Geotehnično poročilo o izvedenih raziskavah tal in pogojih temeljenja |  | št. GEO 041-01-2009 |
| EL/3 |  | Hidrološko hidravlična presoja za prestavitev Mrtvaškega mosta na lokacijo med Krakovskim nasipom in Grudnovim nabrežjem |  | št. 925-FR/09 |

| 0.4 | SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH |
| --- | --- |

| zahtevnost objekta | zahteven objekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| klasifikacija celotnega objekta | CC-SI 21410 mostovi in viadukti |  |  |  |
| klasifikacija posameznih delov objekta | delež v skupni uporabni površini objekta | šifra podrazreda |  |  |
|  | 100% | 21410 mostovi in viadukti |  |  |
| navedba prostorskega akta | Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Ur.l. SRS, št. 11/86 in Ur.l. RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 702/03-odločba US, 64/04, 69/04, 79/04, 5/06) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v občini Ljubljana Center (Ur.l. RS, št. 13/88) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto T2 Trnovo – Tržaška cesta (VS 2/1 Krakovo, VS 2/10 Ob Tržaški cesti, VS 2/13 Bonifacija, VS 2/4 Langusova, VO 2/1 Bobenčkova, VI 2/«, VM 2/1, VM 2/2) (Ur.l. RS, št. 60/99) |  |  |  |
| lokacija | Most za pešce čez Ljubljanico med Krakovskim nasipom in Grudnovim nabrežjem v podaljšku Hrenove ulice |  |  |  |
| seznam zemljišč z nameravano gradnjo | parcela št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje parceli št. 153/12 in 155 k.o. Ljubljana mesto |  |  |  |
| seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo | parcela št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje |  |  |  |
| seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto | parcela št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje parceli št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto |  |  |  |
| seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank | parcela št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje parceli št. 153/12 in 155 k.o. Ljubljana mesto |  |  |  |
| navedba soglasij in soglasij za priključitev | soglasja v območjih varovalnih pasov |  | JP Vodovod Kanalizacija d.o.o. Vodovodna cesta 90, p.p.3233, 1001 Ljubljana vodovod št.: VO2090074RA datum: 27.1.2009 kanalizacija št.: KA2090119RA datum: 27.1.2009 Elektro Ljubljana d.d. DE Ljubljana mesto Kotnikova 9, 1000 Ljubljana št.: 42402/2009 datum: 29.7.2009 Energetika Ljubljana d.o.o. Verovškova 70 p.p. 2374, 1001 Ljubljana št.: 3300CS/PS-1//587844//30-3100//0422/ datum: 2.2.2009 Telekom Slovenije d.d. Sektor za upravljanje omrežja Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana – Šentvid št.: 38/03-bs/943/1-2009 datum: 7.8.2009 Gasilska brigada Ljubljana Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana št.: SM-18-13/09 datum: 6.8.2009 |  |
|  | soglasja v varovanih območjih |  | Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje Urad za upravljanje z vodami Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana št.: 35507-1898/2009-10 datum: 15.2.2010 Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje (varstvo narave) Vojkova 1b, Ljubljana št.: 35610-2342/2009-2 datum: 17.7.2009 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območna enota Ljubljana Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana št.: 728/2005-DP datum: 29.7.2009 |  |
|  | soglasja za priključitev |  | Javna razsvetljava d.d. Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana št.: 2930/09 datum: 17.8.2009 MOL, MU Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana št.: 3511-41/09-2-TP datum: 28.1.2009 |  |
| način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe | oskrba z elektriko |  | javna razsvetljava mosta bo priključena na obstoječ vod javne razsvetljave po Krakovskem nasipu |  |
| 3. odstavek, 1. točka (soglasje o priključitvi), 66. člen ZGO-1B | odvajanje odpadnih voda |  | padavinske vode z mosta se odvajajo skozi izlivnike v Ljubljanico |  |
|  | dostop do javne ceste |  | most je dostopen s Krakovskega nasipa (parcela št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje) in z Grudnovega nabrežja (parcela št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto) |  |
| ocenjena vrednost objekta | 800.000,00 eur |  |  |  |
| velikost objekta | zazidana površina |  | - podpora levi breg: ..37,375 m2 - podpora desni breg: 37,375 m2 |  |
|  | bruto tlorisna površina |  | - most 194,36 m2 - podpora levi breg: ..37,55 m2 - podpora desni breg: 37,55 m2 |  |
|  | tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem |  | - podpora levi breg: 37,375 m2 - podpora desni breg: 37,375 m2 |  |
|  | tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče |  | - 269,46 m2 |  |
|  | absolutne višinske kote |  | - teme mosta 291,40 m n.m. - začetek mosta Krakovski nasip 291,25 m n.m. - začetek mosta Grudnovo nabr. 291,25 m n.m. - spodnji rob konstrukcije mosta: v oseh podpor 287,74 m n.m. (varnostna višina 0,55 m nad Q100) v sredini razpona 290,42 m n.m. (varnostna višina 3,23 m nad Q100) - vodostaj Ljubljanice: vodostaj dne 25.2.2009 285,77 m n.m. vodostaj Q100 287,19 m n.m. |  |
|  | relativne višinske kote |  | - 0,15 m (višina med izhodiščno točko mosta in temenom) - 4,21 m (višina temena mosta nad vodostajem Q 100 Ljubljanice) - 3,23 m (svetla višina pod mostom nad vodostajem Q 100 Ljubljanice) |  |
| oblikovanje objekta |  |  | Most se iz obstoječe lokacije pri mrtvašnici prestavi na lokacijo med Krakovim in Prulami z enakim oblikovanjem (krilni zidovi, krilne ograje, stebri s svetilkami) kot jih je oblikoval arh. Plečnik za lokacijo pri mrtvašnici. Premostitvena konstrukcija je litoželezna, prav tako ograja. Konstrukcija se na obstoječi lokaciji odstrani, sanira in prestavi na novo lokacijo. Ograja je na obstoječem mostu precej poškodovana, zato se ograjni elementi izdelajo na novo z enakim oblikovanjem kot so obstoječi. Podpore mosta so armirano betonske masivne konstrukcije z globokim temeljenjem. Temeljna plošča se izvede pribl. na višini zgornjega roba podpornih zidov brežin Ljubljanice. |  |
| odmiki od sosednjih zemljišč | most se na zahodu stika s parc. št. 81/1 k.o. Karlovško predmestje in parc. št. 155 k.o. Ljubljana mesto, na vzhodu pa s parc. št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto |  |  |  |
| druge značilnosti objekta |  |  |  |  |

| 0.5 | PODATKI O PROJEKTANTIH IN ODGOVORNIH PROJEKTANTIH |
| --- | --- |

- O VODILNA MAPA:

| ## PROJEKTANT |  | URBI d.o.o., Oblikovanje prostora Trnovski pristan 2, 1000 LJUBLJANA tel. +386 1 420 18 80, fax. +386 1 420 18 85 e-mail: sasa.dalla-valle@urbi.si |
| --- | --- | --- |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA |  | Saša Dalla Valle, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-0647 |

- 1. NAČRT ARHITEKTURE:

| # PROJEKTANT |  | URBI d.o.o., Oblikovanje prostora Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana tel. +386 1 420 18 80, fax. +386 1 420 18 85 e-mail: sasa.dalla-valle@urbi.si |
| --- | --- | --- |
| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Saša Dalla Valle, univ.dipl.inž.arh. A-0647 |

- 2. NAČRT KRAJINSKE UREDITVE:

| # PROJEKTANT |  | URBI d.o.o., Oblikovanje prostora Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana tel. +386 1 420 18 80, fax. +386 1 420 18 85 e-mail: sasa.dalla-valle@urbi.si |
| --- | --- | --- |
| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Saša Dalla Valle, univ.dipl.inž.arh. A-0647 |

- 3/1. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ:

| # PROJEKTANT |  | IMK Inženiring d.o.o. Mencingerjeva 7, 1001 LJUBLJANA tel.: (01) 280 21 00, fax.: (01) 280 21 51 e-mail: gregor.gruden@imk.si |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Gregor Gruden, univ.dipl.inž.gr. IZS G-0268 |
| --- | --- | --- |

- 3/2. NAČRT ZUNANJIH UREDITEV:

| # PROJEKTANT |  | TEGA INVEST d.o.o. Slovenčeva ulica 97, 1000 LJUBLJANA tel.: (01) 565 83 14, fax: (01) 565 83 10 e-mail: tegainvest@siol.net |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Robert Zupančič, univ. dipl. inž. gr. IZS G-2004 |
| --- | --- | --- |

- 4. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME:

| # PROJEKTANT |  | JRS d.d. Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana tel.: (01) 58 63 600, fax: (01) 54 29 513 e-mail: stanko.furlan@jrs.net |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Darko Žagar, univ.dipl.inž.el., IZS E-1298 |
| --- | --- | --- |

- EL/1 GEODETSKI NAČRT:

| # GEODETSKO PODJETJE |  | LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije d.o.o. Jurčkova 231, 1000 LJUBLJANA tel.: +386 1 200 23 00, fax.: +386 1 220 23 01 e-mail: info@lgb.si |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI GEODET |  | Aleksander Parkelj, univ. dipl. inž. geod. Geo-0047 |
| --- | --- | --- |

- EL/2 GEOTEHNIČNO POROČILO:

| # PROJEKTANT |  | SPL d.o.o. Ljubljana Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana tel.: +386 1 544 12 80, fax: +386 1 544 12 81 e-mail: slp@siol.net |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Gorazd STRNIŠA, univ. dipl. inž.gr. G-1623 |
| --- | --- | --- |

- EL/3 HIDROLOŠKO - HIDRAVLIČNA presoja:

| # PROJEKTANT |  | Inženiring za vode d.o.o. Pot za Brdom 102, 1000 LJUBLJANA tel.: +386 5 90 81 106 e-mail: rok.fazarinc@izvo.si |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž.grad. G-0644 |
| --- | --- | --- |

| 0.6 | IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA |
| --- | --- |

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Saša DALLA VALLE, univ.dipl.inž.arh. A-0647

IZJAVLJAM,

1.	da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati

2.	da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja

3.	da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

- Vodilna mapa

- Načrt arhitekture

- Načrt gradbenih konstrukcij

- Načrt zunanjih ureditev

- Načrt električnih inštalacij in električne opreme – javna razsvetljava

- Geodetski načrt

- Geotehnično poročilo o preiskavi temeljnih tal in pogojih temeljenja mostu

- Hidrološko hidravlična študija

| # ŠT. PROJEKTA: 9002 |  | Saša DALLA VALLE, univ.dipl.inž.arh. A-0647 |
| --- | --- | --- |

| # LJUBLJANA, februar 2010 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 0.8 | LOKACIJSKI PODATKI |
| --- | --- |

0.8.1.0 Predmet projektne dokumentacije

Predmet projektne dokumentacije je:

- prestavitev obstoječega mrtvaškega mosta oziroma nekdanjega Hradetskega mosta s sedanje lokacije pri Kliničnem centru na lokacijo med Krakovskim nasipom in Grudnovim nabrežjem, v podaljšku osi Hrenove ulice,

- postavitev krilnih ograj s svetilkami na zahodni in vzhodni strani mosta po načrtih arhitekta Plečnika,

- ureditev utrjenega dostopa od začetka mosta do robnika pločnika na Krakovskem nasipu in na Grudnovem nabrežju. Utrjen dostop je sestavni del pločnika na Krakovskem nasipu in na Grudnovem nabrežju,

- preureditev klančine do Ljubljanice za potrebe gasilcev in reševalcev.

Most je litoželezna konstrukcija sedanjega mostu, postavljena na nove temelje. Most je namenjen pešcem in kolesarjem. Možna je tudi uporaba za reševalna vozila.

Podpori mosta in piloti ne posegajo v podporna zidova struge Ljubljanice.

Urejanje Krakovskega nasipa (zelenih površin ob Ljubljanici, pločnikov in ulice) je predmet posebnega projekta.

0.8.2.0 Lega, velikost in oblika zemljiške parcele

- Zemljiška parcela:

Zemljiška parcela mosta obsega zemljišči podpor na levem in desnem bregu Ljubljanice s tlakovanim utrjenim dostopom do robnika pločnika:

  - površina zemljiške parcele na levem bregu Ljubljanice na Krakovskem nasipu (del parcele št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje in del parcele št. 155 k.o. Ljubljana mesto) v velikosti 297,86 m2,

  - površina zemljiške parcele na desnem bregu Ljubljanice na Grudnovem nabrežju (del parcel št. 155 in 153/12 k.o. Ljubljana mesto) v velikosti 391,17m2

- Stavbna pravica na vodnem zemljišču:

  - stavbna pravica na vodnem zemljišču Ljubljanice (parc. št. 155 k.o. Ljubljana mesto),

  - površina zemljišča za stavbno pravico na levem bregu (Krakovski nasip – parc. št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje in parc. št. 155 k.o. Ljubljana mesto) je 74,66 m2,

  - površina zemljišča za stavbno pravico na desnem bregu (Grudnovo nabrežje - parc. št. 155, 153/12 k.o. Ljubljana mesto) je 105,93 m2,

0.8.3.0 prostorski AKT OZ. aktI, KI VELJAJO NA OBMOČJU NAMERAVANE GRADNJE:

0.8.3.1 Prostorski akti:

- Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Ur.l. SRS, št. 11/86 in Ur.l. RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 702/03-odločba US, 64/04, 69/04, 79/04, 5/06)

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v občini Ljubljana Center (Ur.l. RS, št. 13/88)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto T2 Trnovo – Tržaška cesta (VS 2/1 Krakovo, VS 2/10 Ob Tržaški cesti, VS 2/13 Bonifacija, VS 2/4 Langusova, VO 2/1 Bobenčkova, VI 2/«, VM 2/1, VM 2/2) (UL RS, št. 60/99)

0.8.3.2 Opis usklajenosti s prostorskim aktom

0.8.3.2.1 Podatki o namenski rabi prostora:

- Odnovna namenska raba:

Predviden most je v skladu z osnovno namensko rabo – prometne površine, vodne in obvodne površine.

- Podrobnejša namenska raba:

Predviden most z utrjenima dostopoma je v skladu s podrobnejšo namensko rabo – prometne površine, mestni parki.

0.8.3.2.2 Podatki o območjih varovanj in omejitev:

Projektna dokumentacija upošteva varovalni pas ceste in območje kulturne dediščine.

0.8.3.2.3 Vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste dopustnih objektov glede na namen:

- Vrste dopustnih dejavnosti:

Most je v skladu z vrsto dopustnih dejavnosti – prometne površine in mestni parki.

- Vrste dopustnih graden oziroma drugih del:

Predviden most je v skladu z dopustno gradnjo objektov in naprav prometa ter dopustnim urejanjem in tekočim vzdrževalnim delom in funkcionalnim adaptacijam odprtih površin kot so zelenice, peš poti in ploščadi.

- Vrste dopustnih objektov glede na namen:

Predviden most je v skladu z dopustno gradnjo objektov in naprav prometa ter dopustnim urejanjem in tekočim vzdrževalnim delom in funkcionalnim adaptacijam odprtih površin kot so zelenice, peš poti in ploščadi.

0.8.3.2.4 Merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del:

- Druga merila in pogoji:

Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin:

Projektna dokumentacija upošteva pogoje za varovanje in razvoj kulturne in naravne dediščin ter konservatorske zahteve pristojnega zavoda za varstvo naravne dediščine.

Merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov:

a) CT 58 – prule, f.e.1:

Projektna dokumentacija upošteva dopustne posege v osnovni stavbni fond kot so rekonstrukcije obstoječih nadzemnih in podzemnih objektov, naprav in opreme, vegetacijskega sestoja in ureditev reliefa ter funkcionalne adaptacije in neobhodni komunalni posegi.

Most je v skladu z dopustnimi posegi na javni in primarni rabi namenjenih površin (postavitev trajne dodatne opreme prostora).

Most je v skladu z glavno temeljno namembnostjo – prometnimi površinami.

Projektna dokumentacija upošteva določila za varovanje in razvoj kulturne in naravne dediščine (urbanistični spomenik ali ansambel).

Predviden most ne bo vplival na ureditve za minibus.

Predvidene ureditve (utrjena dostopa na most) ne bodo vplivale na širino obstoječega pločnika, ki je 3,0 do 3,20 m.

Predvidene ureditve upoštevajo obstoječ relief, vodno površino in visoko vegetacijo. Predvidena je odstranitev dveh dreves, ki se nadomestita v neposredni bližini.

b) CV1 – Ljubljanica, f.e.1:

Prestavitev mosta je v skladu z dopustnimi funkcionalnimi adaptacijami in komunalnimi posegi.

Predvidene ureditve upoštevajo glavno temeljno namembnost območja – mestni parki.

0.8.3.2.5 Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih:

- Območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana območja:

Vrsta varovanega območja / predpis oziroma akt o zavarovanju:

Projektna dokumentacija upošteva varovana območja:

  - Kulturni spomenik (EŠD: 369) / Odlok o razglasitvi Krakove in Eiprove ulice za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. SRS, št. 42/86,

  - Kulturni spomenik (EŠD: 326) / Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik in naravno znamenitost, Ur.l. RS, št. 18/90, 27/91,

  - Kulturni spomenik (EŠD: 329) / Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 46/90,

  - Kulturna dediščina (EŠD: 328) / Ljubljana – mestno jedro,

  - Kulturni spomenik (EŠD: 540063) / Odlok o razglasitvi Krakove in Eipprove ulice za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. SRS, št. 42/86,

  - Naravna vrednota (EŠD: 7782) / odlok o razglasitvi Krakove in Eipprove ulice za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 42/86,

  - Naravna vrednota (EŠD: 99999988) / Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. RS, št. 18/90, 27/91,

  - Naravna vrednota (EŠD: 167) / Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur.l. RS, št. 111/04,

0.8.4.0 Lega objekta na zemljišču, tlorisna velikost in oblika

0.8.4.1 Lega objekta na zemljišču

Most preko Ljubljanice med Krakovskim nasipom (parc. št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje, parc. št. 155 k.o. Ljubljana mesto) in Grudnovim nabrežjem (parc. št. 155, 153/12 k.o. Ljubljana mesto) je umeščen v podaljšku Hrenove ulice. Os mosta poteka preko Ljubljanice pravokotno na os struge.

- Gabariti mosta

Dimenzije:

- dolžina mostne konstrukcije, ki se prestavi	30,85 m

- dolžina mosta s podporami			42,35 m

- širina mosta					  6,30 m

- širina pohodne površine				  5,56 m

- višina konstrukcije v podpori			  3,43 m

Višinski gabariti objekta:

- teme mosta je 0,15 m nad koto začetka mostu na levem in desnem bregu Ljubljanice. Vzdolžni naklon pohodne površine je 1,0%, v prečni smerni pohodna površina nima nagiba.

- višina ograje mosta je 1,10 m.

Višinski gabariti pod objektom:

- kota visoke vode Q100				287,19 m n.m.

- kota spodnjega roba konstrukcije mosta:

  - v oseh podpor				287,74 m n.m. (varnostna višina nad Q100 je 0,55 m)

  - v sredini razpona			290,42 m n. (varnostna višina nad Q100 je 3,23 m)

- svetli razpon med oporniki 			30,85 m.

- Gabariti krilnih ograj s svetilkami

Dimenzije:

- dolžina krilnih ograj s stožcem luči je		5,75m

Višinski gabarit:

- višina krilnih ograj je prilagojena višini ograje mosta in znaša 110cm na stiku z ograjo na mostu

- višina stebra luči (po arh. Plečniku) 		5,00 m

- Peš dostopi

- peš dostop na most na Krakovskem nasipu (parc. št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje) je širine 6,30 m, vzdolžni sklon je 3%, priključek na vozišče je v višini predvidene grbine za umiritev prometa (ni predmet projektne dokumentacije). Obstoječ pločnik se z novo klančino prilagodi niveleti dostopa na most, na severu v dolžini 7,73 m in na jugu 9,20 m. Zelenice in peščene površine na severni in južni strani peš dostopa na most se višinsko prilagodijo niveleti dostopa.

- peš dostop na most na Grudnovem nabrežju (parc. št. (parc. št. 155, 153/12 k.o. Ljubljana mesto) je širine 6,30 m, vzdolžni sklon je 3%. Obstoječ pločnik in zelenice se po višini prilagodijo novemu peš dostopu na most. Obstoječa klančina na desnem bregu Ljubljanice za intervencijski dostop do vode, se po višini prilagodi višini utrjenega dostopa. Dostop in zelenice so utrjeni za manevriranje gasilskih in reševalnih vozil pri dostopu na klančino do Ljubljanice.

- Oblikovanje mosta

Most se iz obstoječe lokacije pri mrtvašnici prestavi na lokacijo med Krakovim in Prulami z enakim oblikovanjem. Krilni zidovi, krilne ograje, stebri s svetilkami na obeh straneh mosta je potrebno izvesti po načrtih arh. Plečnika.

Premostitvena konstrukcija je litoželezna, prav tako ograja. Konstrukcija se na obstoječi lokaciji odstrani, sanira in prestavi na novo lokacijo. Ograja je na obstoječem mostu precej poškodovana, zato se ograjni elementi izdelajo na novo z enakim oblikovanjem kot so obstoječi.

Pohodna površina je iz montažnih pohodnih plošč. Ponstrukcija ima vgrajeno zavetrovanje. Meteorna voda odteka skozi izlivnike neposredno v vodotok.

Podpore mosta so armirano betonske, pilotirane izven gabarita obstoječih opornih zidov Ljubljanice. Obstoječa peta opornega zidu se na mestih pilotov predhodno prevrta. Podpore na obeh bregovih je potrebno oblikovati brez vidno vpadljivih elementov, ki bi degradacijsko vplivali na litoželezni most, Plečnikove elemente in zelene površine nabrežij.

Dostopi na peš površine in na most se zavarujejo s količki za preprečevanje dostopa motornih vozil.

0.8.4.2 Značilne absolutne in relativne višinske kote:

Absolutne višinske kote:

- teme mosta:						291,40 m n.m.

- niveleta začetka mosta na Krakovskem nasipu:		291,25 m n.m.

- niveleta mosta na Grudnovem nabrežju:		291,25 m n.m.

- kota visoke vode Q100 				287,19 m n.m.

Relativne višinske kote:

- teme mosta je 4,21 m nad koto visoke vode (Q100 = 287,19 m n.m.),

- svetla višina mostne konstrukcije je 3,23 m nad koto visoke vode,

- ležišče mostne konstrukcije v podpori je 0,55 nad koto visoke vode.

0.8.4.3 Odmiki objekta

- Odmiki objekta od sosednjih zemljišč:

- most se na zahodu stika s parc. št. 81/1 k.o. Karlovško predmestje in parc. št. 155 k.o. Ljubljana mesto, na vzhodu pa s parc. št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto,

- odmik mosta od parcele št. 80 k.o. Krakovsko predmestje je 24,90 m,

- odmik utrjenega dostopa od parcele št. 80 k.o. Krakovsko predmestje je 12,65 m,

- odmik mosta od parcele št. 96/1 k.o. Ljubljana mesto je 27,03 m,

- odmik utrjenega dostopa od parcele št. 96/1 k.o. Ljubljana mesto je 14,42 m.

- Odmiki objekta od sosednjih objektov:

- odmik mosta od stanovanjske stavbe na Krakovskem nasipu (parc. št. 80 k.o. Krakovsko predmestje) je 23,56 m,

- odmik utrjenega dostopa od stanovanjske stavbe na Krakovskem nasipu (parc. št. 80 k.o. Krakovsko predmestje) je 11,17 m,

- odmik mosta od stanovanjske stavbe na Grudnovem nabrežju 13 (parc. št. 96/1 k.o Ljubljana mesto) je 28,03 m,

- odmik utrjenega dostopa od stanovanjske stavbe na Grudnovem nabrežju 13 (parc. št. 96/1 k.o Ljubljana mesto) je 14,42 m.

- Odmiki objekta od varovanih območij:

- most in utrjena dostopa so v območju kulturne dediščine in naravne vrednote,

- most in utrjena dostopa so v območju vodotoka in na priobalnem zemljišču reke Ljubljanice, ki je 15 m od zgornjega roba brežine,

- most in utrjena dostopa so v vodovarstvenem območju VVO III.

- Odmiki objekta od varovalnih pasov:

- most in utrjena dostopa sta v varovalnem pasu javne ceste (parc. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje in parc. št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto),

- most in utrjen dostop na Grudnovem obrežju (parc. št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto) sta v varovalnem pasu zračnega voda javne razsvetljave.

0.8.5.0 OBMOČJE ZA DOLOČITEV STRANK V POSTOPKU

- Izračun območja za določitev strank:

- most: 2258,12 : 2 = 16,07 : 2 = 8,03 = 8,0 m

- podpora na levem in desnem bregu: 3171 : 2 = 5,55 : 2 = 2,77 = 3,0 m

- tlakovana površina na Krakovskem nasipu: 2134,05 : 2 = 11,58 : 2 = 5.79 = 6,00 m

- tlakovana površina na Grudnovem nabrežju: 278,81 : 2 = 8,87 : 2 = 4,43 = 4,50 m

- klančina interventnega dovoza do Ljubljanice: 287,56 : 2 = 9,35 : 2 = 4,67 = 4,50 m

- Območje za določitev strank:

Parcele št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje 155 in 153/12 k.o. Ljubljana mesto

0.8.6.0 Predvideni priključki na infrastrukturo

- Odpadne vode:

Padavinske vode z mosta se odvajajo skozi izlivnike v Ljubljanico (parc. št. 155 k.o. Ljubljana mesto).

- Javna razsvetljava:

V sklopu krilnih ograj na obeh straneh mosta so stebri s svetiko javne razsvetlave, ki bodo priključene na obstoječo javno razsvetljavo po Krakovskem nasipu (parc. št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje). Priključek javne razsvetljave poteka po parc. št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje in parc. št. 155, 153/12 k.o. Ljubljana mesto.

Obstoječ drog javne razsvetljave ob načrtovanem mostu (parc. št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto) se prestavi izven območja gradbišča.

- Telekom:

Za potrebe Telekoma Slovenije se v mostu predvidi 2 cevi PVC 110 mm. Cevi potekata po parc. št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje in parc. št. 155, 153/12 k.o. Ljubljana mesto.

0.8.7.0 Prometna ureditev

Most je dostopen s pločnika Krakovskega nasipa (parc. št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje) in s pločnika Grudnovega nabrežja (parc. št. 155, 153/12 k.o. Ljubljana mesto).

Dostopi na most morajo biti brez ovir za pešce, funkcionalno ovirane in kolesarje. Za preprečitev možnosti uvoza na območje mosta in na most za motorna vozila (razen reševalnih vozil) sta na vsaki strani mosta količka, ki se po potrebi odstranita.

Severni del obstoječe klančine na Grudnovem nabrežju za urgentni dostop do Ljubljanice (parc. št. 155, 153/12 k.o. Ljubljana mesto) se po višini prilagodi niveleti novega dostopa na most. Dostop na most (tlaki, utrjene zelenice) in klančina moratjo biti utrjeni za vozila gasilcev in reševalcev.

0.8.8.0 Zunanje ureditve:

- Utrjene površine:

Dostopa na most (parc. št. 81/1 k.o. Krakovsko predmestje in parc. št. 155, 153/12 k.o. Ljubljana mesto) sta utrjena v pranem betonu.

Pod drevesi se površina tlakuje na način, ki dopušča pronicanje vode do korenin, pri tem mora biti rob tlaka vsaj 0,5 m oddaljen od debel dreves.

Površine, pod katero rastejo korenine se s težkimi stroji ne utrjuje, ne odkopava in ne nasipa; pri temeljenju brvi se v območju koreninskega sistema 1 m širše od drevesne krožnje izvaja ročni izkop.

- Zelene površine:

Brežine ob krilnih zidovih mosta se po gradnji sanirajo in zatravijo. Polaganje travne ruše oziroma setev trave na brežini se izvede tako, da se ne posega v zemljino globlje od 5 cm.

- Drevje:

Na Grudnovem nabrežju se na predvideni peš površini odstrani kostanj (parc. št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto) in se ga nadomesti na južnem robu nove peš površine (parc. št. 153/12 k.o. Ljubljana mesto).

Morebitne poškodbe korenin dreves je treba čimprej oskrbeti. To mora opraviti za to usposobljen strokovnjak. Najpomembneje je, da se poškodovane korenine zaščitijo pred mrazom in izsušitvijo tako, da se jih prekrije z juto, filcem ali žakljevino ter se jih ohranja vlažne. Paziti je treba, da ne pridejo v stik s cementnim mlekom ali katerim drugim koreninam škodljivim sredstvom.

- Struga Ljubljanice:

Zagotovijo naj se vsi ukrepi za preprečitev nasipavanja ali zasipavanja struge z gradbenim ali odkopnim materialom ter polzenja, valjanja ali odmetavanja omenjenega materiala v strugo reke.

Zagotovijo naj se vsi tehnični ukrepi za preprečitev onesnaženja vode, struge in brežin.

0.8.9.0 PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO IN USTREZNI UKREPI

0.8.9.1 Pričakovani vplivi objekta na okolico, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času izvajanja del in med uporabo

- Pričakovani vplivi v času izvajanja del:

- hrup zaradi gradnje in transporta gradbenih odpadkov in materiala,

- v primeru izpusta motornega olja iz vozil oz. gradbene mehanizacije na gradbišču, bi lahko prišle v tla manjše količine teh snovi,

- med rušenjem in gradnjo oz. izvajanjem del bodo nastajali gradbeni odpadki zaradi obratovanja gradbišča oz. čiščenja,

- v okviru delovanja gradbišča bo v garderobah in sanitarijah delavcev nastajala odpadna fekalna voda.

- Pričakovani vplivi v času uporabe:

- padavinske vode z mosta in utrjenih površin.

0.8.9.2 Opis in ocena posameznih pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico ter ukrepi za preprečitev oz. zmanjšanje pričakovanih vplivov na okolico, ki so upoštevani v posameznih načrtih projekta

- Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice:

Pri gradnji ne bodo uhajali strupeni plini, nevarni delci in plini, ne bo nevarnega sevanja, ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal. Predvideni so naslednji ukrepi:

- v sklopu gradnje ni predvidena uporaba ali skladiščenje kemikalij ali drugih snovi v količinah, ki bi predstavljale nevarnost za okolje,

- emisije prahu na gradbišču med izvajanjem del in transportom se morajo omiliti z močenjem z vodo, drugih prašnih emisij, ki bi vplivale na zdravstveno zaščito in varstvo okolice ne pričakujemo,

- mehanizacija in tovorna vozila morajo biti ustrezno opremljena za prevoz posameznih vrst materiala in tehnično brezhibni,

- padavinske vode, ki odtekajo z utrjenih površin se odvajajo v meteorno kanalizacijo.

Morebitne nevarne materiale, nevarne snovi, lahko vnetljive snovi, zdravju in okolju nevarne snovi se sme uporabljati na gradbišču, na delovnem mestu le v takih količinah, ki so nujno potrebne za izvedbo tehnološke operacije. Nevarni materiali se morajo hraniti v zato posebej določenem in urejenem ter zavarovanem prostoru na gradbišču, ki je ustrezno označen s predpisanimi oznakami in opozorili. Jeklenke tehničnih plinov (acetilen, kisik, argon, CO2) se skladiščijo na določenih mestih izven objekta, prostor določi vodja delovišča. Jeklenke z butan-propan plinom se ne smejo skladiščiti pod nivojem terena.

Izvajalec del mora uporabljati le motorna tovorna vozila in mehanizacijo, ki so ustrezno opremljeni za prevoz posameznih vrst materiala in tehnično brezhibni, kar se dokazuje z dokumenti, veljavnim v cestnem prometu po Zakonu o varnosti cestnega prometa, ter imeti na gradbišču sredstva za intervencijo, če bi bila eventualno potrebna.

Gradbene odpadke zaradi obratovanja gradbišča oz. čiščenja mora izvajalec odvažati v soglasju s pristojno organizacijo na deponijo, ustrezno urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov. Investitor oz. njegov izvajalec del naj pridobi potrdilo o deponiranju odpadkov, zemljin ali o namenski uporabi.

Za fekalne odpadke na gradbišču morajo biti urejene kemične tipske sanitarije, ki jih občasno prazni pristojna organizacija s katero ima izvajalec del urejeno pogodbeno razmerje.

- Zaščita pred hrupom:

Med gradnjo bo nivo hrupa občasno nekoliko povečan, glede na fazo izvajanja del, vendar ocenjujemo, da ne bo presegal z uredbo dovoljenih nivojev. Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del v predpisanih terminih in uporabljati stroje, gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva, ki ne povzročajo nepotrebnega dodatnega hrupa.

- Varnost pri gradnji in uporabi:

Gradbišče mora biti urejeno in zavarovano tako, da ne bo prihajalo do nevarnosti na sosednjih zemljiščih (ceste, pločniki).

RISBE

list 1: Zemljiška parcela, m 1:500

list 2: Ureditvena situacija, m 1:500

list 3: Prerez, m 1:200

list 4: Komunalna ureditev, m 1:500

list 5: Območje za določitev strank v postopku, m 1:500

list 6: Elementi zakoličbe, m 1:500

list 7: Območje gradbišča, m 1:500

|  | LOKACIJSKA INFORMACIJA |
| --- | --- |

|  | PROJEKTNI POGOJI |
| --- | --- |

| 0.11 | KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV |
| --- | --- |