Inštitut za arhitekturo in urbanizem  d. o.o.

Dunajska cesta 158

1000 Ljubljana

0.1      NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

0 – VODILNA MAPA

INVESTITOR:	Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova 3, 1000 LJUBLJANA

OBJEKT:		Stanovanjska stavba z bivalnimi enotami

Pečinska ulica 2, Kašelj

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:		Projekt za izvedbo - PZI

ZA GRADNJO:		Odstranitev obstoječega objekta, novogradnja stanovanjske

stavbe z bivalnimi enotami

PROJEKTANT:		Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.

Dunajska 158, 1000 Ljubljana

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:		Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.

ŽIG PROJEKTANTA:

PODPIS ODGOVORNE OSEBE:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	:	Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	:	A - 0038

OSEBNI ŽIG	:

PODPIS	:

ŠTEVILKA PROJEKTA	:	418-16-0

KRAJ IN DATUM IZDELAVE	: 	Ljubljana,  december  2017

Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d. o.o.

Dunajska cesta 158

1000 Ljubljana

0.2      KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0.1	Naslovna stran

0.2	Kazalo vsebine VODILNE MAPE

0.3	KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0.4	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

0.5	PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0.6      IZJAVA odgovornega vodje PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

0.7      POVZETEK REVIZIJSKEGA  POROČILA

0.8       LOKACIJSKI PODATKI

0.9       ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO

0.10     izkazi

0.11	kopije SOGLASIJ in soglasij za priključitev

Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d. o.o.

Dunajska cesta 158

1000 Ljubljana

0.3      KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0.	VODILNA MAPA  ŠT.: 418-16-0

1.	NAČRT ARHITEKTURE ŠT.: 418-16 - A

3.	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ in drugi gradbeni načrti: 311160099

3.1.	priključevanje večstanovanjskega objekta na pečinsko ulico v ljubljani št. BR 38/16-PZI

3.2. 	načrt kanalizacije: ŠT.:  1669/16

4.1	NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME ŠT.:  010917/1-E

4.2	načrt nizkonapetostnega priključka št.: 010917/1-E-NNP

5.	NAČRT STROJNIH INSTALACIJ in strojne opreme št.: 010917/1-S

6.1	 NAČRT TELEKOMUNIKACIJ št.: 010917/1-E-TK

6.2	 NAČRT CATV  št.: 010917/1-E-CATV

Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d. o.o.

Dunajska cesta 158

1000 Ljubljana

0.4      SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

ZAHTEVNOST OBJEKTA

ZAHTEVNOST OBJEKTA - stanovanjska stavba za posebne družbene skupine :	zahteven objekt

Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede zahtevnosti gradnje ( Ur. List RS št. 13/13, 24/13 in 26/13), predlagan objekt  na  zemljiščih parcela št.: 1780-del, 1781-del in 1782/1-del spada v kategorijo zahtevni objekti pod oznako:

2/ stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine/ CC-SI šifra 13/ površina 2000m2 in več ali kjer je višina 10 m in več. Predvidena gradnja bo visoka 10.90 m.

ZAHTEVNOST OBJEKTA - cestni priključek - javna dovozna pot:	nezahteven objekt

ZAHTEVNOST OBJEKTA - oporni zidovi ob cestnem priključku: 	nezahteven objekt

KLASIFIKACIJA CELOTNEGA OBJEKTA :

113  STANOVANJSKE STAVBE ZA POSEBNE DRUŽBENE SKUPINE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA:

- stanovanjska stavba DELEŽ; ŠIFRA; NAZIV PODRAZREDA. 100%; 1; 11302 STANOVANJSKE STAVBE ZA DRUGE DRUŽBENE SKUPINE.

21120  LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI, NEKATEGORIZIRANE CESTE IN GOZDNE CESTE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA:

- cestni priključek - javna pot DELEŽ; ŠIFRA; NAZIV PODRAZREDA. 100%; 2; 21120 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

DRUGE KLASIFIKACIJE	: 	 požarno zahteven objekt

osnova:

- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 z dne 7. 2. 2013),

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 49/13 z dne 7. 6. 2013).

Določilo:

113 – stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine v katerih lahko hkrati biva več kot 10 oseb  in imajo bruto tlorisno površino vseh prostorov več ko 600m2, sodijo  med požarno zahtevne objekte za katere se mora izdelati Študija požarne varnosti.

Stavba projektirana v skladu s:

-  tehnične smernice iz. 7.člena Pravilnika o požarni varnosti v (Ur. List RS št. 31./2004, LO / 2OOs, 83 /2005, 14/2007).

- 004 Učinkovita raba energije - 5. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. List RS št.52/2010).

- tehnično smernico TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah - 7. člen Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. List RS št. 10/2012).

- tehnično smernico TSG-N-002 Nizkonapetostne električne instalacije - 1-3. člen Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah (Ur. List RS št. 41./2009, 2/2012).

- tehnično smernico TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele - 11. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. List RS št.28/2009,2/2012).

NAVEDBA PROSTORSKEGA AKTA:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – Izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr.,  43/11-ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga, št. 9/13 in 23/13 - popr. in 71/14- popr.; 95/15,  ( v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je v veljavi tudi za območje enote urejanja prostora EUP PO 718,  kjer se nahaja parcela za gradnjo in parcela za cestni priključek na javno cesto.

LOKACIJA  	: 	Pečinska ulica, Kašeljska cesta, Ljubljana

SEZNAM LASTNIŠKIH ZEMLJIŠČ Z NAMERAVANO GRADNJO  :

Parcele št.: 1780, 1781, 1782/1,  vse katastrska občina Kašelj – lastniško zemljišče

Površina zemljišča 679m2.

PARCELA ZA GRADNJO:  parcele št.:

1780 - del, v izmeri 48 m2

1781 - del, v izmeri 289  m2

1782/1 - del, v izmeri 213 m2

vse katastrska občina Kašelj

Površina parcele za gradnjo je 550m2.

SEZNAM ZEMLJIŠČ ZA UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA

Parcele št.: 1780 - del, 1781-del, 1782/1 -del, 1779/4, 1779/3 - del, 1777/13 - del, k.o.Kašelj

1780 - del, v izmeri 16 m2

1781 - del, v izmeri 55m2

1782/1 - del, v izmeri 58 m2

1779/4 v izmeri 189 m2

1779/3 - del v izmeri 24 m2

1777/13 - del v izmeri 2 m2

V površini cestnega priključka ni javnih površin - pločnikov na parcelah 1779/5 ob Kašeljski cesti ter na 1777/13 in 1779/3 na Pečinski ulici.

Površina parcele za cestni priključek na javno cesto je 344 m2.

Dokazilo o pravici graditi za :

-  izvedbo cestnega priključka na javno pot: parcele št.: 1780 - del, 1781-del, 1782/1 -del, 1779/4, 1779/5, 1779/3 - del, 1777/13 - del, k.o.Kašelj

- izvedbo priključka na javno kanalizacijsko,  vodovodno, plinsko, elektro in TK omrežje: parcele št.: 1777/2, 1777/12, 1778, 1779/4, 1779/5, 1781, 1782/1, 2475/1,  2520/1

- za izpust padavinske vode v vodotok

SEZNAM ZEMLJIŠČ PREKO KATERIH POTEKAJO PRIKLJUČKI NA GOSP.  JAVNO INFRASTRUKTURO :

VODOVOD:   parcela št.:  1781, 1782/1, 1779/5, 2475/1

KANALIZACIJA- FEKALNA:  parcela št.:  1781, 1779/4, 1779/5, 1777/12,  2475/1;

KANALIZACIJA- METEORNA, parcela št.:  1781, 1782/1, 2520/1 ( 1779/5 in 2475/1 obstoječe);

ELEKTRIKA, parcela št.:  1781, 1779/4, 1777/2, 1778;

TELEFON, parcela št.:  1781, 1779/4, 1779/5;

PLIN: parcela št.:  1782/1, 1779/5, 2475/1

Opis parcel:

- parcela št.:  1777/12, 1779/5  pločnik ob Kašeljski cesti, 2475/1 cestišče – Kašeljska cesta

- parcela št.:  1777/11 zemljišče Kapelice ob Kašeljski cesti

- parcela št.:  1779/4  javna pot na severni strani objekta

- parcela št.:  1777/2 zemljišče okoli trafo postaje

- parcela št.:  1778 zemljišče trafo postaje

- parcela št.:  1780, 1781, 1782/1 lastniške parcele investitorja

- parcela št.:  2520/1 - vodotok

vse k.o. Kašelj

NAVEDBA SOGLASIJ IN SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV

| SOGLASJA V OBMOČJU VAROVALNIH PASOV | promet MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana; Soglasje št.3511-1252/2016-2-MB, datum izdaje: 08.12.2016 Odmik od regulacijske linije na parcelah št.: 1780, 1781 in 1782/1 - v soglasju je navedeno, da se sme SZ vogal stavbe dotikati regulacijske linije soglasje k ureditvi cestnega priključka na javno cesto MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana; Soglasje št. 3511-1252/2016-3-MB, datum 08.12.2016 |
| --- | --- |
| SOGLASJA V OBMOČJU VAROVANIH OBMOČIJ | vodotok RS, MOP, Agencija RS za okolje Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje srednje Save, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000, Ljubljana; Vodno soglasje št.: 35506-9003/2016-3, datum 21.12.2016 Projektni pogoji št.: 35506-3489/2016-2, datum 12.05.2016 |
| SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV | Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana; Vodovod - Soglasje št.: VOK-351-3685/2016-003, datum 07.11.2016 - Projektni pogoji št.VOK - 351-1339/2016-002, datum 28.04.2016 Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana; Kanalizacija - Soglasje št.: VOK.-351-3686/2016-003, datum 08.11.2016 - Projektni pogoji št. VOK 351-1340/2016-002, S -590-16K, datum 09.05.2016 Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo el. energije, d.d., Slovenska c.58, Ljubljana; - Soglasje št.: 1054421 ( 26163/2016-AG), datum 09.11.2016 - Projektni pogoji št. 1054421 (9063/2016-AG), datum 23.05.2016 Telemach Slovenije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana - Soglasje ŠT.: 418-2016-0, datum 03.11.2016 - Projektni pogoji št. jssmol18/16-HM, datum 10.05.2016 Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana - Soglasje k projektnim rešitvam št.: 46296-LJ/2271-BS, datum 14.11.2016 - Projektni pogoji št.41312 - Lj/747-BS, datum 04.05.2016 SNAGA, Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana; - Soglasje št.: SNG-341-082/2015-637, datum 27.10.2016 - Projektni pogoji št. SNG-341-082/2015-356 datum 10.05.2016 Energetika Ljubljana d.d., Oskrba z zemeljskim plinom, Verovškova 62, Ljubljana - Soglasje za priključitev št. JPE-351-669/2016 (P-33560) -5076119, datum 06.05.2016 Javna razsvetljava d.d. Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana - Soglasje št.:36-10146/2015, datum 15.11.2016 Projektni pogoji:1285/16, datum 12.05.2016 GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, 1000 LJUBLJANA - MNENJE št.: SM-01-15-2017 z dne 20.01.2017 |

NAČIN ZAGOTOVITVE MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE

| OSKRBA S PITNO VODO | Nov interni vodovodni priključek poteka od objekta, na severni strani, pod parkiriščem do vodomernega jaška na severni strani parcele za gradnjo na parceli št.1782/1. Od tu do javnega vodovodnega omrežja NL DN 200 mm na Kašeljski cesti vodovodni priključek prečka parceli št.: 1779/5 pločnik, ter Kašeljsko cesto parcela št.: 2475/1. Obstoječe odjemno mesto se odstrani. Prikazano v načrtu strojnih instalacij - vodovodni priključek. |
| --- | --- |
| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Kanalizacijski kanal za odpadne vode poteka po severni strani parcele za gradnjo parcele št.: 1781, preko javne poti na parceli 1779/4 in 1779/5 ter pod pločnikom ob Kašeljski cesti parcela št.:1777/12 do obstoječega kanalizacijskega jaška na Kašeljski cesti parcela št.: 2475/1. Prikazano v načrtu kanalizacije. |
| OSKRBA Z ELEKTRIKO | Nov NN priključek na javno električno omrežje poteka z zemeljskim kablom na obstoječo trafo postajo TP=120-KAŠELJSKA 140 na parceli št. 1778, preko parcele št.1777/ 2 in javne poti na parceli št.: 1779/4 do objekta na parceli za gradnjo. Elektro omarica se nahaja na zunanji steni objekta, ob pokritih parkirnih prostorih. Priključna moč: 115kW, nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu 400V. |
| OSKRBA S TELEKOMUNIKACIJAMI | Nov priključek poteka preko parcele št. 1779/4 in po delu parcele št.1779/5, k.o. – Kašelj s kabelsko kanalizacijo od obstoječe cevi KKS do novo umeščenega revizijskega jaška na zunanji steni objekta, ob pokritih parkirnih prostorih. |
| DOSTOP DO JAVNE CESTE | Priključek na občinsko cesto je priključek na javno pot na zemljiščih 1779/3, 1779/4, 1779/5, 1777/13: javna pot je izvedena kot dovozna pot z ustreznimi prometno tehničnimi elementi z izvozom na Pečinsko ulico. |
| OSKRBA S PLINOM | Priključni plinovod DN 50, PE, poteka po severni strani parcele za gradnjo parcele št.: 1782/1, preko javne poti na parceli 1779/4 in 1779/5 do obstoječega glavnega plinovoda DN 150, PE na Kašeljski cesti ( št.N 28010 ) parcela št.: 2475/1. Zunanja plinska omarica je na zunanji steni ob pokritem parkirišču. Oskrbovalni sistem zemeljskega plina je za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. |

Javna razsvetljava

Svetilke javne razsvetljave so na Kašeljski cesti in Pečinski ulici. Na novi javni poti ne bo javne razsvetljave. Osvetlitev dovoza do ceste bo izvedena z zunanjo razsvetljavo na parceli za gradnjo.

Smeti

Zbirno mesto za  odpadke bo urejeno na vzhodni strani objekta, ob parkiriščih.

Nameščeni bodo smetnjaki za ločeno zbiranje odpadkov. Higijena bo zagotovljena z utrjeno talno  površino, leseno ogrado ter vodvodno pipo v neposredni bližini posod za zabiranje smeti. Vodovodna pipa je namenjena tudi siceršnjemu čiščenju zunanjih utrjenih površin.

| VELIKOST OBJEKTA : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAZIDANA POVRŠINA: BRUTO TLORISNA POVRŠINA: BEP: bruto tlorisna površina skladno z OPN MOL za izračun FSI |  | 194.50 m2 645.50 m2 Klet 121.00 m2 Pritličje 194.50m2 ( od tega 81m2 previsi in loža) Nadstropje 194.50 m2 ( od tega 9m2 lože) Terasna etaža 135.50 m2 Skupaj 644.50 m2 (od tega 90m2 previsi in lože) 524.50 m2 |  |
| NETO TLORISNA POVRŠINA: |  | 502.11m2 |  |
| BRUTO PROSTORNINA: NETO PROSTORNINA: |  | 1866.11m3 1305.48 m3 |  |
| ŠTEVILO ETAŽ: TLORISNA VELIKOST STAVBE NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM: OPORNI ZIDOVI OBJEKTA TLORISNA VELIKOST PROJEKCIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA NA ZEMLJIŠČE: ABSOLUTNA VIŠINSKA KOTA OBJEKTA ( ±0,00): RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ: NAJVIŠJA VIŠINA OBJEKTA: ( višina objekta - razdalja med najnižjo koto stavbe na terenu in najvišjo točko stavbe) ŠTEVILO BIVALNIH ENOT : ŠTEVILO PARKIRNIH MEST: ŠTEVILO LEŽIŠČ: |  | Klet, pritličje, nadstropje, terasna etaža 161.50 m2; 194.50 m2 ( s previsi) max.gabariti stavbe 20.15 m x 12.05 m 1. oporni zid na SV vogalu parcele za gradnjo dolžina = 0.70 m + 3.20m debelina = 0.20m, višina = 1.10 m zgornja kota zidu 275.75m n.v. 2. gabionski oporni zid ob južni parcelni meji d= 0.50m dolžina = 20.15 m višina = 1.00 m površina: 194.50 m2, površina terasne etaže: 135.50m2 = 69.66% tlorisni gabariti: zahodni del: 6.60 m x 6.80m, osrednji del: 11.80m x 12.05m vzhodni del: 2.35 m x 6.80 m PRITLIČJE 0.00 = 274.65 m n.v. KLET - 2.78 m = 271.87 m n.v. 1. NADSTROPJE + 2.95 = 277.60 m n.v. TERASNA ETAŽA +5.90 = 280.55 m n.v. višina venca +9.63 m = 284.28 m n.v. najnižja kota stika stavbe s terenom -1.24m = 273.41 m n.v. 10.87m stik s terenom 6 6 18-22 |  |

OBLIKOVANJE OBJEKTA

FASADA:   		omet, v parterju ob parkiriščih delno lesne obloge

ORIENTACIJA SLEMENA	:   /

NAKLON STREHE	:   ravna streha

KRITINA	:   prodec

POVRŠINA PARCELE	:	550 m2

ODSTOTEK ZELENIH POVRŠIN	:	42.7 %  - zelenica na raščenem terenu meri 235 m2

FAKTOR ZAZIDANOSTI	:      35.36%

FAKTOR IZRABE ZEMLJIŠČA	:	0.95

ODMIKI OD SOSEDNJIHI ZEMLJIŠČ	:	STANOVANJSKI OBJEKT:

vzhodna stran – parcela št.: 1782/4 - odmik od parcelne meje sosednje stanovanjske hiše: min.4.00m – 5.30m

severna stran – parcela št.: 1779/4 odmik od parcele javne dovozne poti: 2.30m

parcela št.:  1781 - del, ob javni dovozni poti, dotik SZ vogala ( soglasje OGDP MOL)

parcela št.: 1779/3 odmik od parcele javne poti in Pečinske ulice: 20.25m

parcela št.: 1779/5 odmik od pločnika ob Kašeljski cesti: 8.70m

SZ vogal stavbe  je na meji parcele za gradnjo, drugi SZ vogal je odmaknjen od severne meje parcele za gradnjo 2.45m.

Pridobljeno soglasje lastnika sosednjih zemljišč in MOL OGDP.

Južna stran – parcela št.: 2520/1 - vodotok - odmik od parcelne meje 2.00m – pridobljeno soglasje lastnika

RS, MOP, Agencija RS za okolje Urad za upravljanje z vodami.

oporni zidovi:

1.oporni zid  na SV vogalu parcele za gradnjo  je odmaknjen od parcele št. 1782/4  1.80 m in več, od parcele št. 1779/5 2.85 m in več,

2. gabionski  oporni zid ob  južni parcelni meji  je poravnan z JV vogalom stavbe in je odmaknjen od parcele št. 1782/  5.60 m.

Vse parcele so K.o.Kašelj

CESTNI PRIKLJUČEK

| TLORISNA VELIKOST CESTNEGA PRIKLJUČKA OPORNI ZIDOVI CESTNEGA PRIKLJKUČKA | osna dolžina 38.65 m + 4.30 m= 42.95 m, širina 4.00 m z razširitvijo na južni strani do parcele za gradnjo objekta v izmeri od 1.85m - 2.35 m, priključek na cestišče Pečinske ulice je širok 5.00 m. 1. oporni zid na severni strani cestnega priključka dolžina = 34.00 m + 3.20m = 37.20 m na severni strani cestnega priključka debelina = 0.20 m, višina 1.10m, zgornja kota zidu 275.75m n.v. oporni zid je iz armiranega betona, na vidni strani reliefno, vertikalno členjen na distanci cca 30cm. Zahodni del je ozelenjen s plezalkami, ki so zasajene v zelenici severno od zidu na parceli za gradnjo cestnega priključka in delno na tleh med klančino in zidom. 2. oporni zid na južni strani stopnišča med cestnim priključkom in Kašeljsko cesto dolžina= 9.05 m, debelina = 0.20m, višina = 1.10m, zgornja kota zidu 275.75m n.v., oporni zid je iz armiranega betona, na vidni strani reliefno, vertikalno členjen na distanci cca 30cm. 3. oporni zid ob dovozu do parkirnih mest dolžina= 5.75 m, debelina = 0.20m, višina = 1.10m, zgornja kota zidu 275.75m n.v., oporni zid je iz armiranega betona, na vidni strani reliefno, vertikalno členjen na distanci cca 30cm. 1. oporni zid na severni strani cestnega priključka Poteka južno od južne parcelne meje parcele št. 1777/11 ter v smeri te meje proti zahodu na dolžini 34.00m, kjer se na točki oddaljeni 3.20m od izhodiščne zakoličbene točke ob Pečinski ulici zasuče pravokotno na Pečinsko ulico. Severna stran opornega zidu sega do meje ( odmik 5cm), temelji so konzolni in so na parceli za gradnjo dovozne poti. - 4.65 m je pravokotna razdalja tega zidu do najbližje točke obstoječe trafo postaje; - 1.30m je pravokotna razdalja tega zidu od najbližje točke obstoječe kapelice 2. oporni zid na južni strani stopnišča med cestnim priključkom in Kašeljsko cesto Južni rob tega zidu je od severnega roba opornega zidu na severni strani cestnega priključka odmaknjen za 4.40m in poteka do roba pločnika ob Kašeljski cesti na parceli št.1779/5. 3. oporni zid ob dovozu do parkirnih mest Oporni zid poteka 6.00m severno od paralelne projekcije severne stene stanovanjskega objekta od južnega roba cestnega priključka. Sega od cestnega priključka do severne parcelne meje parcele za gradnjo stanovanjskega objekta. |
| --- | --- |

ODMIKI OD SOSEDNJIHI ZEMLJIŠČ

STANOVANJSKI OBJEKT:

vzhodna stran – parcela št.: 1782/4 - odmik od parcelne meje sosednje stanovanjske hiše: min.4.00m – 5.30m

severna stran – parcela št.: 1779/4 odmik od parcele javne dovozne poti: 2.30m

parcela št.:  1781 - del, ob javni dovozni poti, dotik SZ vogala ( soglasje OGDP MOL)

parcela št.: 1779/3 odmik od parcele javne poti in Pečinske ulice: 20.25m

parcela št.: 1779/5 odmik od pločnika ob Kašeljski cesti: 8.70m

SZ vogal stavbe  je na meji parcele za gradnjo, drugi SZ vogal je odmaknjen od severne meje parcele za gradnjo 2.45m.

Pridobljeno soglasje lastnika sosednjih zemljišč in MOL OGDP.

Južna stran – parcela št.: 2520/1 - vodotok - odmik od parcelne meje 2.00m – pridobljeno soglasje lastnika

RS, MOP, Agencija RS za okolje Urad za upravljanje z vodami.

oporni zidovi:

1.oporni zid  na SV vogalu parcele za gradnjo  je odmaknjen od parcele št. 1782/4  1.80 m in več, od parcele št. 1779/5 2.85 m in več,

2. gabionski  oporni zid ob  južni parcelni meji  je poravnan z JV vogalom stavbe in je odmaknjen od parcele št. 1782/  5.60 m.

Vse parcele so K.o.Kašelj

CESTNI PRIKLJUČEK, JAVNA POT:

1. oporni zid na severni strani cestnega priključka

- 4.65 m je pravokotna razdalja tega zidu do najbližje točke obstoječe trafo postaje;

- 1.30m je pravokotna razdalja tega zidu od najbližje točke obstoječe kapelice

-  odmik severne strani oporne stene ter stene ob stopnišču od parcele št.: 1777/11 je 5cm.

-  odmik severne strani oporne stene ter stene ob stopnišču od parcele št.: 1777/12 je 5cm na SV vogalu, od tu odmik narašča skladno s potekom razmejitve parcel št. 1777/11 in 1777/12.

- odmik severne strani oporne stene od parcele št.: 1777/2 je 5cm na JV vogalu, od tu odmik narašča skladno s potekom razmejitve parcel št. 1779/4 in 1777/2.

2. oporni zid na južni strani stopnišča med cestnim priključkom in Kašeljsko cesto

odmik južne stene ob stopnišču od parcele št.: 1779/5 je 5cm na SV vogalu, od tu odmik narašča skladno s potekom južne stene in znaša na zaklučku stopnišča 2.95 m.

3. oporni zid ob dovozu do parkirnih mest

odmik  opornega zidu ob stopnišču od parcele št. 1779/5 znaša od 2.70m do 2.85m.

Skladnost z OPN MOL - ID ( priloga 4, točka 5.PODPORNI ZID ( konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premk, zdrs zemljine, ...); višina vključno do 1.5m:

Pogoji po namenski rabi prostora:    Dopustno le v primeru .........stabilizacije brežin vodotokov in cestnih odsekov.

SKLADNOST:

v območju SSse, kamor sodi gradnja objekta in   cestnega priključka je predvidena izvedba opornih zidov namenjena stabilizaciji brežin vodotokov ( gabionski zid) ter cestnih odsekov, kar je cestni priključek oziroma javna pot.

18. člen OPN MOL -ID ( oblikovanje višinskih razlik stavbnega zemljišča) med drugim določa:

(2) Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 1,50 m.........

(3) Vsaj 50 % površine podpornega zidu ali škarpe mora biti ozelenjenih.

SKLADNOST:

Predvideni zidovi bodo visoki max. 1.10m.

Ozelenitev bo izvedena z nasadom plezalk, ki bodo posajene na zgornji strani v zelenice na parceli za gradnjo cestnega priključka.

Inštitut za arhitekturo in urbanizem,d. o.o.

Dunajska cesta 158

1000 Ljubljana

0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0 - VODILNA MAPA

PROJEKTANT	: Genius loci, d.o.o.

NASLOV	: Dunajska 158, Ljubljana

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	: Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.

TELEFON	: 01 53 00755

E-POSTA	: jadranka.grmek@genius-loci.si

A - 0038

1 - NAČRT ARHITEKTURE

PROJEKTANT	: Genius loci, d.o.o.

NASLOV	: Dunajska 158, Ljubljana

ODGOVORNI PROJEKTANT	: Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.

TELEFON	: 01 53 00755

E-POSTA	: jadranka.grmek@genius-loci.si

A - 0038

3 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN  NAČRT OSNOVNE PODGRADNJE

PROJEKTANT	: ELEA IC, d.o.o.

NASLOV	: Dunajska 21, Ljubljana

TELEFON	: 00 386 1 420 10  91

ODGOVORNI PROJEKTANT	: Pogačnik Andrej, univ.dipl.inž.gr.

: IZS G- 0187

3.1 - NAČRT JAVNE POTI

PROJEKTANT	: Boštjan Račič s.p.

NASLOV	: Gosposvetska cesta 57, Maribor

TELEFON	: 030 343 012

ODGOVORNI PROJEKTANT	: Uroš Pust, univ.dipl.inž.gr.

: IZS G- 2673

3.1   - NAČRT KANALIZACIJE

PROJEKTANT	:KONO-B d.o.o.

NASLOV	:Grablovičeva ulica 30, Ljubljana

TELEFON	: .01/544 25 25

ODGOVORNI PROJEKTANT	: Beno Kočevar

: IZS G-9085

4. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

4. 1 NAČRT NIZKONAPETOSTNEGA PRIKLJUČKA

PROJEKTANT	: BIRO PETKOVSKI d.o.o.

NASLOV	: Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana

ODGOVORNI PROJEKTANT	: Klemen Jerman, d.i.e.

TELEFON	: 01 563 60 40

E-POSTA	: k.jerman@biro-petkovski.si

IZS  E - 2131

5. NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

NAČRT VODOVODNEGA PRIKLJUČKA

NAČRT PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA

PROJEKTANT	: BIRO PETKOVSKI d.o.o.

NASLOV	: Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana

ODGOVORNI PROJEKTANT	: Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str. S-0376

TELEFON	: 01 563 60 40

E-POSTA	: jernej.gnidovec@biro-petkovski.si

IZS  EL - 9168

6.1 NAČRT TELEKOMUNIKACIJ

6.2 NAČRT CATV

PROJEKTANT	: BIRO PETKOVSKI d.o.o.

NASLOV	: Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana

ODGOVORNI PROJEKTANT	: Klemen Jerman, d.i.e.

TELEFON	: 01 563 60 40

E-POSTA	: k.jerman@biro-petkovski.si

IZS  E - 2131

0.5 KOPIJE SOGLASIJ IN SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV

Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

- Soglasje k priključku – kanalizacija, št.: S-31-18K, (dok. št.: VOK-351-091/2018-005), datum 15.2.2018

- Soglasje k priključku – vodovod,  št.: S-31-18V (dok. št.: VOK.-351-090/2018-002), datum 17.1.2018

Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo el. energije, d.d., Slovenska c.58, 1000 Ljubljana

- Soglasje za priključitev št.: 1114581-O (738/2018-AG), datum 12.1.2018

- Skupinsko soglasje za priključitev št.: 1114591-O (738/2018-AG), datum 12.1.2018

- Soglasje k projektu št.: 1114676 (7289/2018-AG), datum 20.2.2018

Energetika Ljubljana d.d., Verovškova 62, 1000 Ljubljana

- Soglasje za priključitev na distribucijska plinovodno omrežje, št. JPE-351-058/2018 (P-33560) -5080907

datum 26.1.2018