Zadeva: Kakovost podzemne vode v januarju 2021

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:

Januar 2021

| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
| Kleče VIIIa | 14. 1. 2021 | 0,003 | 0,006 | < 2 | 9,3 | 0,75 |
| Kleče XIII | 14. 1. 2021 | 0,003 | 0,007 | < 2 | 16 | 0,93 |
| Šentvid IIa | 14. 1. 2021 | 0,010 | 0,010 | < 2 | 18 | 1,1 |
| Jarški prod III | 14. 1. 2021 | 0,002 | 0,006 | < 2 | 12 | 1,6 |
| Hrastje Ia | 14. 1. 2021 | 0,032 | 0,033 | < 2 | 8,4 | 14 |
| Brest IIa | 14. 1. 2021 | 0,009 | 0,070 | < 2 | 21 | 0,6 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2021  MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) -  meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v januarju 2021 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.