Investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Objekt:		VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI Z UREDITVIJO GOZDIČKA V STOŽICAH

Kraj in datum:	Ljubljana, januar 2019

- OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Predmetno območje se nahaja jugo-vzhodno od Športnega parka Stožice. Na vzhodni strani je omejeno z obstoječo Štajersko cesto, na južni strani je omejeno z obstoječo potjo POT, severo-zahodni rob pa meji na nedokončani del trgovskega dela Športnega parka Stožice.

V severnem delu predmetnega območja se nahaja gozdiček, na južnem so odprte travnate površine.

Na širšem območju, predvsem v Štajerski cesti, potekajo naslednji komunalni vodi:

- vodovod,

- kanalizacija,

- elektro vodi,

- plinovod,

- vročevod in

- telekomunikacijsko omrežje.

Na predmetnem območju je že predhodno pokabljen nadzemni daljnovod 2×110 kV.

- OPIS PREDVIDENEGA STANJA

Predmet projekta je ureditev vadbenih nogometnih igrišč na območju Športnega parka Stožice. Nova igrišča bodo namenjena treningom in pripravljanju moštev pred tekmami v športnem parku. Predvidena so vadbena igrišča z ureditvijo travnate površine, razsvetljavo, namakanjem in kontrolo dostopa.

Predvidena je izgradnja dveh nogometnih igrišč, zelenic in utrjenih pohodnih površin. Dimenzija večjega nogometnega igrišča znaša 106 x 66 m, dimenzija manjšega nogometnega igrišča pa 106 x 58,50 m. Večje nogometno igrišče je predvideno z naravno zatravitvijo in namakalnim sistemom, manjše igrišče pa z umetno travo.

Pešpoti so predvidene v peščeni izvedbi iz enakomerne granulacije kamnitega agregata. Odvodnjavanje se vrši s ponikanjem v okoliški teren. V ta namen so predvideni ponikovalni jarki in točkovne ponikovalnice. Dostop do območja je predviden z navezavo pešpoti na POT in preko začasne servisne/intervencijske poti s severa.

Utrjene peš površine se izvede kot peščene površine, površina med igriščema znotraj ograjenega dela se izvede z AB betonsko ploščo. V območju med igriščema in gozdičem se peščena površina razširi in omogoči umestitev elementov urbane opreme (klopi, stoli, mize, koši za smeti, stojala za kolesa, svetila, pitniki).

Obe nogometni igrišči bosta obdani z ograjo višine do 3,00 m. Varnostna ograja ima na dveh mestih vrata širine 5m, ki so dnevno v celoti odprta, ponoči pa je možno zapiranje in zaklepanje. Okoli igrišč je dodatno nameščena še lovilna mreža, ki je napeta med stebre višine 7 m. Stebri so opremljeni s sistemom za demontažo (podobno kot za zastave), vitlom in zankami za napenjanje žične vrvi, na kateri bo visela mreža.

Vse pešpoti v gozdiču severno od igrišč se izvedejo znotraj že obstoječih prostih koridorjev. Uredi se krožna sprehajalna pot, ki poteka deloma znotraj gozdiča, deloma pa ob njegovem zunanjem robu in se z nje odpirajo pogledi proti severu in vzhodu. Na krožno pot se navezujejo dostopi z juga in zahoda in sekundarne poti skozi gozdič. Obstoječ gozdič in drevored ob POT-i je potrebno tekom gradnje varovati.

Gradnja novih nogometnih igrišč bo potekala preko nove začasne servisne/intervencijske poti zahodno od gozdička. Predvidena je makadamska pot v širini do 3,50 m in dolžini 121 m z naklonom 10%.  Pot se na severu priključuje na obstoječe krožišče, ki se nahaja pred uvozom v garažni del Športnega parka Stožice.

- KOMUNALNA UREDITEV

Za predmetni objekt je potrebno urediti naslednjo komunalno-energetsko infrastrukturo:

- nov elektro priključek,

- nov vodovodni priključek,

- ureditev interne meteorne kanalizacije s ponikanjem,

- sistem namakanja in zalivanja igrišč,

- razsvetlitev igrišč.

Elektro instalacije

Napajanje se izvede iz obstoječe TP ŠPS2 DVORANA. Napajalni NN kabel že poteka po obstoječi kabelski kanalizaciji ob Štajerski cesti. Iz obstoječega jaška ob Štajerski cesti se izvede nov EKK do novega razdelilca pri predvideni strojnici (rezervoarju za vodo).

Za vsako igrišče je za razsvetljavo predvidena postavitev šestih kandelabrov. Na vsakem kandelabru so predvideni po trije raflekorji. Za posamezno igrišče je tako predvideno skupaj 18 reflektrojev. Razsvetljava igrišča je predvidena za osvetljenosti 100lx. Stikala so nameščana v razdelilcu.

Strojne instalacije

Za potrebe namakanja vadbenega nogometnega igrišča z naravno travo je predviden namakalni sistem s podzemnim rezervoarjem V=50 m3 in črpališčem.

Objekt vkopanega rezervoarja za vodo je zasnovan kot armirano-betonska konstrukcija. Stene, strop in tla rezervoarja in suhega jaška se izvede v debelini 25cm, vmesna stena med rezervoarjem in suhim jaškom pa 20cm. Stene in streha objekta so zaščitene z bitumensko hidroizolacijo.

Vodovodni priključek

Previden je nov vodovodni priključek za potrebe rezervoarja za zalivanje in pitnikov.

V skladu s projektnimi pogoji Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., se bo izdelal priključek na javni vodovod NL dim. DN200, ki poteka v Štajerski cesti. Dimenzija priključka bo glede na zahteve internih vodovodnih inštalacij DN100.

Dolžina priključka je 35 m. Del vodovoda pod Štajersko ceste z izvede z vodenim podvrtavanjem.

V vodomernem jašku bo nameščena potrebna armatura in kombiniran vodomer dimenzije DN50/20, Qn= 15 m3/h,  z dovoljeno trajno obremenitvijo Q= 35 m3/h, z možnostjo daljinskega odčitavanja.

Odvodnjavanje meteorne vode

Odvodnja travnatih nepovoznih površin načrtovanih športnih igrišč se uredi s ponikovalnimi muldami v travi, odvodnja neprepustnih utrjenih nepovoznih površin pešpoti pa preko ponikovalnic.

Površinsko odvodnjavanje pešpoti med igrišči je predvideno z betonsko muldo oz. kanaleto z izpustom meteorne vode v linijsko rešetko oz. talne požiralnike. Požiralniki s peskolovi so med seboj povezani z interno vezno kanalizacijo s cevmi iz PVC premera DN 160 mm. Zbrana voda se nadalje lokalno ponika preko ponikovalnih jaškov.

Pri vzdrževanju zelenice na igrišču z naravno travo je potrebno upoštevati vse varovalne pogoje in zaščitne ukrepe, ki izhajajo iz analize tveganja, ki je sestavni del projektne dokumentacije.

Za zatiranje škodljivih organizmov na travnatem nogometnem igrišču naj se ne uporablja fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki vsebujejo aktivne snovi s seznama aktivnih snovi.

Za vzdrževanje travnatega nogometnega igrišča naj se prednostno ne uporabljajo fitofarmacevtska sredstva. Na (kmetijskih) zemljiščih je sicer dovoljeno uporabljati FFS iz seznama dovoljenih FFS, ki so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uporaba mora biti skladna s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih.

- ZAŠČITNI UKREPI, KI IZHAJAJO IZ ANALIZE TVEGANJA

Zaščitni ukrepi med izvajanjem gradbenih del

- Uporabljeni gradbeni stroji in naprave morajo biti tehnično brezhibni.

- Večja servisna dela na gradbenih strojih in napravah, pri katerih bi lahko prišlo do izlitja goriva ali olja iz stroja, se ne smejo izvajati na gradbišču temveč v ustrezno opremljenih servisnih delavnicah.

- Oskrba strojev in naprav z gorivom ali oljem na gradbišču se lahko izvaja izključno na posebej urejenih utrjenih površinah, ki morajo biti vodotesne in iz materialov, odpornih proti delovanju goriv. Preprečeno mora biti vsakršno izpiranje ali izcejanje v podzemno vodo. Med pretakanjem je treba pod stroje in naprave namestiti posode z absorpcijskim sredstvom za primer morebitnega nezgodnega razlitja.

- Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev) naj se uredi na vodo- in olje- neprepustni utrjeni površini, ki mora biti izvedena tako, da lahko zadrži celotno vsebino rezervoarja za gorivo iz enega stroja.

- Vsi delavci na gradbišču morajo biti poučeni o nevarnosti izlitja goriva, motornega olja ali drugih nevarnih tekočin v tla in postopkih ravnanja v takšnih primerih. Vsako morebitno razlitje nevarnih snovi, ki predstavlja možnost za onesnaženje tal ali podzemne vode, je potrebno takoj sanirati. Za primer tovrstnih dogodkov mora biti izdelan poslovnik (načrt ravnanja), na vsem dostopnem mestu pa mora biti vsem delavcem na gradbišču na voljo takoj dostopna oprema za ukrepanje (absorpcijsko sredstvo in druga oprema). Onesnaženo mesto je potrebno, če je to mogoče, najprej nevtralizirati, takoj izkopati ves onesnažen material, ga shraniti v neprepustne zaprte posode in ga predati v obdelavo pooblaščeni osebi za obdelavo tovrstnih nevarnih odpadkov. O dogodku je potrebno takoj obvestiti odgovornega vodjo del in Center za obveščanje (112). Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.

- Izvajalec, ki bo izdelal načrt organizacije gradbišča v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (UL RS, št. 55/08, 54/09), naj v tem načrtu predvidi tudi lokacijo za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov in lokacijo za gradbene stroje ter naprave na utrjeni površini.

- Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je potrebno urediti tako, da se ne pojavlja erozija. Po končani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje postavljenih provizorijev in ostankov začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

- Izkopi na gradbišču naj se izvajajo v času, ko je najmanjša verjetnost intenzivnih padavin. V primeru večjega padavinskega dogodka je potrebno z zemeljskimi deli nemudoma prekiniti, s čimer bo preprečen hiter prenos onesnaževal v primeru izlitja goriva ali olja v podzemno vodo.

- Na gradbišču naj se skladiščijo najmanjše možne količine nevarnih snovi (kemikalij), ki še omogočajo nemoten potek del. Skladiščenje nevarnih snovi mora biti urejeno v posebnem kontejnerju ali pod nadstrešnico za zaščito pred atmosferskimi vplivi in na neprepustno urejeni površini z lovilno skledo, ki lahko v primeru tekočih nevarnih kemikalij zadrži razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote, v kateri se hranijo tekoče kemikalije. Kemikalije morajo biti skladiščene v originalni embalaži, ki mora biti tudi ustrezno označena, v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

- Za vse nevarne kemikalije, ki bodo prisotne na gradbišču, morajo biti na voljo tudi varnostni listi.

- Vse morebitne nevarne odpadke (zaoljene krpe, odpadna embalaža olj, maziv, itd.) je treba zbirati ločeno v ustrezno označenih zaprtih posodah in jih do oddaje zbiralcu ali izvajalcu obdelave začasno skladiščiti na mestu, zaščitenem pred atmosferskimi vplivi in na način, da ne morejo imeti negativnih vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

- Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo, ni dovoljena.

- Na gradbišču so dovoljene le kemične sanitarije ali sanitarije z urejenim odvajanjem v javno kanalizacijo.

Interventni ukrepi v času gradnje

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti izvedeno takojšnje ukrepanje. V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirane materiale odstraniti in neškodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. čimprej izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize materiala je potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran kot zbiralec teh odpadkov.

Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta sredstva naj bodo takoj dostopna. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbišča oz. druga pooblaščena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (najbližjo policijo, center za obveščanje, gasilce, JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, inšpekcijske službe). Pristojne službe po potrebi odredijo ogled mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi sprejme dodatne ukrepe za sanacijo onesnaženja (odvzem vzorcev vode iz piezometrov, dodaten izkop onesnaženega materiala ipd.).

Primer: Postopek v primeru razlitja oz. onesnaženja površine z naftnimi derivati:

- Voznik delovnega stroja oz. delavec ob stroju z adsorpcijskim sredstvom, ki je nameščeno v bližini delovnega stroja, najprej posuje onesnaženo površino, nato pa v najkrajšem času obvesti pooblaščeno osebo (npr. delovodjo oz. vodjo gradbišča). Obvestilo mora vsebovati:

- lokacijo onesnaženja,

- vrsto onesnaženja (snov, količina),

- čas nastopa onesnaženja.

- V najkrajšem času se prične z odkopom onesnaženega materiala, ki se ga preda v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu.

- Vodja gradbišča vpiše podatke o onesnaženju v gradbeni dnevnik in o dogodku obvesti pristojne službe. Obvestilo mora vsebovati enake podatke, kot je navedeno zgoraj.

- Nadzorna služba in hidrogeolog pregledata mesto onesnaženja ter po potrebi določita dodaten izkop materiala, hidrogeolog pa določi tudi vse morebitne dodatne ukrepe za zavarovanje ogroženih vodnih virov (meritve in vzorčenje podtalnice).

Zaščitni ukrepi med obratovanjem

Za zatiranje škodljivih organizmov na travnatem nogometnem igrišču naj se ne uporablja fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki vsebujejo aktivne snovi s seznama aktivnih snovi. Seznam aktivnih snovi izdeluje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca novembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o potencialu za spiranje aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na ravni Evropske skupnosti ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje, in rezultatov monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje. Seznam se objavlja na spletni strani ministrstva.

Seznam aktivnih snovi, ki se ne smejo uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) z državnimi uredbami in na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda (KOPOP - zahteve POZ_FFSV, VOD_FFSV): bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, mcpp, mcpp-p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, flurokloridon, petoksamid, klopiralid, dikloprop-p, metalaksil-m, metazaklor, dicamba, metribuzin, flufenacet, dimetaklor, klorotalonil, klorantraniliprol, triasulfuron.

Pred uporabo FFS je potrebno preveriti, če FFS ne vsebujejo aktivnih snovi, ki so prepovedane za uporabo na najožjih vodovarstvenih območjih.

O uporabi fitofarmacevtskih sredstev mora upravljalec voditi obratovalni dnevnik (datum uporabe, vrsta FFS, količina, izvajalec del).

Urejen mora biti sprotni odvoz vseh odpadkov.

Interventni ukrepi v času obratovanja

Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja nevarnih snovi/pripravkov ali drugih onesnaževal med obratovanjem objekta.

Ukrepi med obratovanjem obsegajo zbiranje razlitega onesnaževala in onesnaženega materiala (npr. zemljine) in odvoz. Odvoz nevarnih odpadkov lahko vrši le podjetje, ki je zavedeno v seznam zbiralcev oziroma odstranjevalcev tovrstnih odpadkov. Spiranje v kanalizacijo ali neposredno v površinski odvodnik ni dovoljeno.

Ostali interventni ukrepi so smiselno enaki kot v času gradnje, vključno s postopkom v primeru razlitja oz. onesnaženja površine.