ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

št. 4/14

Naročnik:                                                      OSNOVNA ŠOLA KOSEZE

Ledarska ul. 23, 1000 Ljubljana

Objekt:                                                          Preureditev in dozidava Osnovne

šole Koseze v Ljubljani

Raba stavbe po Uredbi o uporabi

enotne klasifikacije vrst objektov:                 CC-SI 12630

Vrsta projektne dokumentacije:                    PGD – projekt za pridobitev gradbenega

dovoljenja

Projektant:                                                    KASTEL d.o.o.

Šmartinska cesta 10, 1000 Ljubljana

Odgovorni vodja projekta:                            Peter Zupan, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A-0801

Avtor elaborata:                                            Savo Volovšek, univ.inž.fizike

Kraj in datum izdelave elaborata:                 Ljubljana,  april  2014

1.0.0  UVOD

Elaborat obravnava zvočno izolacijo, zaščito pred hrupom in prostorsko akustiko objekta Preureditev in dozidava Osnovne šole Koseze v Ljubljani.

Elaborat je v sklopu projekta arhitekture. Izdelan je v skladu z zahtevami Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS št.10/2012) in na podlagi Tehnične smernice TSG - 1-005: 2012 - Zaščita pred hrupom v stavbah.

Pri izdelavi elaborata so razen navedenega pravilnika in tehnične smernice upoštevani še naslednji predpisi in standardi:

-  Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 121/04).

-  Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/05).

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu        (Ur.l. RS  št. 7/2001).

- Standard DIN 4109/1989 - Zvočna zaščita v visokogradnji, primeri izvedbe in računski

postopki.

Elaborat je izdelan na osnovi projektne dokumentacije - projekta arhitekture, PGD, številka  projekta 4/2013, april 2014, ki ga je izdelal biro KASTEL d.o.o., Šmartinska cesta 10, Ljubljana.

V elaboratu je ocenjena zvočna izolacija tistih konstrukcij obravnavane stavbe, za katere je ta predpisana s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah, oziroma s Tehnično smernico TSG -1- 005: 2012.  V skladu z določili navedenega pravilnika (10. člen) so v elaboratu opravljeni izračuni za tiste prostore in konstrukcije, kjer je pričakovati največji prenos zvoka.

Podatki o hrupu v okolju (stopnja varstva pred hrupom) so povzeti po lokacijski dokumantaciji, iz katere je razvidno, da sodi okolje obravnavanega objekta pretežno v območje lll. stopnje varstva pred hrupom.

Pri zasnovi akustične ureditve učilnic in telovadnice so upoštevana novejša spoznanja stroke in naslednja strokovna literatura:

- Fasold W., Veres E., Schallschutz und Raumakustik in der Praxis, Huss-Medien Verlag Bauwesen, Berlin.

- Fasold W., Winkler H., Bauphysikalische Entwurfslehre, Raumakustik, VEB Verlag fϋr Bauwesen, Berlin.

2.0.0. MEJNE VREDNOSTI ZVOČNE IZOLIRNOSTI IN RAVNI ZVOČNEGA TLAKA UDARNEGA ZVOKA

Obravnavani objekt sodi v kategorijo stavb, za katere so zahteve za zvočno izolacijo notranjih ločilnih elementov določene v preglednici 9, Tehnične smernice TSG - 1 - 005: 2012 "Zaščita pred hrupom v stavbah". Določene izolirnosti pred zvokom v zraku so podane z ovrednoteno zvočno izolirnostjo R'w ali z ovrednoteno standardno razliko zvočnih ravni Dnt,w.  Največje dovoljene vrednosti ovrednotene ravni zvočnega tlaka udarnega zvoka so podane z L'n,w. Vrednosti se nanašajo na sklop notranjih ločilnih elementov, ki tvorijo ločilne konstrukcije.

Preglednica 9

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 1263)

| Zap. št. | Funkcija ločilne konstrukcije | Izolacija (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Stena med učilnicama1, stena med učilnico in kabinetom, stena med učilnico in prostorom za druge namene | R'w | 52 |
| 9.2. | Stena med kabinetoma, stena med laboratorijema | R'w | 48 |
| 9.3. | Stena med učilnico in delom stavbe druge namembnosti ali različnih uporabnikov | R'w | 57 |
| 9.4. | Stena med hrupno učilnico in učilnico, delom stavbe druge namemb-nosti ali različnih uporabnikov | R'w | 60 |
| 9.5. | Vrata med učilnico ali kabinetom in hodnikom 2,3 | R'w | 27 |
| 9.6. | Vrata med učilnico ali kabinetom in hodnikom v stavbah za visoko-šolsko izobraževanje 2,3 | R'w | 37 |
| 9.7. | Stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom, v katero so vgrajena vrata4 | R'w | 47 |
| 9.8. | Stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom v stavbah za visoko-šolsko izobraževanje in fakultetah – stena v katero so vgrajena vrata4 | R'w | 52 |
| 9.9. | Stena brez vrat med učilnico ali kabinetom in hodnikom ali stopniš-čem | R'w | 52 |
| 9.10. | Stena proti manj hrupni strojnici | R'w | 57 |
| 9.11. | Stena proti hrupni strojnici 5 | R'w | 6. člen |
| 9.12. | Vse medetažne konstrukcije, razen konstrukcij 9.13, 9.14, 9.15, in 9.16. | R'w L'n,w | 52 58 |
| 9.13. | Medetažna konstrukcija med učilnico ali kabinetom in med hrupno učilnico pod njima | R'w L'n,w | 60 58 |
| 9.14. | Medetažna konstrukcija med učilnico ali kabinetom in med hrupno učilnico nad njima | R'w L'n,w | 60 43 |
| 9.15. | Medetažna konstrukcija proti manj hrupni strojnici spodaj | R'w L'n,w | 57 58 |
| 9.16. | Medetažna konstrukcija proti manj hrupni strojnici zgoraj | R'w L'n,w | 57 43 |
| 9.17. | Medetažna konstrukcija proti hrupni strojnici5 | R'w L'n,w | 6. člen |

1  Sem sodijo tudi predavalnice, igralnice in podobni prostori, kjer poteka izobraževanje ali vzgoja.

2  Zvočna izolirnost vrat, ki mora biti zagotovljena po vgradnji vrat v stavbo.

3  Potrebno zvočno izolirnost se lahko zagotovi tudi v obliki zvokolova.

4  Samo stena

5  Pri novogradnjah hrupna strojnica  ne sme mejiti na učilnice, hrupne učilnice, kabinete,

laboratorije in prostore, kjer se daljši čas zadržujejo uporabniki.

3.0.0.   MEJNE VREDNOSTI RAVNI HRUPA

3.1.0.   Mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju

Kakor je navedeno v uvodu, sodi okolje v katerem bo stal obravnavani objekt, pretežno v območje III. stopnje varstva pred hrupom.

Po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/05), sta mejni vrednosti kazalcev hrupa v tem območju:  Lnoč  =  50 dB(A)  in  Ldvn  =  60 dB(A)

Za hrup, ki ga povzroča obrat ali naprava, so v območju III. stopnje varstva pred hrupom mejne vrednosti kazalcev hrupa:

Ldan     =   58 dB(A)

Lvečer  =   53 dB(A)

Lnoč     =   48 dB(A)

Ldvn    =   58 dB(A)

3.2.0.   Mejne vrednosti ravni hrupa v varovanih in delovnih prostorih

Definicija varovanega prostora je v Tehnični smernici TSG -1-005: 2012 (točka 0.3.1.).

Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni LAeq  hrupa, ki prihaja v varovane prostore iz okolja, so določene v preglednici 2 Tehnične smernice.   Za učilnice in knjižnice je mejna vrednost 35 dB(A).

Mejne vrednosti ravni hrupa LAFmax, ki ga v varovanih prostorih povzroča obratovalna oprema, so določene v preglednici 3 Tehnične smernice.  Za učilnice in knjižnice je mejna vrednost 40 dB(A).

Mejne ekvivalentne ravni hrupa v delovnih prostorih so določene s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS  št. 7/2001).

  - ZVOČNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE

Pri opisu sestave ločilnih elementov so navedeni samo tisti podatki, od katerih je odvisna njihova zvočna izolacija.

4.1.0.  ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI

    - Severna fasadna stena učilnice v nadstropju ( C1)

Polni del fasadne stene učilnice je armiranobetonski, debeline 20 cm.

-   Izolirnost R'w (C;Ctr) polne zunanje stene (parapet, slopi) je 55 (-2;-8) dB.

-   Zvočna izolirnost Rw (C;Ctr ) oknen vgrajenih v stavbi je najmanj 33 (-1;-4) dB.

-   Laboratorijska vrednost zvočne izolirnosti Rw,P (C;Ctr) oken je najmanj 35 (-1;- 4) dB.

Izračunane vrednosti skupne zvočne izolirnosti fasadne stene (polne stene, oken):

| ovrednotena zvočna izolirnost R'w (C;Ctr) | ≥ 35 (-1;-4) dB |
| --- | --- |
| R'w + Ctr | ≥ 31 dB |
| ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni D2m,nT,w (C;Ctr) | ≥ 38 (-1;-4) dB |
| D2m,nT,w + Ctr | ≥ 34 dB |

Izračun zvočne izolirnosti je na prilogi 1.

4.2.0.  ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI

4.2.1.  Strop - streha nad knjižnico (D2)

Sestava strehe:

| vlaknocementne valovite plošče | 5,1 cm |
| --- | --- |
| lesene letve 5 / 8 cm | 5,0 cm |
| kontraletve 4 / 8 cm | 4,0 cm |
| plošče iz lesne volne | 12,0 cm |
| lesene deske | 2,5 cm |
| leseni lepljeni nosilci | 16,0 cm |
| mineralna volna med nosilci | 16,0 cm |
| stropna obloga – gipskartonska plošča | 1,25 cm |

Ocenjena vrednost zvočne izolirnosti po standardu DIN 4109:

- ovrednotena zvočna izolirnost R'w :  38 dB

- ocena korekcije Ctr :  - 6

4.3.0.   IZRAČUN RAVNI HRUPA V VAROVANIH PROSTORIH IN OCENA

ZVOČNE IZOLIRNOSTI OVOJA STAVBE

Pri izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe oz. ravni hrupa v varovanih prostorih upoštevamo kazalec hrupa v okolju  Ldan  =  60 dB(A) (preglednica 1 Tehnične smernice).

Raven hrupa v varovanem prostoru določimo z enačbo (točka 2.1. Tehnične smernice):

Lnotri=Lzunaj,2m−R'w,f+Ctr,f+10.logSfA−ΔLfs                                      (1)

kjer so:

Lnotri      - raven hrupa v varovanem prostoru,

Lzunaj,2m   - raven hrupa 2 m od fasade na zunanji strani,

R'wf       - zvočna izolirnost dela fasade, ki pripada varovanemu prostoru,

Sf               - površina dela fasade, ki pripada varovanemu prostoru,

A          - ekvivalentna absorpcijska površina varovanega prostora,

Ctr         - korekcija za spektralno prilagoditev skladno s standardom SIST EN ISO 717-1,

ΔLfs       - korekcija zaradi vpliva oblike fasade, skladno s standardom SIST EN 12354-3.

    - Raven hrupa, ki bo prihajal v učilnico v nadstropju skozi severno fasadno

steno

Vhodni podatki:

- zunanja raven hrupa: 60 dB(A),

- ovrednotena zvočna izolirnost fasadne stene (s korekcijo Ctr ): 31,0 dB,

- površina fasade, ki pripada varovanemu prostoru:  31,5  m2,

- ekvivalentna absorpcijska površina prostora: 58,3 m2 ,

- korekcija zaradi vpliva oblike fasade 0 dB.

Raven hrupa v učilnici:

Lnotri  =  60 – 31 + 10. log (31,5/58,3)   =  26,3 dB(A)

Ekvivalentna raven hrupa v učilnici ne bo presegala dovoljenih mejnih ravni za dnevni in nočni čas.

    - Raven hrupa, ki bo prihajal v prostor knjižnice skozi strop - streho

Vhodni podatki:

- zunanja raven hrupa: 60 dB(A),

- ovrednotena zvočna izolirnost stropa - strehe (s korekcijo Ctr ): 32,0 dB,

- površina stropa, ki pripada varovanemu prostoru:  140,0  m2,

- ekvivalentna absorpcijska površina prostora: 86,7 m2 ,

- korekcija zaradi vpliva oblike fasade 0 dB.

Raven hrupa v knjižnici:

Lnotri  =  60 – 32  + 10. log (140,0/86,7)   =  30,1 dB(A)

Ekvivalentna raven hrupa v knjižnici ne bo presegala dovoljenih mejnih ravni za dnevni in nočni čas.

4.3.3.  Ocena zvočne izolacije ovoje stavbe

Iz rezultatov v točkah 4.3.1. in 4.3.2. je razvidno, da raven hrupa, ki bo iz okolice v varovane prostore prihajal skozi ovoj stavbe, ne bo presegala dovoljenih mejnih ravni        in da zvočna izolacija ovoja stavbe ustreza zahtevam.

  - ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBI

Pri opisu sestave ločilnih elementov so navedeni samo tisti podatki, od katerih je odvisna njihova zvočna izolacija.

  - NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI

    - Ločilna stena med hodnikom in učilnico v nadstropju (C4)

Sestava stene:

| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 cm | 2,5 cm |
| --- | --- |
| podkonstrukcija iz profilov CW 75 vmes 7,5 cm mineralne volne, ( r ≥ 5 kPa.s/m2) | 7,5 cm |
| sistemski izolacijski trak med profili | 0,5 cm |
| podkonstrukcija iz profilov CW 75 vmes 7,5 cm mineralne volne, ( r ≥ 5 kPa.s/m2) | 7,5 cm |
| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 cm | 2,5 cm |

Projektna vrednost ovrednotene zvočne izolirnosti stene:  R'w    =  47 dB

Računska vrednost ovrednotene zvočne izolirnosti stene (po standardu DIN 4109, tabela 23):

R'w,R    =  62 dB

Izračunane vrednosti zvočne izolirnosti stene, vgrajene na stavbi:

| ovrednotena zvočna izolirnost stene R'w | 62 dB |
| --- | --- |
| ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni DnT,w | 65 dB |

Izračun je na prilogi 2.

Ocena zvočne izolirnosti:

Zvočna izolirnost ustreza zahtevam Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah.

    - Vrata med učilnico ali kabinetom in hodnikom

Zvočna izolirnost  Rw vrat med učilnico ali kabinetom in hodnikom, vgrajenih v stavbi, mora znašati najmanj 27 dB.

    - Ločilna stena med kabinetom in učilnico v nadstropju

Sestava stene:

| armiranobetonska stena | 20,0 cm |
| --- | --- |

Projektna vrednost ovrednotene zvočne izolirnosti stene:  R'w    =  52 dB

Ovrednotena zvočna izolirnosti stene:   Rw    =  57,9 dB

Izračunane vrednosti zvočne izolirnosti stene, vgrajene na stavbi:

| ovrednotena zvočna izolirnost stene R'w | 53 dB |
| --- | --- |
| ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni DnT,w | 58 dB |

Izračun je na prilogi 3.

Ocena zvočne izolirnosti:

Zvočna izolirnost ustreza zahtevam Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah.

  - NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI

    - Medetažna konstrukcija med učilnicama v nadstropju in v pritličju (B3)

Sestava medetažne konstrukcije:

| klasični parket | 2,3 cm |
| --- | --- |
| izravnalna masa | 0,2 cm |
| mikroarmiran beton | 5,8 cm |
| izolacija pred udarnim zvokom* npr. AETOLIA AESSE 3000 | 0,8 cm |
| armirana betonska plošča | 28,0 cm |

* Dinamična togost s' sloja izolacije pred udarnim zvokom mora biti  s' ≤ 22 MN/m3.

Projektna vrednost ovrednotene zvočne izolirnosti medetažne konstrukcije:  R'w    =  52 dB

Projektna vrednost ovrednotene normirane ravni zvočnega tlaka udarnega zvoka:

L'n,w  =  58 dB

Izračunane vrednosti:

| ovrednotena zvočna izolirnost medetažne konstrukcije R'w | 62 dB |
| --- | --- |
| ovrednotena normirana raven zvočnega tlaka udarnega zvoka L'n,w | 39 dB |

Izračuna zvočne izolirnosti in ravni zvočnega tlaka udarnega zvoka sta na prilogah 4  in 5.

Ocena zvočne izolirnosti:

Zvočna izolirnost ustreza zahtevam Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah.

    - Medetažna konstrukcija med telovadnico in učilnico v pritličju (B3)

Sestava medetažne konstrukcije:

| klasični parket | 2,3 cm |
| --- | --- |
| izravnalna masa | 0,2 cm |
| mikroarmiran beton | 5,8 cm |
| izolacija pred udarnim zvokom* npr. AETOLIA AESSE 3000 | 0,8 cm |
| armirana betonska plošča | 28,0 cm |

* Dinamična togost s' sloja izolacije pred udarnim zvokom mora biti  s' ≤ 22 MN/m3.

Projektna vrednost ovrednotene zvočne izolirnosti medetažne konstrukcije:  R'w    =  60 dB

Izračunana vrednost:

| ovrednotena zvočna izolirnost medetažne konstrukcije R'w | 63 dB |
| --- | --- |

Izračun zvočne izolirnosti je na prilogi 6.

Ocena zvočne izolirnosti:

Zvočna izolirnost ustreza zahtevam Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah.

6.0.0.  ODMEVNI HRUP - AKUSTIČNA UREDITEV UČILNIC IN TELOVADNICE

Namen akustične ureditve prostorov je zagotoviti v njih primerne akustične pogoje za dejavnosti, ki so jim ti prostori namenjeni (pouk, telesna vzgoja) in zmanjšanje odmevnega hrupa. Akustični pogoji in raven odmevnega  hrupa v prostoru so odvisni predvsem od dolžine odmevnega časa. V akustično neurejenih učilnicah in telovadnici bo odmevni čas precej daljši od optimalnega, prostori bodo odmevni in hrupni. Zato je treba v okviru akustične ureditve prostorov  predvsem skrajšati odmevni čas.

Odmevni čas skrajšamo oz. prilagodimo optimalni vrednosti s povečanjem absorpcije zvoka v prostoru, tj. z namestitvijo materialov in konstrukcij, ki imajo ustrezen koeficient absorpcije zvoka  .

Odmevni čas v učilnicah in telovadnici je v elaboratu izračunan po Sabinovi in Eyringovi enačbi:

TS=0,163.VAcel.+4m.V    (s) ;    Acel.=i=1nSi.αi+j=1kAj                (Sabin)                   (2)

TEy=0,163.V−Scel.log(1−α)+4.mV     (s)      ;       α=Acel.Scel.             (Eyring)                 (3)

Acel je celotna absorpcija zvoka vseh površin in predmetov v prostoru, Si je posamezna površina,αije koeficient absorpcije zvoka te površine, Aj je absorpcija zvoka posameznega predmeta (tudi osebe), α je srednji koeficient absorpcije zvoka in člen 4m.V  je absorpcija zvoka v zraku.

Sabinova enačba je ustreznejša v difuznem zvočnem polju oz. pri manjši absorpciji zvoka v prostoru (α < 0,2), Eyringova pa pri večji.

Z enačbama (6) in (7) so v elaboratu določene tudi površine akustičnih oblog, ki so potrebne za akustično ureditev učilnic in telovadnice.

6.1.0.  Optimalne vrednosti odmevnega časa

Po tehnični smernici TSG - 1-005: 2012, je optimalna vrednost odmevnega časa v učilnicah določena z enačbo:

Topt.  =   0,32. log V  -  0,17                                                             (4)

V  je prostornina učilnice

Optimalni odmevni čas v obravnavanih učilnicah je glede na njihovo prostornino  0,57 s.

Za telovadnice je po tehnični smernici optimalna vrednost odmevnega časa določena z enačbo:

Topt.  =   1,27. log V  -  2,49                                                          (5)

V  je prostornina  telovadnice.

Optimalni odmevni čas v obravnavani telovadnici je glede na njeno prostornino  0,87 s.

Tolerančno območje odmevnega časa po tehnični smernici, je prikazano na diagramu 1.

DIAGRAM  1: Tolerančno območje odmevnega časa

6.2.0.  Akustične obloge, predvidene za akustično ureditev prostorov

6.2.1.  Stropne akustične obloge

Sestava stropnih akustičnih oblog je naslednja:

- AB strop prostora

- medprostor, v njem  5 cm mineralne volne

- perforirana vezana plošča debeline max. 10 mm

Upornost zračnemu toku r mineralne volne je 10 - 20 kPa.s/m2. Mineralna volna je na strani proti perforirani plošči pokrita s steklenim voalom.

Delež perforacije vezane plošče je 20 – 25 %.

Računsko ocenjene vrednosti koeficienta absorpcije zvoka stropne akustične obloge so v tabeli 1.

TABELA  1  -  koeficient absorpcije zvoka stropne akustične obloge

| Frekvenca zvkoka (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficient absorpcije s | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,60 | 0,55 |

6.2.2.  Stenske akustične obloge

Stenske akustične obloge delujejo po načelu ploščnega resonatorja. Sestavljene so iz polne, vezane (furnirane) resonatorske plošče, ki je na podkonstrukciji (npr. lesene letve, kovinski CW profili) pritrjena na steno. Razdalja med resonatorsko ploščo in steno je       5,0 cm. V medprostoru med resonatorsko ploščo in steno je mineralna volna. Razdalja med letvami oz. profili, ki tvorijo podkonstrukcijo, mora biti najmanj 60 cm !

Podatki o stenski akustični oblogi:

- debelina resonatorske plošče:   l  =  6,0 mm  (m' ≈ 4,5 kg/m2)

- razdalja plošče od stene:          d  =  5,0 cm

- debelina mineralne volne v medprostoru:   5,0 cm

- upornost zračnemu toku mineralne volne: r   =  10 - 20 kPa.s/m2

Resonančno frekvenco  fr  ploščnega resonatorja določimo z enačbo:

fr=12.πρ.c2m'.d                                                   (6)

kjer je ρ gostota zraka, c hitrost zvoka v zraku,  m’ površinska masa resonatorske plošče in  d razdalja resonatorske plošče od  stene.

Za stensko akustično oblogo zgoraj opisane sestave, je resonančna frekvenca okoli    110 Hz.

Računsko ocenjene vrednosti koeficienta absorpcije zvoka stenske akustične obloge so v  tabeli 3.

TABELA  3  -  koeficient absorpcije zvoka stenske akustične obloge –

ploščnega resonatorja

| Frekvenca zvkoka (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficient absorpcije s | 0,45 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

6.3.0.  Akustična ureditev učilnic

Za akustično ureditev učilnic so potrebne naslednje površine akustičnih oblog:

- na stropu 55 m2 stropnih akustičnih oblog

- na stenah 25 m2 stenski akustičnih oblog

Dokončno površino akustičnih oblog in njihovo razporeditev na stropu in stenah učilnic določi arhitekt, pri tem pa odstopanja od zgoraj navedenih površin ne smejo biti večja od   ± 10 %.

Frekvenčna odvisnost odmevnega časa v akustično urejeni učilnici je na diagramu 2.

DIAGRAM  2 : Frekvenčna odvisnost odmevnega časa  v akustično

urejeni učilnici

Izračun odmevnega časa je na prilogi 7. Iz rezultatov je razvidno, da bo odmevni čas v akustično urejenih učilnicah v mejah optimalnih vrednosti.

6.4.0.  Akustična ureditev telovadnice

Odmevni čas v akustično neurejeni telovadnici bo v mejah od 2,06 s do 3,58 s in bo presegal optimalne vrednosti (izračun je na prilogi 8).

Za akustično ureditev telovadnice so potrebne naslednje površine akustičnih oblog:

- na stropu 120 m2 stropnih akustičnih oblog

- na stenah  50 m2 stenski akustičnih oblog

Dokončno površino akustičnih oblog in njihovo razporeditev na stropu in stenah telovadnice določi arhitekt, pri tem pa odstopanja od zgoraj navedenih površin ne smejo biti večja od  ± 10 %.

Frekvenčna odvisnost odmevnega časa v akustično urejeni telovadnicii je na diagramu 3.

DIAGRAM  3 : Frekvenčna odvisnost odmevnega časa  v akustično

urejeni telovadnici

Izračun odmevnega časa je na prilogi 9. Iz rezultatov je razvidno, da bo odmevni čas v akustično urejeni telovadnici v mejah optimalnih vrednosti.

6.5.0.   Znižanje ravni odmevnega hrupa v akustično urejenih prostorih

Znižanje ravni odmevnega hrupa ∆L zaradi akustične ureditve prostora (tj. zaradi povečanja absorpcije zvoka v prostoru) ocenimo z enačbo:

ΔL=10.logA0+ΔAAo

(dB)                                                      (7)

kjer je A0 ekvivalentna absorpcijska površina v akustično neurejenem prostoru in ∆A povečanje absorpcije zvoka po akustični ureditvi.

6.5.1.   Znižanje ravni odmevnega hrupa v učilnicah

Ekvivalentna absorpcijska površina A0  v akustično neurejeni učilnici (pri frekvenci zvoka 500 Hz) je 8,8 m2, v akustično urejeni pa 59,3 m2 (priloga 7).

Znižanje ravni odmevnega hrupa ∆L zaradi akustične ureditve učilnice bo 8,3 dB(A).

6.5.2.   Znižanje ravni odmevnega hrupa v telovadnici

Ekvivalentna absorpcijska površina A0  v akustično neurejeni telovadnici (pri frekvenci zvoka 500 Hz) je 19,8 m2, v akustično urejeni pa 78,0 m2  (prilogi 8 in 9).

Znižanje ravni odmevnega hrupa ∆L zaradi akustične ureditve telovadnice bo 6,0 dB(A).

  - HRUP OBRATOVALNE OPREME

  - KLIMAT NAD GARDEROBO TELOVADNICE V KLETI

Predviden je klimat MITSUBISHI GUF–100 RDH4. Po podatkih, ki jih je posredoval projektant strojnih inštalacij, znaša raven emisije hrupa Lp  klimata, na razdalji 1 m od klimata, 39 dB(A).  Raven emisije zvočne moči  LW  določimo po enačbi:

LW  =  Lp   +  20 log r  + 10 log Ω                                            (8)

kjer je r razdalja od klimata (1 m) in Ω prostorski kot sevanja  vira hrupa  (2 π).

Raven emisije zvočne moči  LW  klimata znaša 47,0 dB(A).

Klimat bo nameščen pod stropom garderobe pri telovadnici. Prostor ob klimatu bo od prostora garderobe ločen s pregrado - gipskartonsko ploščo debeline 12,5 mm.

Raven hrupa  Lp  v prostoru ob klimatu doličimo na osnovi ravni emisije zvočne moči LW  klimata, z enačbo:

Lp=Lw+10.logQ4.p.r2+4R                                        (9)

kjer pomenijo Q usmerjenost zvočnega vira, r razdaljo od zvočnega vira in R konstanto prostora.

Če upoštevamo, da je konstanta postora 2,5 (določena na osnovi situacije ob klimatu), znaša raven hrupa Lp,k  v prostoru ob klimatu 49,6 dB(A).

Raven hrupa Lp,g ki bo iz prostora ob klimatu prehajal v prostor garderobe, določimo z enačbo:

Lp,g=Lp,k−Rw+10.logSA                                               (10)

kjer je Rw zvočna izolirnost pregrade, ki loči prostor ob klimatu od garderobe, S površina pregrade in A ekvivalentna absorpcijska površina prostora garderobe.

Zvočna izolirnost Rw pregrade (gipskartonske plošče) je 31 dB, površina pregrade je     16,9 m2, ekvivalentna absorpcijska površina prostora garderobe je 7,6 m2.

Raven hrupa klimata bo v prostoru garderobe znašala 22 dB(A) in ne bo presegala dovoljene mejne ravni.

  - KLIMAT NAD PREHODOM OB KNJIŽNICI

Predviden je klimat MITSUBISHI LGH–100 RX5-E. Po podatkih, ki jih je posredoval projektant strojnih inštalacij, znaša raven emisije hrupa Lp  klimata, na razdalji 1 m od klimata, 37 dB(A). Klimat bo nad prehodom ob knjižnici in bo od prehoda ločen z armiranobetonsko ploščo debeline 16 cm, z zvočno izolirnostjo Rw  52 dB.

Glede na navedeno emisijo hrupa klimata, na namembnost prostora pod klimatom in zvočno izolirnost armiranobetonske plošče, hrup klimata ni problematičen.

  - TOPLOTNA ČRPALKA – ZUNANJA ENOTA

Predvidena je zunanja enota MITSUBISHI PUMY-P112YKM. Po podatkih, ki jih je posredoval projektant strojnih inštalacij, znaša raven emisije hrupa Lp  zunanje enote, na razdalji 1 m od te enote, 51 dB(A).

Raven emisije zvočne moči  LW  zunanje enote, določena po enačbi (8),  je 59 dB(A).

Imisijska raven hrupa Lp,i, ki ga bo v okolju povzročala zunanja enota, je določena na osnovi emisije zvočne moči LW  te enote, po enačbi:

Lp,i   =   LW   –  20 log r  – 10 log Ω                                          (11)

kjer je r razdalja mesta imisije hrupa od vira hrupa (zunanje enote) in Ω prostorski kot sevanja vira hrupa.

Ker bo zunanja enota stala na razdalji ca. 4,5 m od fasadne stene novega prizidka, lahko štejemo, da bo sevala hrup v prostorski kot 2 π.  Imisijska raven hrupa, ki ga bo povzročala zunanja enota, bo pred fasadno steno novega prizidka znašala:

Lpi    =   59   -  20 log 4,5  –  8   =  37,9 dB(A)

Ob upoštevanju neprekinjenega (24 urnega) obrtovanja zunanje enote, so vrednosti kazalcev hrupa naslednje:

Ldan     =   37,9 dB(A)

Lvečer  =   37,9 dB(A)

Lnoč     =   37,9 dB(A)

Ldvn   =   44,3 dB(A)

V kolikor bo obratovalni čas zunanje enote krajši,  bodo tudi vrednosti kazalcev hrupa nižje od navedenih.

Kazalci hrupa, ki ga bo v okolju povzročala toplotna črpalka - zunanja enota, tudi v primeru neprekinjenega 24 urnega obratovanja, v okolici ne bodo presegali mejnih vrednosti, določenih z  Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/05).

8.0.0.   IZRAČUNI - PRILOGE  1 - 9

Viri vhodnih podatkov:

Standard SIST EN 12354 -1 Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori

Standard SIST EN 12354 -2 Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom med prostori

Standard SIST EN 12354 -3 Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 3. del: Izolirnost pred zvokom v zraku iz zunanjosti

Standard DIN 4109 – Zvočna zaščita stavb, primeri izvedbe in računski postopki,

Dodatki 1; 2; 1/A1,

Fasold W., Veres E., Schallschutz und Raumakustik in der Praxis, Huss-Medien

Verlag Bauwesen, Berlin

Fasold W., Sonntag E., Bauphysikalische Entwurfslehre - Bauakustik, VEB Verlag fϋr

Bauwesen, Berlin

PRILOGA  1

IZRAČUN ZVOČNE IZOLIRNOSTI ZUNANJEGA LOČILNEGA ELEMENTA

PO STANDARDU SIST EN 12354 -3

Zunanja ločilna konstrukcija učilnice v 1. nadstropju

Elementi zunanje ločilne konstrukcije:

|  | Element | Površina |
| --- | --- | --- |
| 1 | polni del zunanje stene, beton 20 cm | 11,1 m2 |
| 2 | okna, trislojna zasteklitev | 20,4 m2 |

PODATKI O ZVOČNI IZOLIRNOSTI ELEMENTOV ZUNANJE LOČILNE KONSTRUKCIJE

|  | Element | ZVOČNA IZOLIRNOST R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | Rw(C;Ctr) dB | (Rw + Ctr) dB |
| 1 | armiranobetonska stena | 34 | 45 | 54 | 62 | 70 | 55 (-2;-8) | 47 |
| 2 | okna, trislojna zasteklitev | 23 | 22 | 30 | 36 | 37 | 33(-1;-4) | 29 |

REZULTATI ZA ZUNANJO LOČILNO KONSTRUKCIJO

|  | Razmerje površin | - 10. log τ ( = Rp ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si / Sf | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | (Rw + Ctr) dB |
| 1 | 0,352 | 38,5 | 49,5 | 58,5 | 66,5 | 74,5 | 51 |
| 2 | 0,684 | 24,9 | 23,9 | 31,9 | 37,9 | 38,9 | 31 |

| R' | 24,7 | 23,9 | 31,9 | 37,9 | 38,9 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2m,nT | 28,0 | 27,2 | 35,2 | 41,2 | 42,2 | 34 |

Ovrednotena izolirnost pred zvokom v zraku:   R’w (C,Ctr) =  35 (-1; -4)

R’tr,s,w  =  35 dB

R’tr,s,w  + Ctr =  31 dB

Ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni:   D2m,nT,w   =   38 dB

D2m,nT,w   + Ctr =   34 dB

PRILOGA  2

RAČUN IZOLIRNOSTI PRED ZVOKOM V ZRAKU PO STANDARDU SIST EN 12354 -1

LOČILNA KONSTRUKCIJA:  ločilna stena med hodnikom in učilnico v nadstropju

- dolžina ločilne stene:   9,19 m                    - površina ločilne stene:  31,0 m2

- višina ločilne stene:     3,37 m                    - prostornina sprejemnega prostora: 203,8 m3

PODATKI O KONSTRUKCIJAH

| KONSTRUKCIJA | d (m) | m' (kg/m2) | Edin. (MN/m2) | s' (MN/m3) | Rw (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LOČILNA  STENA

| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |  |  |  |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |  |  |  |
| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |  |  |  |

PODNA KONSTRUKCIJA  1

| klasični parket | 0,023 | 16,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izravnalna masa | 0,002 |  |  |  |  |
| armiran betonski estrih | 0,058 | 133,0 |  |  |  |
| PE folija | - |  |  |  |  |
| AETOLIA AAESSE 3000 | 0,007 |  |  | 22,0 |  |
| arnirana betonska plošča | 0,280 | 640,0 |  |  | 63,3 |

STROP  2

| armiranobetonska plošča | 0,280 | 640,0 |  |  | 63,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STRANSKA STENA  3

| armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |  |  | 57,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STRANSKA STENA  4

| armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |  |  | 57,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IZRAČUN

| Resonančna frekvenca plavajočega poda | 71 Hz |
| --- | --- |

| RDd | 62,0 |  |  |  | 62,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1d | 62,7 | 21,3 | 5,3 | 3,3 | 92,5 |
| R2d | 62,7 | 21,3 | 5,3 |  | 89,2 |
| R3d | 59,9 | 19,8 | 9,6 |  | 89,4 |
| R4d | 59,9 | 19,8 | 9,6 |  | 89,4 |
| RD1 | 62,7 | 21,3 | 5,3 | 3,3 | 92,5 |
| R11 | 63,3 | 26,1 | 5,3 | 5,0 | 99,7 |
| RD2 | 62,7 | 21,3 | 5,3 |  | 89,2 |
| R22 | 63,3 | 26,1 | 5,3 |  | 94,7 |
| RD3 | 59,9 | 19,8 | 9,6 |  | 89,4 |
| R33 | 57,9 | 22,3 | 9,6 |  | 89,8 |
| RD4 | 59,9 | 19,8 | 9,6 |  | 89,4 |
| R44 | 57,9 | 22,3 | 9,6 |  | 89,8 |

Ovrednotena izolirnost pred zvokom v zraku:      R’w     =   61,9 dB

Ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni:   DnT,w   =   65,2 dB

PRILOGA  3

RAČUN IZOLIRNOSTI PRED ZVOKOM V ZRAKU PO STANDARDU SIST EN 12354 -1

LOČILNA KONSTRUKCIJA:  ločilna stena med kabinetom in učilnico v nadstropju

- dolžina ločilne stene:   6,58 m                    - površina ločilne stene:  22,2 m2

- višina ločilne stene:     3,37 m                    - prostornina sprejemnega prostora: 203,8 m3

PODATKI O KONSTRUKCIJAH

| KONSTRUKCIJA | d (m) | m' (kg/m2) | Edin. (MN/m2) | s' (MN/m3) | Rw (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LOČILNA  STENA

| armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |  |  | 57,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PODNA KONSTRUKCIJA  1

| klasični parket | 0,023 | 16,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izravnalna masa | 0,002 |  |  |  |  |
| armiran betonski estrih | 0,058 | 133,0 |  |  |  |
| PE folija | - |  |  |  |  |
| AETOLIA AAESSE 3000 | 0,007 |  |  | 22,0 |  |
| arnirana betonska plošča | 0,280 | 640,0 |  |  | 63,3 |

STROP  2

| armiranobetonska plošča | 0,280 | 640,0 |  |  | 63,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STRANSKA STENA  3

| zastekljena fasadna stena | 0,040 | 54,0 |  |  | 33,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STRANSKA STENA  4

| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |  |  |  |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |  |  |  |
| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |  |  |  |

IZRAČUN

| Resonančna frekvenca plavajočega poda | 71 Hz |
| --- | --- |

| RDd | 57,9 |  |  |  | 57,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1d | 60,6 | 8,8 | 5,3 | 3,3 | 78,0 |
| R2d | 60,6 | 8,8 | 5,3 |  | 74,7 |
| R3d | 45,4 | 19,3 | 8,2 |  | 72,9 |
| R4d | 59,9 | 19,8 | 8,2 |  | 87,9 |
| RD1 | 60,6 | 8,8 | 5,3 | 3,3 | 78,0 |
| R11 | 63,3 | 6,3 | 5,3 | 5,0 | 79,9 |
| RD2 | 60,6 | 8,8 | 5,3 |  | 74,7 |
| R22 | 63,3 | 6,3 | 5,3 |  | 74,9 |
| RD3 | 45,4 | 19,3 | 8,2 |  | 72,9 |
| R33 | 33,0 | 14,3 | 8,2 |  | 55,5 |
| RD4 | 59,9 | 19,8 | 8,2 |  | 87,9 |
| R44 | 62,0 | 29,6 | 8,2 |  | 99,8 |

Ovrednotena izolirnost pred zvokom v zraku:      R’w     =   53,3 dB

Ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni:   DnT,w   =   57,9 dB

PRILOGA  4

RAČUN IZOLIRNOSTI PRED ZVOKOM V ZRAKU PO STANDARDU SIST EN 12354 -1

LOČILNA KONSTRUKCIJA:  medetažna konstrukcija med učilnicama

- površina medetažne konstrukcije:      60,5 m2

- prostornina sprejemnega prostora:  203,8 m3

PODATKI O KONSTRUKCIJAH

| KONSTRUKCIJA | d (m) | m' (kg/m2) | Edin. (MN/m2) | s' (MN/m3) | Rw (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA

| klasični parket | 0,023 | 16,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izravnalna masa | 0,002 |  |  |  |  |
| armiran betonski estrih | 0,058 | 133,0 |  |  |  |
| PE folija | - |  |  |  |  |
| AETOLIA AAESSE 3000 | 0,007 |  |  | 22,0 |  |
| arnirana betonska plošča | 0,280 | 640,0 |  |  | 63,3 |

STRANSKA STENA 1

| zastekljena fasadna stena | 0,040 | 54,0 |  |  | 33,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STRANSKA STENA 2

| armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |  |  | 57,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STRANSKA STENA  3

| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |  |  |  |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |  |  |  |
| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |  |  |  |

STRANSKA STENA  4

| armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |  |  | 57,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IZRAČUN

| Resonančna frekvenca plavajočega poda | 71 Hz |
| --- | --- |

| RDd | 63,3 |  |  | 3,3 | 66,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1d | 48,2 | 12,3 | 8,2 |  | 68,6 |
| R2d | 60,6 | 5,8 | 9,6 |  | 76,0 |
| R3d | 62,7 | 21,3 | 9,6 |  | 93,6 |
| R4d | 60,6 | 8,8 | 8,2 |  | 77,6 |
| RD1 | 48,2 | 12,3 | 8,2 | 3,3 | 71,9 |
| RD2 | 60,6 | 5,8 | 9,6 | 3,3 | 79,3 |
| RD3 | 62,7 | 21,3 | 9,6 | 3,3 | 96,9 |
| RD4 | 60,6 | 8,8 | 8,2 | 3,3 | 80,9 |
| R11 | 33,0 | 27,5 | 8,2 |  | 68,7 |
| R22 | 57,9 | 7,9 | 9,6 |  | 75,4 |
| R33 | 62,0 | 32,6 | 9,6 |  | 104,2 |
| R44 | 57,9 | 11,3 | 8,2 |  | 77,3 |

Ovrednotena izolirnost pred zvokom v zraku:      R’w     =   61,8 dB

Ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni:   DnT,w   =   62,1 dB

PRILOGA  5

RAČUN IZOLIRNOSTI PRED UDARNIM ZVOKOM PO STANDARDU SIST EN 12354-2

LOČILNA KONSTRUKCIJA: medetažna konstrukcija med učilnicama

Prostornina sprejemnega prostora:    203,8 m3

PODATKI O KONSTRUKCIJAH

| KONSTRUKCIJA | d (m) | m' (kg/m2) | Edin. (MN/m2) | s' (MN/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA

| klasični parket | 0,023 | 16,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| izravnalna masa | 0,002 |  |  |  |
| armiran betonski estrih | 0,058 | 133,0 |  |  |
| PE folija | - |  |  |  |
| AETOLIA AAESSE 3000 | 0,007 |  |  | 22,0 |
| arnirana betonska plošča | 0,280 | 640,0 |  |  |

STRANSKA STENA 1

| zastekljena fasadna stena | 0,040 | 54,0 |
| --- | --- | --- |

STRANSKA STENA  2

| armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |
| --- | --- | --- |

STRANSKA STENA  3

| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |
| --- | --- | --- |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |
| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |

STRANSKA STENA  4

| armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |
| --- | --- | --- |

IZRAČUN

| Ovrednotena normirana ekvivalentna raven zvočnega tlaka AB plošče (z malto) Ln,w,eq | 65,7 dB |
| --- | --- |
| Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ΔLw | 29 dB |
| Srednja površinska masa stranskih konstrukcij m'sred. | 256 kg/m2 |
| Korekcija zaradi stranskega prenosa zvoka K | 2 dB |

Ovrednotena normirana raven zvočnega tlaka udarnega zvoka:     L’n,w   =  38,7 dB

Ovrednotena standardna raven zvočnega tlaka udarnega zvoka:   L’nT,w  =   30,4 dB

PRILOGA  6

RAČUN IZOLIRNOSTI PRED ZVOKOM V ZRAKU PO STANDARDU SIST EN 12354 -1

LOČILNA KONSTRUKCIJA:  medetažna konstrukcija med telovadnico in učilnico

- površina medetažne konstrukcije:      60,5 m2

- prostornina sprejemnega prostora:  203,8 m3

PODATKI O KONSTRUKCIJAH

| KONSTRUKCIJA | d (m) | m' (kg/m2) | Edin. (MN/m2) | s' (MN/m3) | Rw (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA

| klasični parket | 0,023 | 16,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izravnalna masa | 0,002 |  |  |  |  |
| armiran betonski estrih | 0,058 | 133,0 |  |  |  |
| PE folija | - |  |  |  |  |
| AETOLIA AAESSE 3000 | 0,007 |  |  | 22,0 |  |
| arnirana betonska plošča | 0,280 | 640,0 |  |  | 63,3 |

STRANSKA STENA 1

| 1. del: armiranobetonska stena | 0,300 | 690,0 |  |  | 64,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. del: zastekljena fasadna stena | 0,040 | 54,0 |  |  | 33,0 |

STRANSKA STENA 2

| 1. del: zastekljena fasadna stena | 0,040 | 54,0 |  |  | 33,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. del: armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |  |  | 57,9 |

STRANSKA STENA  3 (samo v učilnici)

| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |  |  |  |
| stenski profili CW 75, vmes min. volna | 0,075 | 6,0 |  |  |  |
| dvojne gipskartonske plošče 2 x 1,25 | 0,025 | 12,5 |  |  |  |

STRANSKA STENA  4

| armiranobetonska stena | 0,200 | 460,0 |  |  | 57,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IZRAČUN

| Resonančna frekvenca plavajočega poda | 71 Hz |
| --- | --- |

| RDd | 63,3 |  |  | 3,3 | 66,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1d | 63,9 | 5,7 | 8,2 | 3,3 | 81,1 |
| R2d | 48,2 | 12,3 | 9,6 | 3,3 | 73,4 |
| R4d | 60,6 | 8,8 | 9,6 | 3,3 | 82,3 |
| RD1 | 48,2 | 12,3 | 8,2 |  | 68,7 |
| RD2 | 60,6 | 5,8 | 9,6 |  | 76,0 |
| RD3 | 62,7 | 15,9 | 8,2 |  | 86,8 |
| RD4 | 60,6 | 8,8 | 9,6 |  | 79,0 |
| R11 | 57,9 | 7,9 | 8,2 |  | 74,0 |
| R22 | 57,9 | 7,9 | 9,6 |  | 75,4 |
| R44 | 57,9 | 7,9 | 9,6 |  | 75,4 |

Ovrednotena izolirnost pred zvokom v zraku:      R’w  =   62,6 dB

PRILOGA  7

PRILOGA  8

PRILOGA  9