IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:                       Osnovna šola Koseze

Lokacija stavbe:                   Ljubljana

Odgovorni vodja projekta:    Peter Zupan, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-0801

Izdelovalec elaborata:          Savo Volovšek, univ.inž.fizike

Datum izdelave projektne dokumentacije: april 2014

Elaborat izdelan (ustrezno obkroži):     a) po smernici

b) po zadnjem stanju tehnike

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

- mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)

- izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

| Ldan = 60 dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- |

Zvočna izolacija ovoja stavbe

|  |  |  |  | Načrtovani ukrep | Izvedeni ukrep |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ločilni element ali prostor |  | - Projektne vrednosti |  | - Izračunane vrednosti | - Izmerjene vrednosti |  |
| Oznaka/ pozicija | Element ali sklop elementov | Oznaka veličine (enota) |  |  |  | Ustreza (da/ne) |
| ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Severna fasadna stena učilnice v nadstr. | R'w (dB) | - | ≥ 35(-1;-4) |  |  |
| ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Strop - streha knjižnice | R'w (dB) | - | 38(-;-6) |  |  |

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

|  |  |  |  | Načrtovani ukrep | Izvedeni ukrep |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ločilni element ali prostor |  | Projektne vrednosti |  | Izračunane vrednosti | Izmerjene vrednosti |  |
| Oznaka/ pozicija | Element ali sklop elementov | Oznaka veličine (enota) |  |  |  | Ustreza (da/ne) |
| NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Ločilna stena med hodnikom in učilnico v nadstropju (v steni so vrata) | R'w (dB) | 47 | 62 |  |  |
| 5.1.2. | Vrata med učilnico in hodnikom ter med kabinetom in hodnikom | R'w (dB) | 27 |  |  |  |
| 5.1.3. | Ločilna stena med kabinetom in učilnico v nadstropju | R'w (dB) | 52 | 53 |  |  |
| NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Medetažna konstrukcija med učilnicama v nadstrpju in pritličju | Rw (dB) | 52 | 62 |  |  |
|  |  | L'n,w (dB) | 58 | 39 |  |  |
| 5.2.2. | Medetažna konstrukcija med telovadnico in učilnico | Rw (dB) | 60 | 63 |  |  |

Odmevni hrup

|  |  |  |  | Načrtovani ukrep | Izvedeni ukrep |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projektne vrednosti |  | Izračunane vrednosti | Izmerjene vrednosti |  |
| Oznaka/ pozicija | Prostor | Oznaka veličine (enota) |  |  |  | Ustreza (da/ne) |
| 6.3.0. | Učilnica | Topt. (s) | 0,57 | 0,57 ± 20 % |  |  |
| 6.4.0. | Telovadnica | Topt. (s) | 0,87 | 0,87 ± 20 % |  |  |

Hrup obratovalne opreme

| OBRATOVALNA OPREMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Načrtovani ukrep | Izvedeni ukrep |  |
|  |  | Projektne vrednosti |  | Izračunane vrednosti | Izmerjene vrednosti |  |
| Oznaka/ pozicija | Prostor | Oznaka veličine (enota) |  |  |  | Ustreza (da/ne) |
| 7.1.0. | Klimat nad garderobo telovadnice | LAF,max dB(A) | < 40 | < 25 |  |  |
| 7.3.0. | Toplotna črpalka – zunanja enota, hrup, ki ga povzroča v okolju | Lnoč dB(A) | < 48 | < 40 |  |  |

Opombe (izdelovalca izkaza in merilca) - Številke v stolpcu ″oznaka/pozicija″ pomenijo oznake (številke) v elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah.

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: