| 1.1 | NASLOVNA STRAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL, Zarnikova ul. 3, 1104 LJUBLJANA (ime, priimek in naslov investitorja oz. njegov naziv in sedež) |  |  |  |
| OBJEKT: Novogradnja stanovanjsko – poslovnega objekta POLJE IV (poimenovanje objekta) |  |  |  |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI (IDZ, PGD, PGD, PZI, PID) |  |  |  |
| ZA GRADNJO: NOVA GRADNJA (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) |  |  |  |
| PROJEKTANT: ESPLANADA d.o.o., Slovenska vas 8, 8232 ŠENTRUPERT Žig: Podpis: (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) |  |  |  |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: Jože Cugelj, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1516 Žig: Podpis: (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |  |  |
| ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: Številka projekta: 01/07-2016 Številka načrta: 33/2016 Številka izvoda: 1 2 3 4 5 Kraj in datum izdelave: Slovenska vas, MAREC 2017 (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) |  |  |  |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Branko Hojnik, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A-0949 Žig: Podpis: (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |  |  |

| 1.2 | KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE |
| --- | --- |

| 1.1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 1.2 | Kazalo vsebine načrta arhitekture |
| 1.3 | Izjava odgovornega projektanta načrta |
| 1.4 | Tehnično poročilo |
| 1.5 | Popis gradbenih in obrtniških del |
| 1.6 | Grafične priloge |

| 1.4 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

| A/ | PROJEKTNA NALOGA : |
| --- | --- |

Investitor namerava na lokaciji 708/3, 711/1, 712/3, 714/5, 714/8, 714/9, vse k.o. (1772) Slape, postaviti večstanovanjsko stavbo s knjižnico z dvorano in lekarno v pritličju,  ter skupnimi prostori z garažo v kleti, višinskega gabarita K+P+4N.

Predvidena stanovanja in bivalne enote bodo namenjena upravičencem za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem.

Obravnavane zemljiške parcele se nahajajo na vzhodnem delu Ljubljane ob cesti Polje.

Namensko rabo območja CU-osrednja območja centralnih dejavnosti, določajo veljavni prostorski akti EUP PO-898(DEL).

Cesta Polje obravnavano območje omejuje na vzhodni in južni strani. Severno od območja stojijo večstanovanjske stavbe s poslovnimi dejavnostmi v pritličju. Ob zahodni meji stojita pritlični objekt in starejša večstanovanjska stavba.

Za predvideno gradnjo je bil na podlagi idejne zasnove, št. A-15-014-IDZ, oktober 2015, izdelovalec Šabec Kalan Šabec-arhitekti, projektnih nalog za stanovanjski del, lekarno ter knjižnico, naknadnih želja investitorja in medsebojnih usklajevanj s projektantom izdelan in decembra 2016 potrjen IDP, podlaga za izdelavo projektne dokumentacija PGD št 01/07-2016, januar 2017, izdelovalec Pro HBH d.o.o.

Gradnja se be izvajala fazno, prav tako se bodo predvidoma ločeno pridobivala uporabna dovoljenja.

Faze gradnje:

- F1 - stanovanjski del s skupnimi prostori

- F2 - knjižnica

- F3 - dvorana

- F4 - lekarna

| B/ | ARHITEKTONSKI PODATKI : |
| --- | --- |

| namembnost objekta | Stanovanjsko – poslovni objekt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zahtevnost gradnje | Zahteven objekt |  |  |
| velikost objekta | zazidana površina |  | 1.803,30 m² |
|  | bruto tlorisna površina |  | 7.982,45 m² (*8.715,63 m²) |
|  | neto tlorisna površina |  | 6.739,28 m² (*7.492,50 m²) |
|  | bruto prostornina |  | 25.404,90 m3 |
|  | neto prostornina |  | 18.650,95 m3 |
| ocenjena vrednost objekta (GO) | 3.882.850,93 € (brez DDV) |  |  |
| horizontalni gabarit: | Klet: 50,50 x 35,50 m + 2 x 5,46 x 0,78 m (stopnišči) + 2 x 1,34 x 12,80 m (jaški za odvod zraka) Pritličje: 50,52 x 35,52 m + 2 x 5,52 x 0,80 m (stopnišči) Nadstropja 2-4: Lamela I 44,31 x 11,81 m + 5,52 x 0,78 m (stopnišče) + 8 x 2,60 x 1,24 m (balkoni) Lamela II 44,31 x 11,81 m + 5,52 x 0,78 m (stopnišče) + 7 x 2,60 x 1,24 + 1,55 x 2,60 m (balkoni) |  |  |
| vertikalni gabarit: | K + P + 4N |  |  |
| največja višina objekta: | 18,89 m (nad koto pritličja ±0,00) |  |  |
| naklon strehe in kritina: | Lamela I in II: ravna streha z atiko / prodec 15° (stopnišči) / Al pločevina ravna streha (balkoni) / Al pločevina Terasa (1. nadstropje): ravna streha / betonske plošče, ekstenzivna zazelenitev Atrij (pritličje): ravna streha / betonske plošče |  |  |
| smer slemena: | S – J (samo stopnišči obeh lamel) |  |  |
| konstrukcija: | temelji: | AB temeljna plošča |  |
|  | klet in pritličje: | Stene: armiranobetonske Plošče: armiranobetonski |  |
|  | nadstropja 2-4: | Stene: križno lepljen les (CLT) Plošče: križno lepljen les (CLT) Streha: leseni stropniki |  |
|  | predelne stene: | Mavčno kartonske Lesene štaketne stene (shrambe) |  |
|  | fasada: | Tankoslojna kontaktna fasada in keramika (pritličje) Tankoslojna kontaktna fasada (nadstropja 2-4) |  |
|  | stavbno pohištvo: | Okna: PVC Vrata: različna glede namen (glej v nadaljevanju tehničnega poročila) |  |

OPOMBA:

- *vključno z atrijem v pritličju in terasama v 1. nadstropju

| C/ | TEHNIČNO POROČILO : |
| --- | --- |

- LOKACIJA

Parc.št. 708/3, 711/1, 712/3, 714/5, 714/8, 714/9, vse k.o. 1772 - Slape

- FUNKCIONALNA ZASNOVA

Uvoz na parcelo bo urejen s ceste Polje na jugu. Dostopi do objekta bodo možni z vseh strani, delno z javnih, delno z internih površin.

Vsi dostopi bodo ustrezno urejeni in označeni tudi za gibalno in senzorno ovirane uporabnike, ter urejeni brez grajenih ovir.

V štirih nadstropjih stavbe je v dveh ločenih lamelah (lamela I – vzhodna lamela, lamela II. – zahodna lamela) načrtovanih skupaj 48 stanovanj in 16 bivalnih enot  Vsaka stanovanjska lamela bo dostopna iz vhodnega nadstreška v pritličju, preko vetrolova in požarnega stopnišča z dvigalom. V prvem nadstropju bo iz hodnika vsake posamezne stanovanjske lamele prehod do zunanjih teras, na katerih se uredi zunanje površine namenjene druženju.

V pritličju stanovanjskih lamel, bosta umeščeni kolesarnici. V kleti bodo locirane shrambe za potrebe stanovanj, po dve strojnici ločeno za vsako lamelo in v kleti lamele I dodatna prostora za shrambo koles.

V kleti bo umeščeno skupno 34 parkirnih prostorov (od tega 5 za invalide) dostopnih iz uvoza, lociranega na južni strani objekta v pritličju. Uvoz v klet bo omogočen preko klančine.

Prostori lekarne bodo locirani v pritličju na jugo-vzhodnem delu objekta. Službeni vhod v lekarno bo dostopen iz pokritega prostora pred uvozom v garažo, vhod za stranke pa z zunanjega platoja na vzhodu. Preko nadstreška in vetrolova bo vhod v prostor za stranke s prodajnim pultom. Od tod bo preko hodnika dostop do pisarne vodje, materialke, prostor za izdelavo magistralnih zdravil, pomivalnice, čajne kuhinje, garderobe s sanitarijami osebja, ter sprejemnica s službenim vhodom.

V severnem delu pritličja bo umeščena knjižnica. Vhod za stranke bo umeščen na severu objekta. Knjižnica bo dostopna preko vetrolova, opremljenega z avtomatskimi drsnimi vrati, kjer bo nameščen senzor za kontrolo izhoda. V tem delu bo umeščen centralni pult za izdajo in vračanje gradiva. V večjem prostoru knjižnice bo umeščen oddelek za otroke, s prostorom v katerem bo pravljična soba, ki ga bo možno tudi zapreti.

V knjižnici bo še prostor za odrasle s čitalnico, ter prostor za mladostnike z ločeno kreativnico. Osebju bo namenjena manjša čajna kuhinja, umeščena ob centralnem pultu, prostor za zaposlene, dostopen iz hodnika iz katerega bodo dostopne sanitarije za goste in zaposlene, prostor čistil, ter kotlarna za potrebe knjižnice.

Po hodniku bo prehod do avle pred večnamensko dvorano, ki bo imela tudi ločen vhod dostopen s platoja na vzhodu. Za potrebe dvorane so predvidene tudi ločene sanitarije.

Iz večnamenske dvorane, bo dostopna shramba rekvizitov.

Iz knjižnice in večnamenske dvorane bo možen prehod na večji atrij, umeščen v centru objekta, ki bo služil mirnim zunanjim aktivnostim.

Za potrebe shranjevanja komunalnih odpadkov bo v pritličju ob uvozu v klet lociran zaprt prostor za zbiranje odpadkov (EKO otok).

Zunanje površine bodo oblikovane tako, da bodo stanovalcem v največji meri zagotavljale mirno in udobno bivanje, brez grajenih ovir in urejene pregledno.

Otroška igrišča se uredi na zelenicah zahodno in severno od objekta. Terasi v nadstropju namenjeni druženju stanovalcev se delno ekstenzivno ozeleni, delno tlakuje, opremi s klopmi, ter primerno ogradi in z ozelenitvijo loči od površin pred okni stanovanj.

Na zunanjih utrjenih površinah se uredi prostor za druženje stanovalcev in parkiranje koles.

Ob cestah na jugu in vzhodu se uredi 13 parkirnih zunanjih mest za parkiranje avtomobilov, od tega eno za invalide.

25 PM za potrebe objekta bo trajno zagotovljenih na obstoječem severnem parkirišču kompleksa Polje III, v lasti investitorja.

Meritve porabe se izvede ločeno za vsa stanovanja, skupne prostore z dvorano, knjižnico in za lekarno.

- OBLIKOVANJE

Objekt bo v pritličju pravokotne tlorisne oblike, dimenzij  35,52 x 50,52 m, s po enim stopniščem ob vzhodni in zahodni lameli, dimenzij 0,80 x 5,52 m. V osrednjem delu bo v  centru pritličja umeščen atrij, dimenzije 13,18 x 11,94 m.

Na pritličen podstavek bosta v smeri S - J v štirih etažah postavljeni dve pravokotni lameli  tlorisne dimenzije 11,81 x 44,31 m. Prva lamela bo umeščena na V, druga na Z strani objekta.

Kletna etaža bo pravokotne tlorisne oblike, dimenzije 35,50 x 50,50 m, s po enim stopniščem ob vzhodni in zahodni lameli, dimenzij 0,78 x 5,46 m, ter prezračevalnima jaškoma na jugu in severu,  dimenzij 1,34 x 12,80 m. Klet bo v celoti vkopana.

Streha pritličja bo ravna pohodna terasa, streha lamel bo ravna, delno pohodna.

Fasada objekta bo delno strukturna, izpostavljeni deli fasade v pritličju bodo obloženi s fasadno keramiko.

- KONSTRUKCIJA

Objekt bo temeljen temeljni plošči, ležeči na utrjenem tamponu.

Konstruktivni material objekta v kleti in pritličju ter stopniščih z dvigali bo armirani beton. Temeljna plošča debeline 40 cm bo iz vodotesnega betona.

Nadstropja objekta bodo v montažni leseni izvedbi v kombinaciji križno lepljenih plošč – CLT (stropne plošče in nosilne stene) in stropnikov položenih preko vertikalnih nosilnih elementov zgornje etaže (strop 4. nadstropja - streha). Konstrukcija bo proizvedena industrijsko iz sklopov elementov, ki morajo imeti pridobljeno evropsko tehnično soglasje CE.

- FINALNE OBDELAVE

Podi :

- granitogres / keramika:	klet:	skupna shramba, shrambi koles, hodniki in predprostor, strojnici, stopnišči

pritličje:	stopnišči, nadstreški, vetrolovi in predprostori, prostor za hišnika, sanitarni in drugi mokri prostori (čistila), sprejem (lekarna)

nadstropja 1-4:	vetrolova in nadstreška (samo 1.nadstr.), strojnici (samo 2.nadstr.), stopnišči, hodniki, kopalnice, balkoni

- vinil	pritličje:	prostori knjižnice, dvorane in lekarne

- lamelni parket:	nadstropja 1-4:	predsobe, dnevni prostori in sobe stanovanj

- prane betonske plošče:	pritličje:	pohodni del atrija

1.nadstropje:	pohodni del teras

-	ekstenzivna vegetacija:	pritličje:	zazelenjeni del atrija

1.nadstropje:	zazelenjeni del teras

- protiprašni premaz:	klet:	shrambe stanovanj, dno jaška dvigala

pritličje:	kolesarnici, dno inštalacijskega jaška

- asfalt:	klet:	garaža, parkirišče motorji, klančina

pritličje:	uvoz, dostavni plato, eko otok

Stene:

Splošno: stene iz armiranega betona v kleti in pritličju, nosilne stene iz križno lepljenega lesa (CLT) v 1. – 4. nadstropju in lahko mavčno kartonske montažne predelne stene (npr. Knauf).

- oplesk s pralno zaščito:	stopnišča, hodniki in vetrolovi, prostori knjižnice, dvorane in lekarne

- keramične ploščice:	mokri prostori (polaganje do stropa v lepilo)

- premaz za les:	vidne lesene stene dnevnih prostorov stanovanj

- vidni beton:	garaža, parkirišče motorji

- oplesk:	vsi ostali prostori

Stropi:

Splošno: stropni plošči kleti in pritličja iz armiranega betona, stropne plošče 1. – 3. nadstropja iz križno lepljenega lesa (CLT) in streha iz stropnikov (strop 4. nadstropja)

- klasični spuščeni stropi:	vetrolovi in hodniki stanovanjskega dela objekta

- kasetni spuščeni stropi:	mineralni:	delovni prostori knjižnice, dvorane in lekarne

kovinski:	mokri prostori knjižnice, dvorane in lekarne

- oplesk:	vsi ostali prostori

Okna, balkonska vrata:

#### PVC okvir, Uw ≤ 1,30 W/m2K

#### zasteklitev z izolativnim steklom (vsaj dvojni termopan), Ug ≤ 1,1 W/m2K

#### Al žaluzije  š=80 mm, vgrajene v podometno omarico, mono pogon

#### balkonska vrata z nizkim pragom

#### v sklopu zgornjega okvirja vgrajena rešetka za kontrolirano prezračevanje stanovanjskih prostorov (Schüco Corona Vento ali pd.)

#### Okna namenjena mehanskemu odvodu dimnih plinov morajo imeti skladno s ŠPV vgrajen zatič, ki preprečuje zapiranje kril.

Vrata:

- vhodna vrata v stanovanjske lamele: jekleni prašno barvan okvir, zastekljeno z varnostnim izolativnim steklom, Uw ≤ 1,30 W/m2K, električna ključavnica, enokrilna avtomatska, odpiranje s kartico in preko domofona, kljuka po SIST EN 179, svetla odprtina min. 91/210;

- vhodna vrata stopnišč: požarna EI 30-C3, jekleni prašno barvan okvir, zastekljeno s požarno odpornim steklom, cilindrična ključavnica, samozapiralo, enokrilna, kljuka po SIST EN 179, svetla odprtina min. 91/210;

- vhodna vrata za stranke knjižnice: jekleni prašno barvan okvir, zastekljeno z varnostnim izolativnim steklom, Uw ≤ 1,30 W/m2K, drsna avtomatska, svetla odprtina min. 91/210, kontrola izhoda;

- vhodna vrata za stranke lekarne: jekleni prašno barvan okvir, zastekljeno z varnostnim izolativnim steklom, Uw ≤ 1,30 W/m2K, drsna avtomatska, svetla odprtina min. 91/210, dodatno varovanje s kovinsko mrežo;

- vhodna vrata stanovanj: požarna EI 30, cilindrična ključavnica z več točkovnim zapiranjem, trojno nasadilo, zvočna izolativnost 37 dB, svetla odprtina min. 91/210, kukalo, kovinska ploščica s številko stanovanja.

Krilo: sredica iz masivnega lesenega okvirja in iverokal plošče obojestransko obložena z vlakneno ploščo (d=3,2 mm), finalno obdelano z gladkim ultrapasom in ABS robnimi nalimki, z vgrajenim sistemom proti krivljenju krila,

Podboj: kovinski suho montažni, prašno barvan;

- notranja vrata stanovanj: kompozitno krilo s folijo in ABS nalimkom s posnetimi robovi, kljuka in navadna ključavnica.

Vsa vrata naj imajo ustrezne tipske podboje (suho montažne) s posnetimi robovi in tesnili v pripirah.

- notranja vrata knjižnice: kompozitno krilo s folijo in ABS nalimkom s posnetimi robovi, kljuka in cilindrična ključavnica.

Vsa vrata naj imajo ustrezne tipske podboje (suho montažne) s posnetimi robovi in tesnili v pripirah.

- notranja vrata lekarne: kompozitno krilo s folijo in ABS nalimkom s posnetimi robovi, kljuka in cilindrična ključavnica.

Vsa vrata naj imajo ustrezne tipske podboje (suho montažne) s posnetimi robovi in tesnili v pripirah.

Določena vrata v lekarni so drsna, s polnimi ali steklenimi krili po projektu opreme.

- vrata vzporednih prostorov: kovinski suho montažni prašno barvan podboj, kovinsko krilo, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem;

- požarna vrata vzporednih prostorov: požarna EI 30-C3, kovinski suho montažni prašno barvan podboj, kovinsko krilo, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem, kljuka po SIST EN 179, samozapiralo;

- dvižna vrata na uvozu v klet: kovinska avtomatska dvižna vrata, delno ali v celoti mrežaste izvedbe (svetla površina skladno s ŠPV min. 1 m2), daljinsko odpiranje vrat s kartico in čitalcem na stebričku na uvozu, induktivna zanka na izvozu;

- vrata knjižnica – stopnišče 2: požarna EI 30-C3, kovinski suho montažni prašno barvan podboj, kovinsko krilo, električna cilindrična ključavnica z rezervnim napajanjem v primeru evakuacije, kljuka po SIST EN 179, samozapiralo;

- vrata shramb stanovanj: lahka lesena, zaklepanje z obešanko.

Vsa avtomatska vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti rezervno napajanje v primeru evakuacije!

Ograje:

- jeklena, prašno barvana konstrukcija ograj in stopniščnih držal

Fasada:

- izolacijska fasada, finalno lepljena fasadna keramika (pritličje)

- izolacijska kontaktna fasada, tankoslojni silikatni omet (nadstropja in del pritličja), barva v zemeljskih barvah.

Vse stike fasadnih površin z različno finalno obdelavo, različnih tipov ali debelin izolacij ter stike fasade s stavbnim pohištvom ipd. je potrebno obdelati z ustreznimi tipskimi dilatacijskimi in odkapnimi profili izbranega fasadnega sistema. Dilatacijske profile je potrebno vgraditi tudi na mestih, kjer bi se posledice delovanja (predvsem) lesene konstrukcije lahko pokazale tudi na fasadi (horizontalno v višini medetažnih plošč). V primeru izvedbe ETICS (EPS) fasade je potrebno nad odprtinami v pasu najmanj 20 cm in še 30 cm levo in desno nad odprtino vgraditi negorljivo izolacijo.

Streha :

- ravna streha pritličja (terasi v 1. nadstropju) in kleti (atrij v pritličju) (naklon 2%): plošča AB liti beton, DUO streha, hidro in toplotna izolacija, betonske plošče, delno ekstenzivna ozelenitev;

- ravna streha lamel (naklon 2%): lesena strešna konstrukcija, DUO streha, hidro in toplotna izolacija, finalno prodec, delno betonske plošče;

- poševni strehi stopnišč (naklon 15°): lesena strešna konstrukcija, AL barvna pločevina;

- ravne strehe balkonov (naklon 2%): lesena strešna konstrukcija, AL barvna pločevina.

Krovsko kleparski izdelki:

Krovsko kleparske izdelke se izvede iz barvane Al pločevine. Mesta priključkov na vertikale na strehi in v atriju se ogreva. Na strehi se izvede varnostne prelive.

- KVADRATURE

6.1 BRUTO TLORISNA POVRŠINA (Pb)

6.1.1 Stanovanja

|  | Lamela I | Lamela II | ostalo | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klet | 312,26 | 237,71 | 1.285,60 | 1.835,57 m2 |
| Pritličje | 82,88 + *4,28 | 142,16+*4,29 | 70,34 + *214,93 | 518,87 m2 |
| 1.nadstropje | 524,80 + **310,88 | 524,80 + **322,88 |  | 1.683,36 m2 |
| 2.nadstropje | 527,61 + *25,76 | 527,61 + *26,57 |  | 1.107,55 m2 |
| 3.nadstropje | 527,61 + *25,76 | 527,61 + *26,57 |  | 1.107,55 m2 |
| 4.nadstropje | 527,61 + *25,76 | 527,61 + *26,57 |  | 1.107,55 m2 |
| Streha | 35,44 | 35,44 |  | 70,88 m2 |
| Bruto površina stanovanja (Pb) skupaj: |  |  |  | 7.431,33 m2 |

OPOMBI:

- *odprti prostori

- **odprti prostori vključno s teraso

6.1.2 Knjižnica z dvorano

| Pritličje | 917,47+*169,46 m2 |
| --- | --- |
| Bruto površina knjižnica z dvorano (Pb) skupaj: | 1.086,93 m2 |

OPOMBA:

- *odprti prostori vključno z atrijem

6.1.3 Lekarna

| Pritličje | 196,28+*1,40 m2 |
| --- | --- |
| Bruto površina lekarna (Pb) skupaj: | 197,68 m2 |

6.1.4 Bruto objekt skupaj

| Stanovanja | 7.431,33 m2 |
| --- | --- |
| Knjižnica z dvorano | 1.086,93 m2 |
| Lekarna | 197,68 m2 |
| Bruto površina objekt (Pb) skupaj: | 8.715,94 m2 |

6.2 NETO TLORISNA POVRŠINA (Pn)

6.2.1 Stanovanja

|  | Lamela I | Lamela II | ostalo | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klet | 264,00 | 202,06 | 1.224,49 | 1.690,54 m2 |
| Pritličje | 64,74 + *4,28 | 117,03+*4,29 | 57,87 + *95,75 | 363,97 m2 |
| 1.nadstropje | 430,39 + **308,92 | 430,22 + **320,92 |  | 1.490,33 m2 |
| 2.nadstropje | 432,84 + *23,80 | 432,48 + *24,61 |  | 913,73 m2 |
| 3.nadstropje | 433,12 + *23,80 | 433,15 + *24,61 |  | 914,68 m2 |
| 4.nadstropje | 433,12 + *23,80 | 433,15 + *24,61 |  | 914,68 m2 |
| Streha | 21,41 | 21,41 |  | 42,82 m2 |
| Neto površina stanovanja (Pn) skupaj: |  |  |  | 6.330,78 m2 |

OPOMBI:

- *odprti prostori

- **odprti prostori vključno s teraso

6.2.2 Knjižnica z dvorano

| Pritličje | 820,11+*169,46 m2 |
| --- | --- |
| Neto površina knjižnica z dvorano (Pn) skupaj: | 989,57 m2 |

OPOMBA:

- *odprti prostori vključno z atrijem

6.2.3 Lekarna

| Pritličje | 170,75+*1,40 m2 |
| --- | --- |
| Neto površina lekarna (Pn) skupaj: | 172,15 m2 |

6.2.4 Neto objekt skupaj

| Stanovanja | 6.330,78 m2 |
| --- | --- |
| Knjižnica z dvorano | 989,57 m2 |
| Lekarna | 172,15 m2 |
| Neto površina objekt (Pn) skupaj: | 7.492,50 m2 |

6.3 Bruto prostornina

Bruto prostornina (Vb):                                                                               25.404,90 M3

6.4 Neto prostornina

Neto prostornina (Vn):                                                                                 18.650,95 M3

- ZAŠČITA PRED VLAGO

Objekt bo pred talno vlago zaščiten z ustrezno izvedbo konstrukcij pod terenom: Temeljna plošča bo iz vodotesnega betona, ostale vkopane konstrukcije (obodne stene kleti, poglobitve za jaške) bodo hidro izolirane.

Pred padavinskimi vodami bo objekt ščitila ustrezno izbrana in položena strešna kritina, s kleparskimi detajli. Padavinske vode s streh, teras in atrija bodo odvedene preko odvodnih cevi in peskolovov v meteorno kanalizacijo in ponikanje.

Fasada objekta bo nudila zaščito fasadnih sten pred meteornimi vodami.

Okna in vrata na fasadah morajo biti izvedeni tako, da bo preprečen vdor padavinskih vod v objekt.

Površine ob objektu bodo nagnjene od objekta in speljane v meteorno kanalizacijo.

Okrog objekta bo izvedena drenaža.

- ZAŠČITA PRED POŽAROM

Za projektirani objekt je bila v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD izdelana študija požarne varnosti (ŠPV) št. 0174-12-16 SPV, skladno z 8. Členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS št. 31/2004), v skladu s švicarskimi VKF smernicami.

Obravnavani objekt je oddaljen od relevantnih mej na S cca 9 m, na V cca 10 m, na J cca 13,5 m ter na Z cca 5,6 do 8 m.

Objekt je razdeljen na požarne cone in sektorje, ki jih med seboj ločujejo ustrezni požarno odporni gradbeni materiali, oziroma požarna vrata skladno s ŠPV. Vsi prehodi med požarnimi conami in sektorji se ustrezno požarno obdelajo. V prezračevalnih kanalih, ki prečkajo meje požarnih con oz. sektorjev so predvidene požarne lopute.

V objektu je predviden avtomatski sistem javljanja požara (JP).

Predviden je mehaničen odvod dimnih plinov (ODT), v garaži s pomočjo premičnih ventilatorjev in fiksnih odprtin za odzračevanje.

Predvidene evakuacijske poti in vrata ustrezne širine in primerno opremljene z varnostno razsvetljavo (VR) iz objekta vodijo na prosto in na zbirna mesta.

Za začetno gašenje so predvideni notranji hidranti in gasilni aparati, za nadaljnje gašenje pa dva obstoječa zunanja hidranta, locirana v primerni razdalji od objekta.

Ob objektu so za gasilce predvidene ustrezne delovne površine.

Pregled minimalnih požarnih zahtev za vgrajene konstrukcije iz ŠPV:

- nosilna konstrukcija R60

- mejni elementi požarnega sektorja/celice - etaže REI 60

- mejni elementi požarnega sektorja/celice - evakuacijske poti EI 30

- vertikalne evakuacijske poti - stopnišča REI 60, K30-RF1

- vrata na mejah požarnih sektorjev/celic s samozapirali EI 30-C3

- vrata na mejah požarnih sektorjev/celic v stanovanja EI 30

- zunanje stene v pritličju skladno z risbo v PŠV REI 60

Pregled minimalnih požarnih zahtev za vgrajene obložne materiale iz ŠPV:

- garaža (stena, strop) A2-s1,d0; (tla) Bfi-s1

- evakuacijska stopnišča (stena, strop) A2-s1,d0; (tla) Bfi-s1

- evakuacijski hodniki iz stanovanj (stena, strop) A2-s1,d0; (tla) Cfi-s1

- fasadne stene B-s2,d0

Vse ostale požarne zahteve so razvidne iz požarnega izkaza in ŠPV, ki sta sestavni del projektne dokumentacije PGD.

- ZVOČNA ZAŠČITA

Za projektirani objekt je bil v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD izdelan ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH št. 001-01-17 EZH.

Objekt bo lociran v območju III. cone varstva pred hrupom.

Izbrani konstrukcijski materiali morajo zadovoljiti min. vrednosti zaščite pred hrupom, določene s tehnično smernico TSG-1-005:2012 ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH:

- fasadna stena skupaj z okni Rw = min. 28 dB

- ločilna stena med stanovanji R'w = min. 52 dB

- ločilna stena med stanovanjem in hodnikom R'w = min. 52 dB

- ločilna stena med stanovanjem in stopniščem  R'w = min. 52 dB

- ločilna stena med lekarno in dvorano R'w = min. 52 dB

- medetažna konstrukcija med garažo in pritličjem R'w = min. 57 dB, L'n,v = max. 58 dB

- medetažna konstrukcija med pritličjem in 1. nadstropjem R'w = min. 52 dB, L'n,v = max. 55 dB

- medetažna konstrukcija med stanovanji R'w = min. 52 dB, L'n,v = max. 55 dB

- vrata iz skupnega hodnika v stanovanje s predprostorom R'w = min. 27 dB

- vrata iz skupnega hodnika v stanovanje brez predprostora R'w = min. 37 dB

- INŠTALACIJE

V objektu bodo izvedene:

- inštalacija vodovoda in notranjega hidrantnega omrežja

- instalacija plina za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje

- solarni kolektorji za potrebe gretja sanitarne vode za potrebe stanovalcev

- kanalizacija fekalnih vod s priključkom na javno kanalizacijo ter meteornih vod s ponikanjem na parceli (zbiranje meteorne vode v zemeljski cisterni za potrebe zalivanja zelenic)

- prezračevanje naravno ter prisilno z rekuperacijo v knjižnici, dvorani in  lekarni, ter naravno in kontrolirano prisilno v stanovanjih

- instalacija jakega in šibkega toka

- KATV

- domofon

- javljanje požara

- javljanje vloma

- video nadzor

- predinstalacija za klime v stanovanjih

Vse inštalacije so podrobneje obdelane v načrtih električnih ter strojnih napeljav in opreme ter zunanje ureditve, ki so sestavni del tega projekta!

Sestavil:

Jože Cugelj, u.d.i.a.

| 1.5 | POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL |
| --- | --- |

| 1.6 | GRAFIČNE PRILOGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Št. risbe 01 | TLORIS TEMELJEV | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 02 | TLORIS KLETI | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 03 | TLORIS PRITLIČJA | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 04 | TLORIS 1. NADSTROPJA | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 05 | TLORIS 2. NADSTROPJA | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 06 | TLORIS 3. NADSTROPJA | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 07 | TLORIS 4. NADSTROPJA | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 08.1 | TLORIS STREHE | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 08.2 | TLORIS STREHE - STOPNIŠČI | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 09 | PREREZ A-A | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 10 | PREREZ B-B | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 11 | PREREZ C-C | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 12 | PREREZ D-D | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 13 | PREREZ E-E | M = 1:50 |
|  |  | Št. risbe 14 | FASADE | M = 1:100 |
|  |  | SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA |  | M = 1:50 |
|  |  | DETAJLI |  |  |
|  |  | Št. risbe D1 |  | M = 1:xx |