|  | ###### 3.3-NAČRT UREDITVE OKOLJA IN KANALIZACIJE |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL ZARNIKOVA ULICA 3 1000 LJUBLJANA |
| OBJEKT: | NOVOGRADNJA STANOVANJSKO POSLOVNEGA KOMPLEKSA POLJE IV |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | PZI-projekt za izvedbo |
| ZA GRADNJO: | NOVA GRADNJA |
| PROJEKTANT: | OCEAN d.o.o. MARIBOR Gosposvetska 27 2000 Maribor Direktor: Dean Schmautz Podpis: Štampiljka: |
| ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA: ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | Marjetica Bedenik, dip.inž.grad., G – 0189 Podpis: Štampiljka: Branko Hojnik, univ.dip.inž.arh., A – 0949 Podpis: Štampiljka: |
| ŠT. NAČRTA: KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: | 17/16 MARIBOR, april 2017 |

| 2 KAZALO VSEBINE NAČRTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Naslovna stran načrta |  |  |  |
|  | 2. | Kazalo vsebine načrta |  |  |  |
|  | 3. | Popis del s predizmerami in ocenitvijo investicije |  |  |  |
|  | 4. | Tehnično poročilo |  |  |  |
|  | 5. | Risbe |  |  |  |
|  | 5.1 | GEODETSKA SITUACIJA | M 1 : 250 | list št. | 1 |
|  | 5.2 | UREDITVENA SITUACIJA | M 1 : 250 | list št. | 2 |
|  | 5.3 | VIŠINSKA IN KOLIČBENA SITUACIJA | M 1 : 250 | list št. | 3 |
|  | 5.4 | KOLIČBA ROBNIKOV | M 1 : 250 | list št. | 4 |
|  | 5.5 | PREGLEDNI TRIKOTNIK | M 1 : 250 | list št. | 5 |
|  | 5.6 | PREREZ A-A IN B-B | M 1 : 100 | list št. | 6 |
|  | 5.7 | SITUACIJA PRISPEVNIH POVRŠIN | M 1 : 250 | list št. | 7 |
|  | 5.8 | SITUACIJA KANALIZACIJE | M 1 : 250 | list št. | 8 |
|  | 5.9 | VZDOLŽNI PROFIL-FEKALNI KANAL | M 1 : 500/100 | list št. | 9 |
|  | 5.10 | VZDOLŽNI PROFIL-METEORNI K. | M 1 : 500/100 | list št. | 10 |
|  | 5.11 | SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV | M 1 : 250 | list št. | 11 |
|  | 5.12 | DETAJL POLAGANJA ROBNIKA 15/25 |  | list št. | 12 |
|  | 5.13 | DETAJL POLAGANJA ROBNIKA 5/20 |  | list št. | 13 |
|  | 5.14 | DETAJL POGLOBLJENEGA ROBNIKA |  | list št. | 14 |
|  | 5.15 | PE JAŠEK DN 625 mm |  | list št. | 15 |
|  | 5.16 | PE JAŠEK DN 800 mm |  | list št. | 16 |
|  | 5.17 | LOVILEC OLJA |  | list št. | 17 |
|  | 5.18 | LINIJSKI POŽIRALNIK |  | list št. | 18 |
|  | 5.19 | CESTNI POŽIRALNIK |  | list št. | 19 |
|  | 5.20 | PONIKALNICA FI 150cm |  | list št. | 20 |
|  | 5.21 | DETAJL POLAGANJA CEVI V VOZIŠČU |  | list št. | 21 |
|  | 5.22 | KRIŽANJE KANALA Z VODOVODOM |  | list št. | 22 |
|  | 5.23 | KRIŽANJE KANALA Z ELEKTROV. |  | list št. | 23 |
|  | 5.24 | KOŠ ZA SMETI |  | list št. | 24 |
|  | 5.25 | KLOP |  | list št. | 25 |
|  | 5.26 | IGRALA |  | list št. | 26 |
|  | 5.27 | TAKTILNE OZNAKE |  | list št. | 27 |
|  | 5.28 | OGRAJA |  | list št. | 28 |
|  | 5.29 | DETAJL PRIK. K. NA JAVNO KANALIZ. |  | list št. | 29 |
|  | 5.30 | DETAJL PESKOLOVA |  | list št. | 30 |
|  | 5.31 | STOJALA ZA KOLESA |  | list št. | 31 |

| 3. 3 | POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN OCENITVIJO INVESTICIJE |
| --- | --- |

| 3. 3 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

1.0 SPLOŠNO

Objekt : Novogradnja stanovanjsko poslovnega kompleksa Polje IV

Investitor : Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Lokacija: 708/3, 711/1, 712/3, 714/5, 714/8, 714/9, vse k.o. (1772) Slape

Vhoda v stavbo sta locirana  na vzhodni in zahodni strani stavbe,  ki sta

namenjena dostopu do vertikalnega jedra, ki s stopnicami in dvigali stavbo povezujeta v vseh etažah. Na severni strani je predviden vhod v knjižnico, na vzhodni strani pa vhod v lekarno in uvoz v kletno etažo. Atrij je dostopen z vzhodne strani.

-ZELENE POVRŠINE

P= 633,70 m2

-TLAKOVANE POVRŠINE

P= 155,74 m2

-ASFALTNE POVRŠINE

P=312,70m2

-STREHA

P=1054,40m2

-ATRIJ

P=157,40m2

-TERASA 1+2

P=593,93m2

2.0 OPIS ZUNANJE UREDITVE

Dostop za funkcionalno ovirane osebe v pritlične prostore je neposredno s pločnika, ki je

načrtovan ob vzhodni fasadi stavbe, do prostorov v kletnih etažah in nadstropjih pa je zagotovljen preko vertikalnega jedra opremljenega z dvigalom. Robniki na pločniku so spuščeni (poglobljeni) na mestih, kjer se stikata pločnik in cestna površina oz. parkirišče.

Pločnik bo na vzhodni in južni strani potekal preko parcele, namenjene gradnji stavbe, zato bo na njem vpisana služnost rabe v javno korist.

Do vhoda k stanovanjem na zahodni strani objekta in v knjižnico je predvidena tlakovana pot. Ostali del parcele je ozelenjen s predvideno zasaditvijo.

Zelene površine bodo ločene od tlakovanih z vrtnim betonskim robnikom 5/20 cm, parkirišči in pločnik pa bodo zaključeni s betonskim robnikom dimenzije 10/25cm.

Uvoz na parcelo, namenjeno gradnji stavbe, bo na južni strani. Cestni priključek bo izveden na novo.

Parkirna mesta za motorna vozila so načrtovana v kletni etaži in na terenu. V kleti je

predvidenih 34 parkirnih mest za motorna vozila. Na terenu je na vzhodni in južni

strani načrtovanih skupaj 13 parkirnih mest. Skupaj je na parceli, namenjeni gradnji stavbe predvidenih 47 parkirnih mest za moto  rna vozila.

25 PM za potrebe objekta bo trajno zagotovljenih na obstoječem severnem parkirišču kompleksa Polje III, v lasti investitorja.

Predvideni sta dve otroški igrišči velikosti 114,60m2 in 200,00 m2, ki sta locirani na zahodnem in severnem delu parcele in sta varovani z ograjo. Posadijo se  drevesa avtohtone vrste, primerne za vzdrževanje.

Terasi v nadstropju namenjeni druženju stanovalcev se delno ekstenzivno ozeleni, delno tlakuje, opremi s klopmi, ter primerno ogradi in loči od površin pred okni stanovanj.

Na zunanjih tlakovanih površinah se uredi prostor za druženje stanovalcev in parkiranje koles.

Nove utrjene površine se izvedejo v asfaltu in betonskih tlakovcih.

Zemeljska dela mora obvezno nadzirati geomehanik.

Višine v projektu so absolutne in so navezane na obstoječo nivelmansko mrežo.

Za objekt je izbrana nična kota   0,00 = 281.80 kota gotovega tlaka v pritličju predvidenega objekta). Padci bodo urejeni tako, da bo možno normalno odvodnjavanje meteornih voda od objekta. Naklon planuma spodnjega ustroja je cca 4 %. Vse višinske kote in padci so razvidni iz višinske situacije .

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto vgrajenih materialov ter izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisanih z zadevnimi standardi in posebnimi tehničnimi pogoji za voziščne konstrukcije.

Planum spodnjega ustroja PSU se uvalja do zbitosti:

Me  60MN/m2    za povozne  površine

Me  10MN/m2   za nepovozne površine

Planum zgornjega ustroja PZU se uvalja do zbitosti:

Me  80-100MN/m2   za povozne površine

Me  40MN/m2    za nepovozne površine

Za asfaltne površine je, glede na predvideno prometno obremenitev predvidena voziščna konstrukcija pri uvozu v objekt:

- 3 cm     AC11 surf B 70/100, A4

- 5 cm  AC22 base B 70/100, A4

- 40 cm prodno peščeni tampon TP 0/32

Za pločnik ob cestišču

- 5 cm   AC11 surf B 70/100, A4

- 25-30 cm prodno peščeni tampon TP 0/32

Za  tlakovane nepovozne površine je predvidena receptura:

- 5   cm betonski tlakovec

- 4-5 cm pesek premera 2/8mm

- 20-25 cm utrjeno gramozno nasutje

Stavba bo priključena na javno kanalizacijo in vodovodno omrežje ter na elektroenergetsko,

plinovodno in telekomunikacijsko omrežje. Zbiranje komunalnih odpadkov je predvideno v tipskih zabojnikih, ki bodo postavljeni v prostoru v pritličju stavbe.

Podatki o prometu

Glede na vrsto prometa je cesta urejena za mešan promet.

Računska hitrost

Glede na dejstvo, da cesta poteka na območju strnjenega naselja, smo pri izdelavi predmetne prometne dokumentacije upoštevali računsko hitrost Vrač = 50 km/h.

Horizontalni in vertikalni elementi

Pločnik  in predvidena parkirišča se niveletno prilagodijo obstoječemu poteku roba vozišča ceste.

Z ozirom na dejstvo, da je predvidena le ureditev pločnika, se horizontalni in vertikalni elementi obstoječe ceste ne spreminjajo.

Prečni skloni

Pločnik se izvede z 2% prečnim padcem proti vozišču.

Elementi prečnega profila

Pri izdelavi predmetne projektne dokumentacije smo povzeli obstoječo širino voznega pasu, širina pločnika pa je določena v projektni nalogi.

Predvideni normalni profil pločnika znaša:

-	pločnik vzhod 				2.50 m

-	pločnik jug	      				1.25 m

Parkirišče na jugu je s 2% padcem nagnjeno proti pločniku in se odvodnjava preko cestnega požiralnika in lovilca olj v ponikanje. Na vzhodnem delu je predvideno parkirišče z vzdolžnim parkiranjem in se odvodnjavanje vrši preko cestnega požiralnika v obstoječo meteorno kanalizacijo.

Pločnik je dvignjen za 12 cm nad obstoječim voziščem in ločen od le-tega z betonskim robnikom 15/25 cm ter zaključen z betonskim robnikom 5/20 cm, vse na betonski podlagi in obbetonirano.

Izvede se rezkanje obstoječega sloja asfaltbetona v debelini 4.0 cm in širini 20.0 cm od roba obstoječega voznega pasu. Novi sloj asfaltbetona na vozišču se položi istočasno v celotni širini, ki znaša 40.0 cm.

Pri izvajanju del je potrebno sodelovanje geomehanika, ki bo sproti ugotavljal nosilnost tal in primernost materiala za vgradnjo.

Zaščita in preureditev komunalnih vodov

Izgradnja pločnika bo mestoma prizadela posamezne komunalne vode, tako da bodo potrebne prestavitve ali zaščita podzemnih vodov, prestavitve drogov in uravnava jaškov v novo niveleto.

Vse potrebne zaščite, prestavitve in korekture obstoječih komunalnih vodov je potrebno izvesti ob upoštevanju pogojev v izdanih soglasjih.

3.0 KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Kanalizacijsko omrežje:

Na obravnavanem območju je javno kanalizacijsko omrežje zgrajeno v mešanem sistemu.

Kanalizacijsko omrežje poteka v cesti Polje. Južno od predvidene stavbe poteka kanal B 300,vzhodno pa kanal B 400.

Nova stavba bo za odvod komunalne odpadne vode priključena na javni mešani kanal

B 400 in B 300. Predvidena je izvedba priključka PVC 200. Največja letna količina komunalne odpadne vode, ki bo nastajala v objektu znaša 15.695 m3.

Predvidena sta dva kanalizacijska priključka na obstojelo kanalizacijo in sicer na južnem delu predvidene zazidave in na vzhodnem delu predvidene zazidave.

Fekalne vode iz objekta se vodijo po kanalizacijskih ceveh PVC odgovarjajoče dimenzije preko revizijskih jaškov odgovarjajoče dimenzije v obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka v cesti.

Predvideno je, da se padavinske odpadne vode s  strešnih in utrjenih površin ponika. V ponikovalnice locirane na parcelah novogradnje.

Meterorne vode s streh so speljane preko  peskolovov fi 30 po ceveh odgovarjajočih dimenzij in revizijskih jaškov fi 60cm v ponikanje. Lokacija ponikalnikov je razvidna iz situacije kanalizacije.

Meteorne vode s parkirišča na južni strani se odvodnjava preko cestnega požiralnika in lovilca olja v ponikanje. Ponikalniki so med seboj povezani z drenažnimi cevmi,kar omogoča preliv med njimi in sprotno ponikanje.

Eden ponikalnik na južni strani in eden na severni strani sta globine 6,00m zaradi priključitve drenaže objekta.

Meteorne vode s pločnika in bočnih parkirnih površin se odvodnjavajo preko cestnih požiralnikov obstoječe ceste.

Križanje kanala s ostalimi komunalnimi vodi mora biti izvedeno po predpisih vsaj z minimalnimi odmiki. V kolikor pa to ni mogoče doseči, je potrebno na predpisan način zavarovati.

Pred pričetkom del je potrebno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov o gradnji, zaradi zakoličenja in zavarovanja vodov.

Lovilec olj

Je tipski lovilec olj in ima integrirano naprevo za jemanje vzorcev. Lovilec olj deluje na težnostnem principu brez kemičnih dodatkov. Pri prehodu odpadne vode v koalescenčnem lovilcu skozi filter se najmanjši ostanki olj, bencinov in drugih lahkih tekočin zadržijo na površini koalescenčnega materiala. S kopičenjem in združevanjem manjših kapljic

olj prihaja do združevanja in dviganja le teh na površino. Izbrali smo lovilec olj  proizvajalca pri katerih se koalesčencni material sam čisti. Stopnja delovanja oz. čistost na iztoku je manjša od 5mg/l vsebnosti ostankov olja po

DIN 38 409, del 18. Čistilni razred po EN 858 je za lovilec olj klasa I. Velikost lovilca olj je podana z izračunom. Lokacija lovilca olj je razvidna iz situacije kanalizacije.

4. IZVEDBA

- Za izgradnjo kanala se uporabi izkop pod kotom 80, razen za vezne cevi kjer je izkop pod kotom 90 (globina izkopa je do 1,0m).

- Kjer je potrebno se izkop se izvaja s pomočjo jeklenih opažev, »UTVA« ali »KRINGS«, oziroma drugih prirejenih jeklenih ali lesenih opažev za katere izdela statične izračune in opažne načrte izvajalec gradbenih del sam.

- Ležišče oziroma posteljica se mora uvaljati in splanirati do točnosti  2cm in doseči zbitost do 97% po SPP.

Uporabimo vodotesne cevi PVC  SN8 DN  150, 200, 300mm. Vezne cevi so PVC DN 150 in se polno obbetonirajo.

Uporabimo PVC  vodotesne revizijske jaške 600 in 800mm. Priporočamo vgradnjo okroglih pokrovov 600 mm z odprtinami za prezračevanje, nosilnosti 400 kN . Zaradi strmega terena se izvedeji umirjevalni jaški, kar je razvidno iz situacije kanalizacije.

Za položen sanitarni in meteorni kanal je potrebno izvršiti preiskus vodotesnosti. Preiskuša se vodotesnost med dvema jaškoma z vsemi priključki na tem odseku, ter sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po veljavnem standardu SIST EN 1610.

Zasip v coni cevovoda (področje okoli cevi ter 30 cm nad temenom cevi) se izvede  z dobro stisljivo in peskom bogato zemljino z zrni Dmax = 30 mm. Zasip se opravi v plasteh 20-30 cm in se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Stopnja zbitosti materiala v povoznih površinah mora znašati 97% po Proctorjevem postopku. Nadalje se izvede zasip z izkopanim materialom v več plasteh in komprimacijo do optimalne meje zgostitve.

Do višine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo z srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo (povozne površine – težek promet). Stopnja zbitosti materiala v povoznih površinah mora znašati 97 % po Proctorjevem postopku.

Križanje kanala s ostalimi komunalnimi vodi mora biti izvedeno po predpisih vsaj z minimalnimi odmiki. V kolikor pa to ni mogoče doseči, je potrebno na predpisan način zavarovati.

1. ODVOD ODPADNIH VODA V KANALIZACIJO

-izbran premer cevi PVC			ϕ200 mm

-padec						2,00 %

2. IME OBMOČJA POSELITVE

-aglomeracija Ljubljana

-ID 16481

-velikost aglomeracije: (PE) 302.292,90

3. LETNA KOLIČINA KOMUNALNE ODPADNE VODE

-predvideno število stanovalcev : 		144 oseb

-knižnica in lekarna zaposleni:		 6/3 oseb

-obiskovalci					50/5 oseb

Letna količina kom. odpadne vode:      156 oseb x 150 l/dan x 365 dni = 8.541 m3/leto

4.	ZAKLJUČEK

Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno v skladu z načrti, obstoječimi predpisi in standardi. Izvajalec je dolžan pisno dokazati kvaliteto in dimenzijo vgrajenih materialov ter samega vgrajevanja v skladu s veljavnimi standardi.

Za izvajanje del v skladu z dokumentacijo in regulativo skrbita vodja gradbišča in nadzorni organ. V kolikor pride do nejasnosti, nepravilnosti in drugih napak izvajalec rešuje probleme skupaj z nadzornim organom v soglasju s projektantom.

Sestavila:

Maribor, april 2017			                   Marjetica Bedenik, dipl.inž.grad.

| 3. 3.1 | IZRAČUNI |
| --- | --- |

- HIDRAVLIČNI IZRAČUN IN DIMENZIONIRANJE CEVI

- PRISPEVNE POVRŠINE

- Pri izračunu smo upoštevali parametre:

- -Q =312,00 l/s/ha ,pri pogostosti n=10 in trajanju naliva 10 min,

- PONIKALNO POLJE 1

- Streha, 		P=1250,00m2 x 0,8 x 312,00 = 31,20 l/s

- Utrjene površine, 	P=86,50 m2 x 0,6 x 312,00 =	1,63 l/s

- Zelene površine 	P=300,00m2 x 0,25 x 312,00= 2,34 l/s

- P = 1640,00 m2

- Q = 35,17 l/s

- Na osnovi izračuna izberemo PVC cevi fi 200 ; i= 2,00 %, Q=59,70 l/s in v= 2,081 m/s

- PONIKALNO POLJE 2

- Streha, 		P=320,00 m2 x 0,8 x 312,00 = 7,98 l/s

- Utrjene površine, 	P=190,50 m2 x 0,6 x 312,00 =5,32 l/s

- Zelene površine 	P=92,20 m2 x 0,25 x 312,00= 0,72 l/s

- P = 603,00 m2

- Q = 14,05 l/s

- Na osnovi izračuna izberemo PVC cevi fi 200 ; i= 2,00 %, Q=59,70 l/s in v= 2,081 m/s

- PONIKALNO POLJE 3

- Streha, 		P=230,00 m2 x 0,8 x 312,00 = 5,74 l/s

- Utrjene površine, 	P=147,00 m2 x 0,6 x 312,00 = 2,75 l/s

- Zelene površine 	P=269,00 m2 x 0,25 x 312,00= 2,09 l/s

- P = 646,00 m2

- Q = 10,59 l/s

- Na osnovi izračuna izberemo PVC cevi fi 200 ; i= 2,00 %, Q=59,70 l/s in v= 2,081 m/s

- 2.0 HIDRAVLIČNI IZRAČUN PONIKOVALNIKALNIKOV

Za  proizvodni objekt je predvideno ponikanje padavinskih voda z utrjenih površin in streh. Račun ponikovalnic se izvede po ATW A 138 (januar 1999).

Spremenljivke

k	koeficient ponikanja (m/s)

z	globina ponikovalnice-ponikovalnega polja (m)

ls	višina do globine podtalnice (m)  - merjeno od dna ponikovalnice

vp	hitrost ponikanja (m/s)

Qp	količina ponikanja (l/s)

Vp	potreben volumen ponikovalnice (m3)

Ap 	površina ponikanja (m2)

r	radij ponikovalnice (m)

d	debelina stene (m)

R	zunanji radij ponikovalnice (m)

VIŠINA PONIKANJA

Gladina podtalnice na obravnavanem območju je 271,70.

Efektivna globina začetka ponikanja je odvisna od kote terena posamezne ponikovalnice.

Za izbran tip ponikovalnice fi 150cm znaša globina ponikanja z =2,0 m.

VOLUMEN ZADRŽEVANJA

Potreben volumen zadrževanja dobimo pri intenziteti padavin 118 l/s/ha pri 60 minutnem nalivu in n=10. Za posamezno ponikovalnico so potrebni volumni ponikalnice pri predvidenem pretoku iz ponikovalnice v preglednici.

KOLIČINA PONIKANJA

Qp=vp∗Apvp=kf∗(ls+z)(2∗ls+z)

R=r+d

Ap=π∗(R∗z+z24)

- 3.0 DIMENZIONIRANJE LOVILCA OLJ