T.1		TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI

- T.1.1 		SPLOŠNO

Investitor Mestna občina Ljubljana je naročila izdelavo projekta za izvedbo (PZI) rekonstrukcije Drenikove ulice na odseku med Verovškovo ulico ter Celovško cesto s pripadajočimi križišči v Ljubljani.

Osnovo za izdelavo nove prometne ureditve predstavljajo naslednja izhodišča:

- urediti ter povečati površine za kolesarje z izvedbo novih povezav v obstoječo kolesarsko mrežo,

- urediti ter povečati površine za pešce,

- sanirati vozišče s pripadajočo prometno opremo,

- sanacija komunalnih vodov (plinovod, vročevod),

- izvedba nove cestne razsvetljave.

Predvidena je sprememba normalnih profilov cest znotraj območja obdelave, ureditev novih površina za pešce in kolesarje, obnova avtobusnih postajališč ter zaščita in prestavitev komunalnih vodov v območju obdelave.

Predvideni so naslednji ukrepi na cestnem omrežju v območju obdelave za zagotavljanje tekočega odvijanja prometa:

- rekonstrukcija Drenikove ulice; od križišča s Celovško cesto do križanja z Maurerjevo ulico v skupni dolžini cca. 430 m,

- rekonstrukcija Celovške ceste; na območju križišča z Drenikovo ulico ter ulico Na jami v skupni dolžini cca. 210 m,

- ureditev peš in kolesarskih površin v območju obdelave,

- ureditev avtobusnih postajališč v območju obdelave,

- vzporedni ukrepi in prilagoditve, ki bodo zagotovili izvedbo zgoraj navedenih ukrepov.

Sočasno z predvideno rekonstrukcijo, se znotraj območja obdelave obdela tudi križišča, ki so neposredno vezana na predmet projekta:

- križišče K1; (križišče Drenikova - Verovškova),

- križišče K2; (križišče Drenikova - Aljaževa),

- križišče K3; (križišče na Drenikovi v liniji s Podjunsko),

- križišče K4; (križišče Drenikova - Podlimbarskega),

- križišče K5; (križišče Drenikova – Celovška – Na jami),

- križišče K6; (križišče Celovška - Smrekarjeva).

Projektne rešitve predvidene rekonstrukcije morajo zagotavljati prometno varno in tekoče odvijanje prometa, ter ustrezno priključevanje na obstoječe stanje na mejah obdelave. oz navezave na predvideno stanje.

K1

K2

K3

K5

K4

K6

Pregledna situacija območja obdelave (vir Geopedia)

T.1.2		PROJEKTNE OSNOVE

- T.1.2.1 		PROJEKTNE OSNOVE

Projektne osnove ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije:

- geodetski načrt, ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d.,

- potrjena idejna zasnova, potrjena s strani naročnika,

- pridobljeni projektni pogoji na IDZ

- ZAKONSKA REGULATIVA

Za potrebe izdelave projekta za izvedbo (PZI) je upoštevana spodaj navedena veljavna zakonodaja in dokumentacija:

- Zakon o cestah (Ur.l. RS, št. 109/2010),

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 109/2010),

- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/2003),

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS  št 91/2005),

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur.l. RS št. 106/2011)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št 99/2015),

- Priporočila SSR – Cestna razsvetljava : Priporočila SDR – Razsvetljava in signalizacija za promet PR 5/2 – 2000 – kot pomoč pri projektiranju,

- Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 116/2006),

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 88/2008),

- Strokovne podlage za izdelavo tehnične specifikacije za projektno tehnično in prometno tehnično dimenzioniranje krožnih križišč s spiralnim potekom krožnega vozišča,

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l. RS št. 86/2009).

Občinski odloki:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18),

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18).

T.1.2.2		ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

DRENIKOVA ULICA:

Drenikova ulica v naravi predstavlja dvosmerno 4-pasovno cesto v smeri zahod-vzhod, ki po klasifikaciji spada med lokalne zbirne ceste, ki povezuje Samovo ulico s Celovško cesto.

Obojestransko so urejene zgolj površine za pešce, ureditev kolesarskih površin na obravnavanem odseku ni izvedena. Obstoječa kolesarska mreža se preko Drenikove ulice na Celovško cesto povezuje v smeri Verovškova ulica – Černetova ulica (vzporedna z Drenikovo ulico) – Alešovčeva ulica. Za kolesarski promet to pomeni nepotrebno podaljšanje poti (pot kolesarja se v tem primeru podaljša v dolžini 160 m z dodatnim prečenjem 3 ulic oz. cest – čas vožnje kolesarja se podaljša za približno 1,50 min), ki bi se ji lahko izognili z ustrezno ureditvijo kolesarskih površin na obravnavanem odseku Drenikove ulice. Voziščna konstrukcija je dotrajano in v slabem stanju, ogromno je kolesnic, mrežnih razpok, lokalnih posedkov. Označena je z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo glede na obstoječe stanje. Odvodnjavanje je rešeno s prečnimi in vzdolžnimi padci in elementi za zajem meteorne vode.

Na območju obdelave se nahajajo naslednja križišča:

- križišče K1; (križišče Drenikova - Verovškova) – semaforizirano 4-krako križišče s prednostno smerjo v smeri Drenikove ulice, v samem križišču urejeni 4 peš prehodi, Verovškova ulica je od križišča z Drenikovo ulico do križišča z Gasilsko cesto urejena za enosmerni promet v smeri proti jugu

Severni krak križišča na Verovškovi ulici je urejen z 1 izvoznim pasom iz križišča ter 1 uvoznim pasom v križišče (namenjen vožnji naravnost ali zavijanju v levo ali desno). Preko kraku je urejen semaforiziran prehod za pešce in kolesarje.

Vzhodni krak križišča na Drenikovi ulici je urejen z 2 izvoznima pasovoma iz križišča ter 3 uvoznimi pasovi v križišče, ki so ločeni po smereh vožnje (1x levi zavijalni pas, 2x vožnja naravnost, pri čemer je skrajno desni pas namenjen tudi zavijanju desno). Prek kraku je urejen semaforiziran prehod za pešce in kolesarje. Smerni vozišči sta med seboj ločeni z gradbeno prometnim otokom.

Zahodni krak križišča na Drenikovi ulici je urejen z 2 izvoznima pasovoma iz križišča ter 3 uvoznimi pasovi v križišče, ki so ločeni po smereh vožnje (1x levi zavijalni pas, 2x vožnja naravnost, pri čemer je skrajno desni pas namenjen tudi zavijanju desno). Prek kraku je urejen semaforiziran prehod za pešce in kolesarje. Smerni vozišči sta med seboj ločeni z gradbeno prometnim otokom.

- križišče K2; (križišče Drenikova - Aljaževa) – nesemaforizirano 4-krako križišče s prednostno smerjo v smeri Drenikove ulice, z Aljaževe ulice je na Drenikovo ulico z obeh krakov urejena obvezna smer prometa v desno, v samem križišču urejeni 3 peš prehodi, prehajanje preko peš prehod na Drenikovi ulici je urejeno s semaforjem

- križišče K3; (križišče na Drenikovi v liniji s Podjunsko) – nesemaforizirano 3-krako križišče s prednostno smerjo v smeri Drenikove ulice, z ulice v liniji s Podjunsko ulico na Drenikovo ulico je urejena obvezna smer prometa v desno, v samem križišču urejena 2 peš prehoda, prehajanje preko peš prehod na Drenikovi ulici je urejeno s semaforjem

- križišče K4; (križišče Drenikova - Podlimbarskega) – nesemaforizirano 3-krako križišče s prednostno smerjo v smeri Drenikove ulice, z ulice Podlimbarskega na Drenikovo ulico je urejena obvezna smer prometa v desno, v samem križišču urejen 1 peš prehod

CELOVŠKA CESTA:

Celovška cesta v naravi predstavlja eno izmed glavnih prometnih vpadnic v Ljubljani - dvosmerna 4-pasovna cesta v smeri severozahod-jugovzhod, ki po klasifikaciji spada med lokalne zbirne ceste.

Vzdolž ceste so urejene obojestranske površine za pešce in kolesarje. Voziščna konstrukcija je dotrajano in v slabem stanju, ogromno je kolesnic, mrežnih razpok, lokalnih posedkov. Označena je z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo glede na obstoječe stanje. Odvodnjavanje je rešeno s prečnimi in vzdolžnimi padci in elementi za zajem meteorne vode.

Na območju obdelave se nahajajo naslednja križišča:

- križišče K5; (križišče Drenikova – Celovška – Na jami) – klasično semaforizirano štirikrako križišče, z urejenim voznimi pasovi, ločenimi po smereh vožnje, v križišču urejeni 4 peš prehodi

Sevorozahodni krak križišča na Celovški cesti je urejen z 2 izvoznima pasovoma iz križišča ter 4 uvoznimi pasovi v križišče, ki so ločeni po smereh vožnje (2x levi zavijalni pas, 1x vožnja naravnost, 1x desni zavijalni pas, ki je hkrati namenjen vožnji naravnost za vozila LPP). Prek kraku je urejen semaforiziran prehod za pešce in kolesarje. Smerni vozišči sta med seboj ločeni z gradbeno prometnim otokom.

Jugovzhodni krak križišča na Celovški cesti je urejen z 2 izvoznima pasovoma iz križišča (1x vožnja naravnost ter skrajno desni pas namenjen za vozila LPP ter vključevanju na levi pas) ter 3 uvoznimi pasovi v križišče, ki so ločeni po smereh vožnje (1x levi zavijalni pas, 2x vožnja naravnost, od tega skrajno desni namenjen tudi desnemu zavijalnemu pasu oz. desnemu mimobežnemu pasu proti Drenikovi ulici). Prek kraku je urejen semaforiziran prehod za pešce in kolesarje. Smerni vozišči sta med seboj ločeni z gradbeno prometnim otokom.

Krak Drenikova ulica predstavlja vzhodni krak križišča, ki je urejen z 2 izvoznima pasovoma iz križišča ter 3 uvoznimi pasovi v križišče, ki so ločeni po smereh vožnje (1x desni zavijalni pas, 1x vožnja naravnost, 1x levi zavijalni pas). Prek kraku je urejen semaforiziran prehod za pešce in kolesarje. Smerni vozišči sta med seboj ločeni z gradbeno prometnim otokom.

Krak ulice Na jami predstavlja zahodni krak križišča, ki je urejen z 1 izvoznim pasom iz križišča ter 3 uvoznimi pasovi v križišče, ki so ločeni po smereh vožnje (1x desni zavijalni pas, 1x vožnja naravnost, 1x levi zavijalni pas). Prek kraku je urejen semaforiziran prehod za pešce in kolesarje. Smerni vozišči sta med seboj ločeni z gradbeno prometnim otokom.

- križišče K6; (križišče Celovška - Smrekarjeva) – nesemaforizirano trikrako križišče s prednostno smerjo v smeri Celovške ceste, iz Smrekarjeve ulice na Celovško cesto je urejena obvezna smer prometa v desno, v samem križišču je urejen 1 peš prehod

T.1.2.3 		PODATKI O PROJEKTU

Projektna dokumentacija je obdelana v smislu izvedbenega načrta za izvedbo. Vsebuje vse z zakoni predpisane grafične in tekstualne sestavine za obravnavano gradnjo, kakor tudi za izvedbo eventualnih potrebnih upravnih postopkov.

Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu ceste, ki po »12. členu »Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS št. 63/13) znaša pri lokalni glavni in lokalni zbirni cesti 10 m od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran ceste.

Obravnavani poseg je v skladu z 18. členom »Zakona o cestah (ur.l.RS.; št. 109/2010), ki za  rekonstrukcijo občinske ceste zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti, za katero so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in, ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v prostor. Ta dela se morajo pred začetkom priglasiti pristojnemu organu, po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov.

T.1.2.4 		PROSTORSKI POGOJI GRADNJE

Na območju obdelave veljajo naslednji prostorski akti:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18),

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18).

Gradbena parcela predvidene rekonstrukcije Drenikove ulice ter dela Celovške ceste zavzema razširjeno območje cest, s pripadajočimi križišči znotraj območja obdelave.

T.1.2.5		GEODETSKE PODLOGE

Za ureditve Drenikove ulice v območju obdelave so bile pridobljene naslednje geodetske podloge:

- geodetski posnetek obravnavnega območja (LUZ d.d.),

- digitalni topografski načrt

- prostorski informacijski sistem občin

Pred začetkom del je potrebna primopredaja geodetskega poligona (poligonskih točk) za območje obdelave.

T.1.3		TEHNIČNI PODATKI PROJEKTNIH REŠITEV

Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur.l. RS, št. 109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur. list RS št. 91/2005) ter Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS št. 99/2015).

Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov na občinski cesti je prevoznost, prometna obremenjenost in dostopnost merodajnega vozila – zglobni avtobus (d=18.00 m, š=2.95 m, v=3.5 m). Na podlagi tipskega priključka so izbrani tudi priključni radiji, ki omogočajo zavijanje tipskega vozila v vse prometne smeri preko križišča.

Glede na razpoložljive prostorske omejitve je bila izbrana projektna hitrost:

- 60 km/h; Drenikova ulica

- 60 km/h; Celovška cesta

T.1.3.1		KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZI

Karakteristični prerez določajo osnovni atributi določeni s Pravilnikom o projektiranju cest, ter robnimi pogoji na obravnavanem področju. Pri določevanju normalnih prečnih prerezov smo na mestnih navezav upoštevali že izdelano projektno dokumentacijo oz. obstoječe stanje.

Karakteristični prečni prerezi na območju obdelave so naslednji:

Karakteristični prečni prerez Drenikova ulica – KPP 1

- mešana površina				2,50 m

- vozni pas 					3,00 m

- vozni pas					3,00 m

- ločilni pas					0,40 m

- vozni pas 					3,00 m

- vozni pas					3,00 m

- mešana površina				2,50 m

Skupaj:						17,40 m

Karakteristični prečni prerez Celovške ceste – KPP 2

- mešana površina				2,50 m

- vozni pas 					3,50 m

- vozni pas					3,50 m

- ločilni pas					1,20 m

- vozni pas 					3,10 m

- vozni pas					3,00 m

- vozni pas					3,25 m

- vozni pas					3,50 m

- mešana površina				2,50 m

Skupaj:						26,05 m

Za detajlni opis karakterističnih prečnih prerezov glej grafične priloge.

T.1.3.2		PREGLEDNOST IN PREGLEDNO POLJE

Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest je potrebno na cesti zagotoviti preglednost, ki omogoči pravočasno zmanjšanje hitrosti in zaustavitev vozila pred oviro na cesti. V nivojskih križiščih ali priključku je potrebno zagotoviti polje preglednosti, ki ga določajo zaustavni razdalji na prednostni cesti in odmik vozila na neprednostni cesti od roba vozišča prednostne ceste.

Vidno polje je prostor, ki ga voznik zazna naenkrat, spreminja se glede na hitrost vožnje, pomembno pa je za pravilno oceno voznika o poteku ceste in za opaznost signalizacije.

Zaustavitvena razdalja je najkrajša dolžina, na kateri lahko voznik na mokrem in čistem vozišču zaustavi vozilo v pogojih dopustne vrednosti koeficienta drsnega trenja in je odvisna od reakcijskega časa voznika (2.0 s) pri dopustnem vzdolžnem pojemku 1.5 m/s2.

Najmanjša zahtevana dolžina preglednosti je enaka zaustavitveni razdalji, ki se ugotavlja s pomočjo diagrama v odvisnosti od hitrosti in vzdolžnega nagiba ceste. V vseh pozicijah situacijskega načrta je potrebno zagotoviti, da voznik pred vozilom vidi odsek ceste, na katerem bo lahko v primeru ovire varno zaustavil vozilo. Preglednost mora biti enaka dolžini zaustavitve pri intenzivnem zaviranju.

Na območju ureditve peščevih površin in rekonstrukciji ceste, je potrebno zagotoviti ustrezno preglednost za določeno hitrost v naselju. V območju goste pozidave minimalna zaustavna preglednost ni povsod zagotovljena, zato je potrebno predvideti vse ukrepe za zagotovitev ustrezne minimalne zaustavne razdalje. V območju obdelave je potrebno zagotoviti minimalno preglednost kot je navedeno v spodnji tabeli:

| Nagib nivelete (%) | Zaustavitvena razdalja (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 60 (km/h) | 50 (km/h) |
| -12 | 75 | 55 |
| -8 | 68 | 50 |
| -4 | 63 | 47 |
| 0 | 60 | 45 |
| 4 | 57 | 43 |
| 8 | 53 | 40 |
| 12 | 49 | 37 |

Minimalna zaustavitvena razdalja za posamezne hitrosti glede na vzdolžni nagib ceste

Kot ovire v polju preglednosti štejejo:

- zgrajene ali montažne gradbene konstrukcije,

- naprave za preprečevanje širjenja hrupa,

- betonske varnostne ograje,

- jeklene varnostne ograje, kadar je vozišče izvedeno v horizontalni in konveksni vertikalni krivini hkrati,

- gost drevored ali kontinuirano grmičevje,

- druge ovire (parkirani avtomobili, zložen material ipd),

Pri načrtovanju in v obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in občasne), razen prometne signalizacije, locirane izven polja preglednosti.

- T.1.3.3		TEHNIČNI ELEMENTI KRIŽIŠČ

- V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija obstoječih križišč in priključkov, skladno z novo predvideno prometno ureditvijo območja obdelave.

- Predvidena je rekonstrukcija naslednjih križišč:

- križišče K1; (križišče Drenikova - Verovškova),

- križišče K2; (križišče Drenikova - Aljaževa),

- križišče K3; (križišče na Drenikovi v liniji s Podjunsko),

- križišče K4; (križišče Drenikova - Podlimbarskega),

- križišče K5; (križišče Drenikova – Celovška – Na jami),

- križišče K6; (križišče Celovška - Smrekarjeva).

Pri vodenju prometa znotraj vseh 6 križišč ni predvidenih večjih sprememb – križišča se skupaj s potrebno prometno opremo obnovijo v smislu obstoječega stanja. Na novo se ustrezno uredi tudi semaforizacija križišč. Na novo se zasnujejo uvozni in izvozni radiji iz križišč, izvedba v košarasti krivini v razmerju 2:1:3, ki so prilagojeni na merodajno tipsko vozilo – zglobni avtobus. Na podlagi zasnove se na novo uredi vodenje pešcev in kolesarjev čez vse krake križišč.

Točne dimenzije in mikrolokacija tehničnih elementov križišča K4, so prikazani v grafičnem delu projektne dokumentacije PZI.

- T.1.3.4		TEHNIČNI ELEMENTI POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE

- V območju obdelave je predvidena rekonstrukcija obstoječih površin za pešce in kolesarje skladno s celotno prometno ureditvijo ki se na mejah navezave smiselno navezuje na obstoječe stanje. Na območju Drenikove ulice, kjer površine za kolesarje do sedaj niso bile urejene, se izvede ustrezne nove kolesarske površine, ki bodo povezale obstoječo kolesarsko mrežo med Drenikovo in Celovško v smiselno celoto brez obvoza preko Černetove ulice.

- Vodenje pešcev in kolesarjev je urejeno po ločenih površinah, ki so od vozišča nivojsko ločene z robnikom iz naravnega kamna.

- Prečkanja pešcev in kolesarjev so urejena čim bolj direktno, brez nepotrebnih odklonov iz naravne smeri, skladno s prostorskimi zmožnostmi.

- Ohranja se obstoječa ureditev vodenja pešcev skladno z novo prometno ureditvijo (povečanje površin kjer je to možno), prav tako se ohranja obstoječa ureditev kolesarskega prometa (povečanje površin kjer je to možno).

- V ožjem območju križišč je predvidena izvedba dvignjenih prehodov za pešce za kolesarje, tako da je na točkah prehajanja čez vozišče ni višinskih preskokov, kar poveča nivo prometne varnosti za šibkejše udeležence v prometu.

| Element | Min. dopustna vrednost |
| --- | --- |
| min. nagib klančine | 1:12 |
| min. širina hodnika | 1,75 m |
| min. širina kol. steze | 1,50 m |
| max. nagib hodnika | 2% |

- Posebno pozornost je potrebno poudariti prečkanju pešcev in kolesarjev (kjer ni predvidene izvedbe križišča v dvignjeni izvedbi), kjer se dogradi klančina v širini celotnega prehoda za pešce in kolesarje z max. nagibom 12% (glej detajl).

V območju obstoječih objektov oziroma zidov je potrebno paziti na ustrezno minimalno oddaljenost, ki še omogoča varen prehod mimo ovire.

Izvedba klančine ob objektu, razdalja X je minimalno 90 cm.

Točne dimenzije in mikrolokacija tehničnih elementov površin za pešce in kolesarje, so prikazani v grafičnem delu projektne dokumentacije PZI.

- T.1.3.5		TEHNIČNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALIŠ

- V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija obstoječih avtobusnih postajališč, ki se nahajajo znotraj območja obdelave.

- Avtobusno postajališče sestavljajo naslednji elementi:

- postajališče,

- čakališče,

- površine za pešce, ki čakališče povezujejo z obst. javnimi površinami za pešce,

- predpisana prometna signalizacija.

- V obstoječem stanju se v območju obdelave nahajajo naslednja avtobusna postajališča:

- Avtobusno postajališče – DRENIKOVA

- Avtobusno postajališče DRENIKOVA; predvidena je obojestranska ureditev avtobusnega postajališča na Drenikovi ulici od profila D6 - 5,00 m do profila D6 + 15,00 m v smeri proti Celovški cesti ter od profila D8 - 6,00 m do profila D8 + 14,00 m v smeri proti Dunajski cesti, v skupni dolžini 20,00 m,. Postajališče se označi z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo. Avtobusno postajališče se opremi z tipsko avtobusno nadstrešnico – DRENIKOVA.. Čakališče za potnike je izvedeno v enotni širini 2,60 m, ter dolžini 20,00 m, višinsko ločeno z robnikom iz naravnega kamna + 12 cm. Avtobusni nadstrešek na čakališču ne sme presegati v prosti profil, lice avtobusnega nadstreška mora biti postavljeno minimalno 0,75 m od robnika.

Točne dimenzije in mikrolokacija tehničnih elementov avtobusnih postajališč, so prikazani v grafičnem delu projektne dokumentacije PZI.

T.1.4		POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE (PROMET MED GRADNJO)

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem naslednje pogoje:

- Ukrepe za izvajanje varstva pri delu (upoštevati veljavno zakonodajo iz tega področja)

- Zaščita in zavarovanja gradbišča pred nepooblaščenimi osebami,

- Stalen dostop intervencijskih do vseh objektov in parcel,

- Ukrepe za zaščito podtalnice

- Varovanje okoliških rastlin in živali,

- Minimalno povišanje hrupa na gradbišču

- Dostopnost vsem stanovalcem do njihovih objektov in parcel

- Nemotene obratovanje občinske ceste,

- Ukrepe za zaščito zraka (hrup, prah, dim)

Urejanje prometa mora biti naknadno določeno v elaboratu Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje, ki ga mora izdelati izbran izvajalec del, na katerega si mora pridobiti ustrezno soglasje upravljalca del.

T.1.5		OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE

T.1.5.1		PREDDELA

Dela povezana s preddeli v območju rekonstrukcije letališke ceste in preureditev križišč zajemajo:

- Geodetska dela;

- Čiščenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije

in opreme);

- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, začasni objekti, odškodnine);

Pred začetkom del, je potrebno opraviti primopredajo geodetsko poligona, ki bo osnova za prenos projektiranih podatkov v prostor.

Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoličbenih del (robov občinske ceste, hodnikov za pešce, kolesarskih stez, uvozno izvoznih radiev priključkov) tudi rezkanje/rušitve obstoječe asfaltne ureditve skladno z geomehanskimi raziskavami, ter ureditev zaseka asfalta na stiku staro – novo. Odstraniti je potrebno vse granitne robnike, kjer je predvidena novo gradnja robnikov.

Odstranijo se tudi plasti umetnega nehomogenega nasutja do raščenih tal (spodnja kota planuma) ter deponirajo pri zbiralcu gradbenih odpadkov. Pred izvedbo gradbenih del se demontira obstoječa vertikalna prometna signalizacija in oprema. Ustrezna signalizacija in oprema skladna s pravilnikom in zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z novo prometno ureditvijo.

Vse dostopne poti oziroma občinske ceste in uvozi do stanovanjskih objektov morajo biti v času gradnje brez ovir. V preddelih so upoštevana še dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbišča. Izvajalec del uredi ustrezno zaporo prometa (stalno ali začasno) ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu občinske ceste.

- T.1.5.2		ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:

- Izkopi;

- Planum temeljnih tal;

- Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato;

- Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj;

- Brežine in zelenice;

- Armiranje zemljin;

- Koli in vodnjaki;

- Zagatne stene;

- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

Zaradi izvedbe rekonstrukcije ceste se poleg odstranitve obstoječe voziščne konstrukcije, izvede izkop do zahtevane globine. Ustrezno je potrebno pripraviti planum temeljnih tal za načrtovano konstrukcijo.

Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi predvidena voziščna konstrukcija ceste hodnika za pešce in kolesarskih stez. Prečni naklon hodnika ne sme biti večji kot 2.00 % in je prevladujoč kriterij pri prilagajanju obstoječi ureditvi. Vse zelenice in brežine se humusirajo in zatravijo. Humus je potrebno po potrebi zagotoviti s stranskega odvzema.

V območju obdelave, bo potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo deponirati na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del, manjko materiala se zagotovi s stranskega odvzema. Ves neustrezen material (odstranjena voziščna konstrukcija) se bo ustrezno prepeljal in deponiral na deponiji gradbenega materiala.

Pri gradnji je potrebno upoštevati določila navedena v tem tehničnem poročilu, ki so podana v poglavju 1.5.3 – VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA.

Opomba:

Za potrebe projektne dokumentacije niso bile izdelane geološko – geomehanske raziskave za potrebe ugotovitve stanja voziščne konstrukcije. Terenski ogled ustroja je pokazal ugodno sestavo prodnatih tal in tamponske utrditve. Izvajalec del mora pred začetkom del opraviti sondažni izkop in pridobiti strokovno geomehansko mnenje na podlagi katerega bo potrdil ali po potrebi korigiral predviden zgornji ustroj voziščne konstrukcije. V primeru da nadzor ugotovi pomanjkljivosti, se naknadno izdela geotehničino poročilo in upošteva izsledke le tega.

- T.1.5.3		VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

- Dimenzioniranje je bilo izvedeno na podlagi podobnih rekonstrukcij in prometnih obremenitev iz sosednjih cest. Izvajalec mora predhodno opraviti sondažni izkop, ki potrdi predlagano voziščno konstrukcijo oz. jo ustrezno korigira, ob potrditvi odgovornega projektanta.

V območju obdelava je predvidena vgradnja različnih voziščnih konstrukcij, glede na predvideno arhitektonsko zasnovo. Za vsak odsek je predhodno potrebno izvesti poskusno polje v velikosti 12m2 glede na izbrane materiale, na podlagi katerega se potem pristopi k izdelavi obrabnega sloja voziščne konstrukcije.

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA – VOZIŠČE VK 1

(sestava voziščne konstrukcije Drenikove ulice ter Celovške ceste)

Na mestih kjer predvidenem stanju potekajo poteka vozišče je predvidena odstranitev obstoječe asfaltne utrditve in kamnitega materiala do globine minimalno 47 cm (77 cm na območju obnove plinovoda in toplovoda na Drenikovi ulici ter kompletno na Celovški cesti) pod novo predvideno koto vozišča.

Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR ≥ 10%) se vgradi:

- 4 cm obrabna in drenažna asfaltna plast iz SMA 11 Pmb 45/80-65 A2

- 7 cm vezna asfaltna plast iz AC 22 bin Pmb 25/55-65 A2

- 11 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A2

- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32

- 30 cm kvaliteten kamniti material le na območju obnove plinovoda in toplovoda

- planum temeljnih tal

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA – VOZIŠČE VK 2

(peš in kolesarske površine v območju Drenikove ulice ter Celovške ceste)

Na mestih kjer v predvidenem stanju potekajo peš in kolesarske je predvidena odstranitev obstoječe asfaltne utrditve in kamnitega materiala do globine minimalno 28 cm pod novo predvideno koto vozišča.

Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR ≥ 10%) se vgradi:

- 3 cm obrabna in drenažna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4

- 5 cm nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B50/70 A4

- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/32

- planum temeljnih tal

Pogoji za doseženo nosilnost na površinah za kolesarje in pešce - vrednosti deformacijskih modulov:

- na planumu tampona: EV2 ≥ 80 MPa (CBR ≥ 15 %); oziroma EVd ≥ 40 MPa

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA – VOZIŠČE VK 3

(rezkanje voziščne konstrukcije na Celovški cesti med profili C1 in C3 v dolžini 40,00 m)

- 4 cm obrabna asfaltna plast iz SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2

- pobrizg z bitumensko emulzijo 0,31 – 0,50 kg/m2

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA BETONSKA IZVEDBA – AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Na mestih kjer v predvidenem stanju poteka avtobusno postajališče, je predvidena odstranitev obstoječe asfaltne utrditve in kamnitega materiala do globine minimalno 95 cm pod novo predvideno koto vozišča.

- 23 cm betonska plošča

- 7 cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B 50/70 A3

- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32

- 40 cm kvaliteten kamniti material NKM 0/63

- planum temeljnih tal

Pogoji za doseženo nosilnost na vozišču mestne ceste in BUS postajališču - vrednosti deformacijskih modulov:

- na planumu tampona: EV2 ≥ 100 MPa (CBR ≥ 20 %); EV2 / EV1 ≤ 2,2 oziroma EVd ≥ 45 MPa

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-1 do 8

- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do 8

- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023

- SIST 1035 in SIST 1043

- Splošni in posebnih tehničnih pogojih

- TSC 06.300/06.410, Tehničnih specifikacijah za javne ceste – Smernicah in tehničnih pogojih za graditev asfaltnih plasti

Pri izvedbi mora biti prisoten geomehanski nadzor, ki v primeru odstopanja od v elaboratu predvidenih lastnosti poda ustrezne rešitve.

Dela povezana z voziščno konstrukcijo zajemajo:

- Nosilne plasti (nevezane nosilne plasti, vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi in

bitumenskimi vezivi, vezane zgornje nosilne in nosilno-obrabne plasti z bitumenskimi vezivi;

- Obrabne plasti (nevezane obrabne plasti, vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti –

bitumenski betoni, vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti – liti asfalti, vezane obrabne in

zaporne plasti – površinske prevleke, vezane asfaltne obrabne plasti – drenažni asfalti, vezane

obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom, vezane asfaltne obrabne in

zaporne plasti – tankoplastne prevleke, vezane nosilne in obrabne plasti – cementni betoni);

- Tlakovane obrabne plasti;

- Robni elementi vozišč (robni trakovi, robniki, obrobe);

- Bankine,

NOSILNE PLASTI:

Pri vgradnji nosilnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati:

- Načrt gradbenih konstrukcij BR 81/18-PZI

- TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti;

- TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi;

- TSC 06.100, 2003, Kamnita posteljica in povozni plato.

OBRABNE PLASTI:

Pri vgradnji obrabnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati:

- Načrt gradbenih konstrukcij BR 81/18-PZI,

- TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni;

- TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti, liti asfalti;

- TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke;

TLAKOVANE OBRABNE PLASTI:

- V sklopu projekta je predvidno tlakovanje peš površin iz granitnih kock dimenzije 10 x 10 x10 cm na predhodno utrjeno podlago ter podložni beton z naknadnim zalivanjem s fino cementno malto.

ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ:

Stik med voziščem in peš ter kolesarskim površinami se izvede z robnikom višine 12 cm nad vozišče, razen v območjih dvignjenih križišč, kjer je nivo peš in kolesarskih površin izenačen z nivojem vozišča.

Robnik iz naravnega kamna je standardnih dimenzij 18/24/100 cm položen v podložni beton C 8/10. Pri radijih manjših od 20.0 m se uporabi robnike manjših dolžin. V območju cestnega požiralnika se predvidi predfabricirani vtočni robnik.

Betonski robnik je standardnih dimenzij 25/15/100 cm ter 12/25/100 cm položen v podložni beton C 8/10. Pri radijih manjših od 20.0 m se uporabi robnike manjših dolžin. V območju cestnega požiralnika se predvidi predfabricirani vtočni robnik. Betonski robniki se vgrajujejo samo vzdolž začetnega dela obravnavanega območja Drenikove ulice v dolžini cca. 50,00 m (na območju profilov D1 – D2).

Zunanji rob hodnika za pešce je izveden z granitno kocko 10/10/10 cm, položeno v podložni beton C 8/10.

Lokacija vgradnje in tip robnih elementov je razvidna iz tehnične situacije projekten dokumentacije PZI. Robni elementi vozišč se vgradijo po priloženih detajlih..

- T.1.5.4		ODVODNJAVANJE

V sklopu projekta je glede na nov zasnovo v območju obdelave zasnovan nov sistem odvodnjavanja meteornih vod iz novo nastalih površin, ki se preko elementov za zajem meteorne vode priključujejo na obstoječ oz. nov kanalizacijski sistem.

POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE

Zbrana voda z vozišča, peš in kolesarskih površin se odvodnjava s pomočjo vzdolžnih in prečnih padcev preko novo predvidenih elementov za zajem meteorne vode v obstoječ oz. novo predviden kanalizacijski sistem.

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE – METEORNA KANALIZACIJA

V sklopu projekta je predviden nov sistem odvodnjavanja meteornih vod iz novo nastalih površin

Vse obstoječe revizijske in vtočne jaške, kanalizacijske cevi, cestne prepuste in meteorne jarke je potrebno pred gradnjo zakoličiti, ustrezno očistiti in preveriti smer odtekanja meteorne vode.

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih udeležencev v prometu.

Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vršila nadzor varovanja

posameznih komunalnih naprav.

IZKOPI

Na delu trase, ki poteka na območju strnjene pozidave (omejen prostor za izkop) bo zaradi gostote komunalnih vodov potrebno izkope izvajati kot strojno ročni izkop v vertikalnem izkopu. Široki izkop (pod kotom 60°) gradbene jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven območja obstoječih komunalnih vodov). Vse brežine vertikalnega izkopa se varujejo z zaščitnim opažem (razprti leseni opaž v vodoravni smeri – plohi debeline 5 cm in dolžine do 4.0 m), ki so obojestransko višje od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno pozornost nameniti obstoječim komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno zakoličeni. Pri vseh križanjih oziroma približevanju komunalnim vodom se izvede ROČNI IZKOP.

Način izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!). Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo prišlo do rušenja obstoječih objektov (ograj in podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

IZBIRA MATERIALA

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz polipropilenskih rebrastih cevi dimenzij 250 - 300 ustreznega trdnostnega razreda (povozna površina – SN8). Spoji se izvršijo s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi.

Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).

Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80 m (PE cevi) in manj kot 0.60 m (PP cevi).

VGRAJEVANJE CEVI

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je možno utrjevati in ne vsebuje kamenja (zrna da ne pride do zamašitve), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi.

ZASIP KANALA

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba tudi Navodila za polaganje cevi.

Če ni drugače predpisano, je treba nasutje v območju cevi zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtežbe so vrednosti zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Če se v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da preprečimo dvig cevi zaradi vzgona.

Na mestih, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Priporočamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo težavam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poškodbam cevovoda.

Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 80 cm.

REVIZIJSKI JAŠKI, CESTNI POŽIRALNIKI, KANALETE IN POŽIRALNIŠKE ZVEZE

Revizijski jaški, se izvedejo iz cementnega betona krožnega prereza Ø 800 mm, pokrov jaška je LTŽ, ki je vgrajen v betonski venec – razbremenilni obroč, z nosilnostja D400kN. Pri vgradnji revizijskih jaškov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca

Cestni požiralniki, se izvedejo iz cementnega betona krožnega prereza Ø 500 mm. Vtok z vozišča poteka preko vtočnih jaškov (odtok pod robnika ali rešetka). Pokrov jaška je iz duktilne litine, nosilnosti C250. Cestne požiralnike se lahko lokalno prilagaja obst. rezultirajočem naklonu vozne površine.

Pred dokončnim asfaltiranjem obrabnega sloja hodnika za pešce je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozišča ter celotno kanalizacijo.

Požiralniške zveze, se izvedejo iz PVC cevi premera Ø 150 mm in so povezane na meteorni kanal ali na revizijski jašek.

Vse jaške, kanalete in kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovato in čistiti. Revizijski jaški morajo biti ustrezno grajeni in predvideni za vgradnjo v vozišču s protihrupnim zaklepom.

KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI

Za križanja s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu določijo oz. zazanamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolžna poravnati nastalo škodo. Kržanja je potrebno zavarovati v skladu z navodili upravljalca in s predpisi o varstvu pri delu,.

T.1.6		GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

Dela, ki v splošnem zajemajo gradbena in obrtniška dela zajemajo:

- Tesarska dela;

- Dela z jeklom za ojačitev;

- Dela s cementnim betonom;

- Zidarska in kamnoseška dela;

- Dela pri popravilu objektov;

- Sidranje;

- Injektiranje;

- Ključavničarska dela in dela v jeklu;

- Zaščitna dela;

- Zaščita kovin proti koroziji;

- Hidroizolacije.

Gradbeno obrtniška dela so predvsem povezana s:

- Adaptacijo pokrovov revizijskih jaškov obstoječe kanalizacije;

- Premik posameznih vtočnih jaškov ali rešetk ter rušenje starih – prestavitev;

- Novogradnja ali premik betonskih robnikov na projektirane koordinate;

- Adaptacijo jaškov ostalih komunalnih napeljav na nove višine (višine je potrebno prilagoditi terenu ali niveleti vozišč),

T.1.7		PREUREDITEV IN ZAŠČITA KOMUNALNIH NAPRAV

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da se vzdolž ceste nahajajo določeni komunalni vodi. Ker predvidena rekonstrukcija poteka po obstoječih prometnih površinah je moč sklepati da je obstoječa komunalna infrastruktura vgrajena kot povozna izvedba.

V izogib morebitne škode med gradnjo, bo potrebno upoštevati določene pogoje in zahteve:

- Zakoličbo trase komunalne napeljave poda upravljavec;

- Izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu;

- Ročni izkopi v bližini vodov, pozornost tudi na križanja med njimi;

- Zaščita komunalnih vodov pred poškodbami;

- Nadzor nad izvajanji del iz strani upravljavcev;

- Izvajanje zaščitnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zaščito komunalnih napeljav.

Projektu je priložena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano obstoječo in predvideno komunalno energetsko infrastrukturo v območju obdelave.

Za vse prestavitve oz zaščite so izdelani ločeni načrti (niso del te projektne dokumentacije), a hkrati upoštevajo  predvideno ureditev območja.

Vsa morebitna križanja ali zaščita komunalnih napeljav se bodo reševala sproti na gradbišču v skladu s pravilniki in po navodilu upravljavca komunalnih naprav. Vse prestavitve ali novogradnje komunalnih naprav so del ločenih projektov in so sestavni del te projektne dokumentacije. Vsi projektanti preostalih komunalnih vodov morajo upoštevati minimalni vertikalne in horizontalne razmike med komunalnimi vodi.

Pri zamenjavi komunalnih vodov je potrebno le te izvesti v času predvidene rekonstrukcije.

Na obravnavanem območju obdelave se nahajajo danes obstoječi vodi:

- kanalizacijski sistem,

- vodovodni sistem

- cestna razsvetljava,

- elektro – energetski vodi,

- telekomunikacijski vodi,

- plinovodni sistem

Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.8		PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Postavitev prometne opreme in prometne signalizacije obsega:

- Pokončna – vertikalna prometna signalizacija (prometni znaki),

- Horizontalna prometna signalizacija (označbe na vozišču),

- Oprema za vodenje prometa,

- Oprema za zavarovanje prometa,

- Oprema cest za zimsko službo,

- Druga prometna oprema cest.

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki se nahaja v grafičnem delu projektne dokumentacije.

POKONČNA – VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

Pri določitvi dimenzij prometnih znakov, je potrebno upoštevati Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (Ur. l .RS, št. 99/2015).

Vsi prometni znaki naj bodo izdelani iz aluminijaste pločevine in na robovih ojačeni. Kontrast retrofleksije je RA1 oz. RA2, skladno z veljavnim pravilnikom o  prometni signalizaciji.

Življenjska doba znakov mora znašati najmanj 5 let od dneva postavitve oz. 7 let od dneva proizvodnje za folijo klase I in 10 let od dneva proizvodnje za folijo klase II.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska). Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom v III. coni vetra in obremenitvi s snegom.

Postavitev prometnih znakov je v prečnem prerezu je razvidna v detajlu. Najbližji rob znaka je oddaljen od zunanjega roba asfalta za 0.50 m, spodnji rob prometnih znakov je na višini 1.50 m od višine roba asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih pešcev in na višini 2.25 m, kjer so.

Nosilne konstrukcije (fi 64 mm) so izdelane iz jekla in zaščitene proti koroziji s postopkom vročega cinkanja. Vsi prometni znaki so utemeljeni v bet. cevi fi 30 cm, globine minimalno 80 cm, C 12/15.

Parametri za postavitev vertikalne prometne signalizacije v območju obdelave so :

- znaki za nevarnost				90 cm

- znaki za izrecne odredbe			60 cm

- znaki za obvestila (okrogli, kvadratni)		60 cm

- znaki za obvestila (pravokotni)			90x135 cm

- dopolnilne table					ne sme biti ožja od dveh tretjin in širša od

stranice/premera znaka pod katerega je postavljena

Na območju obdelave so predvideni prometni znaki kot je prikazano v situacijah prometne ureditve in opreme skladno z veljavnim pravilnikom (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cesta, oktober 2006).

OZNAČBE NA VOZIŠČU (HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

Lastnosti materialov za horizontalne označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1. Višina označbe je lahko največ 8 mm nad ravnino cestišča oz. prometne površine, globina pa največ 15 mm pod ravnino cestišča.

Vsa talna signalizacija je izdelana iz debeloslojnih vzdolžnih/prečnih označb bele barve na vozišču z večkomponetno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno s 200g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla v debelini 3 mm. Smerne puščice za vodenje prometa v krožišče s spiralnim potekom so predvidene v dolžini 7.50 m, ostale smerne puščice za vodenje prometa pa 5.00 m

Dimenzije črt:

- ločilna črta med voznimi pasovi			bela 0.10, 0.12,0.15 m

- ločilna prekinjena črta				bela 0.10, 0.15 m, raster 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5 m

- robna črta					bela 0.15 m

- stop označba					bela 0.50 m

- odvzem prednosti				bela 0.30 x 0.30 m

- prehod za pešce					bela 0.50 m x 4.00  m, raster 0.50 m

- prehod za kolesarje				bela 0.50 m x 0.50 m, razmik 0.50 m

Dopustne tolerance pri merah izvedenih črt na prometnih površinah so:

- širina črte ne sme odstopati od zahtevanih širin za več kot 10 mm

- dolžina prekinjenih vzdolžnih označb ne sme biti krajša od zahtevane dolžine za več kot 50 mm in daljša za več kot 150mm

- dolžina rastra črte in presledka ne sme odstopati od zahtevane dolžine za več kot 150 mm

- velikost puščic, črtk, številk ne sme odstopati po širini za 20 mm in po dolžini za 50 mm

Označbe morajo izpolnjevati minimalne pogoje navedene v spodnji razpredelnici:

Avtobusna postajališča			Prehodi za pešce

Svetlobni faktor					B3					B3

Drsnost						S2					S3

Nočna vidnost v suhih pogojih			R4					R4

Nočna vidnost v mokrih pogojih		-						RW2

Kvaliteta izbranim materialov za označevanje horizontalne signalizacije na vozišču mora ustrezati veljavnim standardom (TSC 02.410) in mora biti izbrana glede na pričakovano prometno obremenitev.

Na prehodu na obstoječe stanje se »talna« signalizacija smiselno naveže na obstoječe označbe.