Zadeva: Kakovost podzemne vode v septembru 2021

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:

September 2021

| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
| Kleče VIIIa | 16. 9. 2021 | 0,006 | < 0,004 | < 2 | 11 | 0,52 |
| Šentvid IIa | 16. 9. 2021 | 0,008 | 0,008 | < 2 | 19 | 0,68 |
| Jarški prod III | 16. 9. 2021 | 0,003 | < 0,004 | < 2 | 9,7 | 1,1 |
| Hrastje Ia | 16. 9. 2021 | 0,036 | 0,040 | < 2 | 20 | 15 |
| Brest IIa | 16. 9. 2021 | 0,011 | 0,080 | < 2 | 7,1 | 0,54 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2021  MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) -  meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v septembru 2021 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.