Zadeva: Kakovost podzemne vode v septembru 2022

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:

September 2022

| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
| Kleče VIIIa | 21. 9. 2022 | 0,015 | < 0,004 | < 1 | 12 | 1,1 |
| Šentvid IIa | 21. 9. 2022 | 0,003 | < 0,004 | < 1 | 18 | 0,89 |
| Jarški prod III | 21. 9. 2022 | 0,008 | < 0,004 | < 1 | 9,7 | 1,4 |
| Hrastje Ia | 21. 9. 2022 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 19 | 15 |
| Brest IIa | 21. 9. 2022 | 0,024 | 0,010 | < 1 | 9,3 | 0,73 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2022  MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) -  meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/18, 66/16 in 44/22 – ZVO-2), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)

Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v septembru 2022 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.